ОВОС

км 1752-1807

1. Общие  данные.

Раздел "Охрана окружающей природной среды. Отвод земель" разработан в составе РП "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда" км 1702-1807. Участок км 1752-км 1807." Проектом предусмотрена реконструкция существующей  дороги по параметрам II технической категории с устройством 2-х полосной проезжей части шириной 3.75м х2.

В проекте в основном  сохранено существующее  проложение трассы, за исключением   обхода п. Шаган с ПК 565 +00 по ПК 642+00 и незначительных отклонений в местах исправления плана  по нормам 2 категории (увеличения радиусов закруглений).

Участок автодороги км1752 - км1807 расположен в Кызылординской области на землях двух  районов. С ПК 490+00 по ПК 846 - на территории Сырдарьинского района. Смежными пользователями являются а/о “Акжарма”, а/о “Шаган”, Межрайонная система каналов, ТОО "Мади Кажы", ГЗЗ, ТОО " Шаган Жер",  К/Х "Райсов", К/Х "Абдикадырова", К/Х “Ж.Нурумбетов”, К/Х "Б. Айтбай”, К/Х "Абилкасымова”, К/Х "Абзал Султан”. С ПК 846+00 - ПК 1062+15,73  дорога  расположена на территории г. Кызылорды. Смежными пользователями являются ГЗЗ, К/Х "Бирлик", а/о "Акжарма".

Согласно норм СН РК 3.03-02-2001 в проекте полоса постоянного отвода под автодорогу  предусмотрена  шириной  41м.,  на участках   транспортных развязок в двух уровнях, выемках,  устройства площадок отдыха   расчетом определена площадь дополнительного постоянного отвода под указанные элементы.

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на минимальное отрицательное влияние ремонтируемой дороги на окружающую среду, а именно:

-  проложение трассы дороги по существующему направлению с использованием откосов

существующего земляного полотна;

– расположение дорожных сооружений, карьеров и грунтовых резервов на землях,

малопригодных для сельскохозяйственного пользования;

– рациональный отвод земли для размещения основных дорожных сооружений;

– сохранение природного ландшафта;

– рекультивация временно занимаемых земель и очистка территории от строительного

мусора;

– получение дорожно-строительных материалов с постоянно действующих предприятий.

Сохранение и улучшение ландшафта.

В проекте реконструкции дороги вопросы сохранения и улучшения ландшафта рассматриваются с учетом того, что трассирование проводилось по существующему земляному полотну.

Нарушаемый при производстве земляных работ растительный покров восстанавливается при рекультивации земель посевом многолетних трав по слою почвы.

Для дорожной одежды используются материалы, производимые на существующих заводах по выпуску ДСМ (ЩЗ, АБЗ, действующие  карьеры).

На примыкании к п. Ширкейли запроектирована  транспортная  развязка, которая находится в Кызылординской области, на землях г. Кызылорды. Смежным пользователем является ТОО "Мадии Кажы".

Все площадки отдыха обустроены, имеются эстакады, беседки, скамейки, мусоросборники, урны и туалет на 2 очка.

В проекте предусмотрено строительство пескобазы на ПК 683+00 с крытым складом песка.  Для устранения явлений гололеда в зимнее время предусмотрено использование  инертного материала без вредных примесей.

2. Мероприятия по охране окружающей природной среды

при выполнении строительных работ при реконструкции автодороги.

2.1 Землепользование.

2.1.1 Сокращение площади занимаемых земель

Обоснование отвода земель.

Ширина постоянной и временной полосы отвода зависят от высоты насыпи, типа примененных поперечных профилей земляного полотна и ценности занимаемых угодий. В проекте приняты следующие типы поперечных профилей земляного полотна:

Тип 1  -   Высота насыпи  до  3.0 м

Заложение откосов насыпи 1 : 4.  Ширина отведенной постоянной полосы состав-

ляет – 41 м.

Применяется при уширении земполотна со снятием ПСП.

Тип 1а  - Высота насыпи  до 3,0 м, заложение  откосов  насыпи 1: 4. Ширина  постянной полосы отвода  41.0 м.

Применяется при уширении земполотна без снятия ПСП.

Тип 2  -  Высота  насыпи  свыше 3.0 м, заложение откоса насыпи 1 : 1,5.  Ширина постоянной полосы отвода составляет 41 м.

Применяется при уширении земполотна со снятием ПСП.

Тип 2а  - Высота  насыпи  свыше 3.0 м, заложение откоса насыпи 1 : 1,5.  Ширина постоянной полосы составляет 41 м.

Применяется при уширении земполотна без снятия ПСП.

Тип 3  - Высота насыпи 6м и более с переменными откосами насыпи 1 : 1,5 - 1 : 1,75м.  Ширина постоянной  полосы составляет 41 м.

Применяется при уширении земполотна со снятием ПСП.

Тип 3а  - высота  насыпи 6м и более с переменными  откосами насыпи 1 : 1,5 -1 : 1,75м.  Ширина постоянной полосы составляет 41 м.

Применяется при уширении земполотна без снятия ПСП.

Для сокращения площади занимаемых земель в проекте предусмотрено следующее:

- На всем протяжении дороги на пастбищах и  орошаемых  угодьях  поперечные          профили приняты без боковых  резервов;

- для возведения земляного полотна используются грунты из сосредоточенных резервов, расположенных на малоценных землях;

- максимально используется существующая полоса отвода с одновременной рекультивацией оставленных участков;

- выполняется требование в части обеспечения необходимого возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова, что позволяет отказаться от устройства снегозадерживающих лесных полос, занимающих большие площади;

Постоянный отвод под дорогу произведен ранее по Постановлению Акимата Сырдарьинского района № 256 от 29.11.2004г. на территории Сырдарьинского района и  Постановлению Акимата Сырдарьинского района №412 от 27 сентября 2006г. - 136,82 га. На территории  г. Кызылорды постоянный отвод под дорогу выполнен на основании  Постановления  Акимата г. Кызылорды № 780 от 23.12.2004г. и № 2140 от 27.10.06г. – 50,63га.

Ширина  ранее отведенной постоянной  полосы  составляла 22м.

Для размещения элементов новой полосы дороги постоянный отвод принят 41.0 м согласно "Нормам отвода земель для автомобильных дорог", СН РК 3.03-02-2001,  поэтому требуется дополнительный отвод  по всей дороге.  Кроме того, на участках   транспортных развязок в двух уровнях, выемках,  площадках отдыха, пескобазе требуется  дополнительный постоянный отвод, площадь которого определена расчетом под указанные элементы.

Общая площадь дополнительного отвода земель составляет: по Cырдарьинскому району – 103,957га, по г. Кызылорде – 47,788га (см. график занимаемых земель). Отвод земель во временное пользование предусмотрен только на период строительство дороги. Ширина временной полосы отвода вдоль дороги, определенная расчетом, составляет 1.0 - 13.0м. В площадь временного отвода входят места проезда строительной техники, полки для складирования плодородного слоя почвы, а так же  внетрассовые грунтовые резервы, землевозные дороги, объездная дорога, строительные и технологические площадки, строительство коммуникаций и каналы. Общая площадь временно отводимых земель по проекту составляет: по Сырдарьинскому району – 188,877 га, по г. Кызылорде – 136,476га.

Отвод земель согласован со всеми заинтересованными сторонами в установленном порядке согласно Земельного Кодекса РК (Кодекс РК от 20 июня 2006г. с  изменениями, внесенными Постановлениями РК № 276 от 06.07.2007г., №279 от 06.07.2007г., № 311 от 26.07.2007г.).

Материалы согласований  хранятся в архиве института в Землеустроительном деле  для каждого района.

2.1.2. Характеристика занимаемых земель.

Под размещение дороги и  дорожных сооружений в дополнительное постоянное пользование требуется общая площадь в количестве 151,745га,  в том числе по землепользователям и видам  угодий, га:

| а/о “Акжарма”: | пастбища - | 6,576 га |
| --- | --- | --- |
| а/о “Шаган”: | пастбища - | 38,755 га |
| Межрайонная система каналов | пастбища - | 10,624 га |
| ТОО “Мадии Кажы”: | пастбища - | 40,94 га |
| ГЗЗ | пастбища - | 51,790 га |
| ТОО “Шаган Жер” | пашня - | 0,121га |
| К/Х "Райсов": | пашня - | 0,285га |
| К/Х "Абдикадырова": | пашня - | 0,285га |
| К/Х "Бирлик": | пастбища - | 2,369га |

Во временное пользование необходимо отвести площадь в количестве 325,353 га,               в том числе по землепользователям и видам угодий, га:

| а/о “Акжарма”: | пастбища - | 31,317 га |
| --- | --- | --- |
| а/о “Шаган”: | пастбища - | 67,604 га |
| Межрайонная система каналов | пастбища - | 22,432 га |
| ТОО “Мадии Кажы”: | пастбища - | 56,841 га |
| ГЗЗ | пастбища - | 108,963га |
| ТОО “Шаган Жер” | пашня - | 0,904га |
| К/Х "Райсов": | пашня - | 1,341га |
| К/Х "Абдикадырова": | пашня - | 30,738га |
| К/Х "Ж.Нурумбетов": | пастбища - | 0,344га |
| К/Х "Б.Айтбай": | пастбища - | 0,851га |
| К/Х "Абилкасымова": | пастбища - | 1,272га |
| К/Х Абзал Султан": | пастбища - | 0,155га |
| К/Х "Бирлик": | пастбища - | 1,591га |

Основные согласования по проложению трассы дороги выполнены со всеми землепользователями  и  заинтересованными  организациями,   материалы  согласований  прилагаются.

2.1.3. Рекультивация временно занимаемых  земель.

Рекультивация временно занимаемых земель запроектирована в соответствии с " Временными указаниями по составлению рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель Казахской Республики". Рекультивации подлежат места проезда строительной техники, полки для временного складирования ПСП, внетрассовые резервы, строительные и технологические площадки, землевозные дороги, объездные дороги. Для досыпки земляного полотна используется  грунт внетрассовых резервов № 10, № 11, №  12,  № 24*, № 26,  № 28. Местоположение грунтовых резервов и назначение их после рекультивации указаны в "Ведомости карьеров, подлежащих после рекультивации их разработки".

Проект рекультивации по существу является  комплексным. Комплекс этих работ выполняется в два последовательных этапа. Первый этап носит название технической рекультивации, второй - биологической.

1. Технический этап рекультивации:

- снятие плодородного слоя почвы на глубину Н=0.15м – 0.17м  или растительного грунта толщиной 0,20 м;

- перемещение ПСП или растительного слоя бульдозером и хранение его в валах на границе временной полосы отвода (срок хранения более 6 месяцев);

- уполаживание откосов резервов до уклона 1:6, уплотнение откосов;

- обратная надвижка ПСП на рекультивируемые земли;

-     планировка дна и откосов резерва механизированным способом.

Все работы по технической рекультивации производятся организацией, строящей автомобильную дорогу.

2. Биологический этап рекультивации включает мероприятия на восстановление плодородия  нарушенных земель, в которые входят:

-     вспашка площадей на глубину до 30см с одновременным боронованием;

- внесение органических минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав;

После посева многолетних трав и внесения удобрений производится прикатывание слоя почвы легкими катками за 2 прохода по одному следу для предупреждения ветровой эрозии.

Биологический этап проводится силами землепользователей за счет средств, предусмотренных настоящим проектом.

Земли, отводимые во временное пользование, возвращаются владельцам в составе прежних угодий.

Объемы работ по рекультивации см. Ведомость объемов работ.

Основные  показатели  проекта  рекультивируемых  земель.

- Общая площадь временно - отводимых земель –  325.353га

2.   Общая площадь рекультивируемых земель –         314.17  га

3.   Объем снимаемого плодородного слоя почвы  –  333373  м3

2.1.4. Возмещение потерь и убытков землепользователям.

Согласно Земельному Кодексу РК (Кодекс РК от 20 июня 2006г. с  изменениями, внесенными Постановлениями РК № 276 от 06.07.2007г., №279 от 06.07.2007г., № 311 от 26.07.2007г.)  по ст. 105 проектом предусмотрено возмещение  потерь сельскохозяейственного производства в Бюджет РК в размере, определенном по по нормам Постановления Правительства РК  №1037 от 08.10.2003г.,  (п.1,2) "Об утверждении положения о порядке определения подлежащих возмещению потерь сельскохозяйственного производства ".

Размер потерь по хозяйствам составляет в сумме – 12 835,361 тыс. тенге в том числе:

за постоянный отвод -  4 631.040 тыс. тенге

за временный отвод – 8 204,321 тыс. тенге

см. Расчет потерь.

Согласно ст.84, п.4 и ст.166 землепользователям компенсируются убытки, связанные с прекращением сельскохозяйственной деятельности  на изымаемых в постоянное и временное пользование землях.  Размер компенсаций указаны в Соглашениях с землепользователями,  определены расчетом:  для временного отвода на  3 года  с учетом  срока реконструкции дороги,   для постоянного отвода  на срок от 3 до 45 лет с учетом  остатка срока аренды   по каждому землепользователю.

Убытки за упущенную выгоду от изъятия земельных участков для государственных нужд во временное и постоянное пользование будут перечислены землепользователям на его расчетный счет в сумме, определенной соглашением сторон.

Размер убытков по хозяйствам составляет всего 10 021,067 тыс.тг,  в том числе

за временный отвод – 5 245,295 тыс.тг,  за постоянный отвод  –4 475,772тг.

- Охрана водных ресурсов.

2.2.1. Разрешение на водопользование.

В соответствии с водным кодексом РК все водные объекты составляют единый фонд Республики.  При производстве строительных работ по реконструкции дороги требуется использования воды. Для этого необходимо произвести согласование забора воды из источников, указанных в соответствующей Ведомости (Том II. Книга1.), с владельцами земли, на которых расположены  водоисточники, СЭС, Водной бассейновой инспекцией.  В настоящий момент согласования со всеми заинтересованными организациями завершаются и оформляется Разрешение на водопользование.

2.2.2. Защита водоемов от загрязнения.

Забор воды для технических нужд строительства выполняется специальными поливомоечными машинами, заборный шланг который оборудован съемными   решетками.

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с территорий строительных площадок необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительные площадки для размещения дорожных машин  и механизмов должны быть удалены на значительное расстояние от водоисточников.

- локализация территорий стоянок и мест заправки дорожно – строительных машин и механизмов с помощью грунтовых валов по периметру площадок;

- организация регулярной уборки территорий строительных площадок от строительного и бытового мусора;

- сбор бытового мусора и пищевых отходов в контейнеры и их вывозка в места согласованные с землепользователями;

- заправка автомобилей, тракторов и самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных АЗС;

- заправка машин с ограниченной подвижностью должна производиться автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия;

- упорядочение складирования и транспортирования дорожно-строительных материалов;

- повышение требований к соблюдению Правил технической эксплуатации дорожно-строительных машин и транспортных средств;

- территории стройплощадок, территория строительства, а также площадки складирования строительных материалов после окончания строительства должны быть очищены от строительного и бытового мусора и рекультивированы.

В проекте предусмотрены водоотводные канавы  для предохранения конструкции земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и размыва, а также для обеспечения производства работ по сооружению и  выемок, возведению конструкции с целью  целесообразной организации дорожно-строительных работ.

Так же в проекте предложено использовать для технологических процессов уплотнения слоев земляного полотна и дорожной одежды воду из временных бессточных понижений на неудобных землях и из существующих боковых резервов, образованных от таяния снегов и выпадения осадков и не относящихся к водоисточникам с обрыблением и обитанием других представителей животного мира.

2.3. Сохранение и защита растительного и животного мира.

Транспорт грунта и материалов для строительства дороги осуществляются по полевым дорогам. В проекте предусмотрено содержание временных землевозных дорог в которое входит и обеспылевание. Сброс талых и дождевых вод предусмотрен в пониженные места и лога с помощью водопропускных труб. Миграция и переход мелких животных через полотно дороги  не наблюдается. На прилегающей к  дороге территории   осуществляется выпас домашнего скота.  На ПК 586+00, ПК 611+35, ПК 744+20, ПК 903+00 под дорогой предусмотрено устройство скотопрогона для перегона скота на выпас на  противоположную сторону. В целях уменьшения пылеобразования на дороге принято асфальтобетонное покрытие с укрепленными обочинами.  На съездах в поле в пределах закруглений устраивается асфальтобетонное покрытие, на остальной части щебеночное для предотвращения выноса грязи на основную дорогу и образование пыли.

2.4. ДСМ. Приготовление и хранение.

В проекте предусмотрено  использование инертных материалов (отсев, щебень) от действующих заводов, указанных в Ведомости источников материала (Том IV, Сметная документация.) материалы доставляются на трассу автосамосвалами от заводов и железнодорожных станций.

2.5. Временная объездная дорога.

В проекте предусмотрено устройство временной объездной дороги вдоль реконструируемых участков для обеспечения проезда транзитного и строительного транспорта, а также временных дорог для проезда к грунтовым резервам, строительным и технологическим площадкам. На объездной дороге предусмотрены профилировка и устройство покрытия серповидного профиля из  фрезерованного материала разобранной существующей дорожной одежды с последующей разборкой и рекультивацией.

В проекте предусмотрено содержание и обеспыливание  временных  землевозных  дорог с грунтовым покрытием, эксплуатируемых  при подвозке грунта из карьеров.

2.6. Противопожарная  безопасность.

Заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами производиться на площадках с твердым покрытием с помощью шланга. Слив отработанных масел производиться в специальные контейнеры. Площадки оборудованы средствами и инвентарем противопожарной безопасности и указаны в Ведомости. Ремонт дорожной техники должен выполняться на базе дорожно-строительных организаций.

3. Строительные и ремонтные работы.

3.1. Подготовительные работы.

До начала производства земляных работ  необходимо произвести:

- срезку растительного и плодородного слоя из под подошвы уполаживаемых откосов;

- снятие растительного грунта и ПСП с площади земель, занимаемых под грунтовые резервы  № 10, № 11, №  12,  № 24*, № 26,  № 28;

- произвести снятия растительного слоя грунта и ПСП с площади земель, занимаемых   под строительные и технологические площадки, объездную дорогу;

- произвести очистку откосов существующей насыпи от травы  с последующим рыхлением;

3.2 Земляное полотно.

При выполнении строительных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы должен быть снят  и сохранен в целях использования его для биологической рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных угодий. Контроль за снятием, хранением ПСП возложен на органы землеустроительной службы. Снятию подлежит плодородный грунт по всей площади, ограниченной внешними контурами земляного полотна и других дорожных сооружений. Толщина снимаемого слоя выдается органами землеустройства.

При сооружении земляного полотна из   грунтовых резервов проектом предусмотрена их рекультивация с уполаживанием откосов до уклона 1:6, обратной укладкой ранее снятого ПСП и посевом многолетних трав.

    - Предупреждение водной эрозии почв.

Сток поверхностных вод обеспечивается от дороги уклонами местности, а отвод в пониженные места  предусмотрен водоотводными канавами, что предотвращает заболачиваемость на бессточных блюдцах.  В проекте предусмотрены до начала строительных работ мероприятия по расчистке существующих боковых резервов от камыша, болотной растительности. Из пониженных мест  по направлению естественных логов вода пропускается под дорогой  железобетонными трубами с укреплением входных и выходных русел. На выходе у труб  предусмотрено укрепление русла монолитным бетоном и устройство ковша с каменной наброской, (см.Том II.Рабочая документация. Папка 1-1.Чертежи  конструкций  железобетонных  труб).

3.3 Дорожная одежда.

3.3.1 Устройство дополнительных слоев оснований.

При планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду производится обеспылевание путем полива водой с помощью поливомоечных машин.

3.3.2. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований.

При устройстве поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий, при приготовлений асфальтобетонных смесей, предназначенных для устройства верхних слоев дорожной одежды, в качестве вяжущего материала используется битум БНД-60/90. Выгрузка асфальтобетонных смесей производиться в приемные бункера асфальтоукладчиков.

3.4.Разработка резерва.

При выполнении работ по разработке грунтового резерва следует руководствоваться требованиями земельного Кодекса Республики Казахстан о необходимости рекультивации нарушенных земель. При реконструкции дороги в проекте предусмотрено разработка шести грунтовых резервов, расположенных на малопригодных для сельскохозяйственного использования землях. Местоположение внетрассовых резервов грунта, характеристики грунтов и рекомендации по их использованию приведены в соответствующих паспортах (см. Том II, Рабочая документация. Папка 1-2). После окончания строительства резервы рекультивируются и возвращаются землепользователям в составе прежних угодий.

3.4.1. Рекультивация  нарушенных  земель.

В проекте предусмотрена рекультивация грунтовых резервов, стройплощадок и технологических площадок, мест проезда строительной техники, полок для    временного хранения ПСП, которая состоит из двух этапов:

1. Технический - снятие ПСП, планировка дна и уполаживание откосов.

2. Биологический - внесение удобрений и посев многолетних трав.

3.5. Искусственные  сооружения.

В пониженных местах для пропуска воды под дорогой предусмотрено устройство новых ж/б  труб, с укреплением входных и выходных русел.

В процессе строительства необходимо произвести расчистку русел и лотков от наносов и придание уклона русла в сторону  от  выходного оголовка  для предотвращения заболачивания. Прямоугольная ж/б труба  отверстием (4х2.5) запроектирована для прогона скота.