ОВОС

км 1917-1980

ВВЕДЕНИЕ

Проблема  обеспечения экологической безопасности автомобильных дорог тесно связана с моделью устойчивого  развития страны. Никакие экономические  программы не могут иметь успех, если  они не учитывают необходимости перевода страны на модель экологически устойчивого развития. Сущность  современного экологического  кризиса состоит в том, что самосохранение биосферы становится уже невозможным,  ей не удается устранить негативные результаты человеческой деятельности.

Говоря об охране природной среды, обычно имеют в виду экологические системы, в состав которых входит растительный, животный мир и условия, в которых они существуют. К некоторым воздействиям при проложении дороги, например, незначительным изменениям рельефа, растения довольно легко приспосабливаются, адаптируются, но другие воздействия, такие как уничтожение плодородного слоя почвы, изменение уровня грунтовых вод,  могут вызвать изменение всей биосистемы.

Таким образом, автомобильно-дорожный комплекс имеет прямое отношение к изменению и загрязнению окружающей природной среды. Особенность его в том, что автомобильную дорогу нельзя изолировать от мест обитания людей. Чем больше плотность населения, тем выше потребность в автомобильном транспорте.

В реконструкции участка км. 1917-1980 автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент»  одним из основных рассматриваемых  вопросов в области  охраны окружающей природной среды является  поддержание экологического равновесия природы и восстановление утраченных качеств природной среды в зоне проводимых работ, а также последствий для социально-экономического  развития и жизнеобеспеченности  населения. Проектируемый объект относится к IV уровню экологической безопасности.

Настоящий раздел  «Охрана окружающей среды», являющийся приложением к рабочему проекту «Реконструкция участка км. 1917-1980 автомобильной дороги Гр. РФ (на Самару) - Шымкент», разработан в соответствии  с Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среде при разработке предплановой, предпроектной, проектной документации, утвержденный приказом МООС РК №204-п  № 208 июня 2007 г. и пособием по составлению раздела проекта «Охрана окружающей среды» (СНиП 1.02.01-85).

Оценка воздействия на окружающую среду – это выявление, анализ, оценка и учет в проектных решениях предполагаемых воздействий намечаемой деятельности, вызываемых ими изменений в окружающей среде, а также последствий для общества.

Главной целью раздела охрана окружающей среды является   определение экономических, экологических и социальных последствий рассматриваемой хозяйственной деятельности, выработка рекомендаций по исключению деградации окружающей среды и максимально возможному снижению неблагоприятных воздействий на неё.

Поставленная цель достигается путем:

-   определения номенклатуры факторов отрицательного воздействия проектируемого объекта на компоненты ОС;

-    изучения процесса воздействия факторов и определения их интенсивности, а также характера распределения нагрузки от проектируемого объекта ОС;

-  оценки количественного и качественного уровня воздействия каждого из выявленных источников на компоненты ОС и составления прогноза развития отрицательного влияния проектируемого объекта на природную среду.

В данном проекте рассмотрены основные вопросы экологии:

- защита воздушного бассейна от загрязнения автотранспортом;

- защита водных источников, включая поверхностные и грунтовые воды, от загрязнения;

- защита населенных пунктов от воздействия транспортного шума;

- охрана почв и рациональное использование земель;

- сохранение и защита растительного и животного мира;

- воздействие автодороги на социально-экономические условия общества.

# Краткие сведения о  проектируемом  объекте

1.1. Характеристика проектируемого объекта

Проектируемый участок км. 1917-1980 автодороги  Граница РФ (на Самару) – Шымкент является дорогой Республиканского  значения. По проектируемой дороге будет осуществляться вывоз продукции животноводства  и рыбоводства, завоз товаров народного потребления, различных грузов необходимых для производственной деятельности в поселках, ввоз топлива, ГСМ, строительных материалов, комбикормов, запчастей, продуктов и др.

Категория проектируемой дороги принята I, согласно интенсивности движения.  Оценка проектных решений проведена по показателям расчетной скорости, равной 120 км/ч. Элементы плана, продольного и поперечного профиля в зависимости от скорости движения, приняты следующие:

- Число полос движения-4.

- Ширина полосы движения-3,75 м.

- Ширина проезжей части-15м (с учетом укрепления кромки-0.75 м).

- Ширина обочины- 3,75 м.

- Наименьшая  ширина  разделительной  полосы  между  разными направлениями движения – 6 м (с учетом укрепленной полосы – 1 м).

- Ширина земляного полотна-27,5 м.

- Поперечный уклон проезжей части-20%.

- Поперечный уклон обочин-40%.

- Минимальный радиус закругления в плане-800 м.

- Максимальный продольный уклон-40%.

- Наименьшее расстояние видимости для остановки-250 м.

- Наименьшее расстояние видимости для встречного автомобиля-450 м.

- Кривые в продольном профиле:

а/выпуклая-15000 м.

б/вогнутая-5000 м.

Общее протяжение проектируемой трассы – 60,9 км.

Проектом предусматриваются   следующие виды работ:

- уширение  и  возведение земляного полотна;

- устройство дорожной одежды;

- строительство искусственных сооружений;

- установку дорожных знаков и ограждений;

- устройство пересечений и примыканий;

- рекультивация земель.

Для реализации проекта потребуются следующие ресурсы:

Асфальтобетон  -  24,0 тыс.м3

Щебеночно-песчаная  смесь -  459,0 тыс. м3

гравийно-песчаная  смесь – 852,0 тыс.м3

цемент – 157 тыс.т

вода     - 358,8 тыс.м3

грунт (оплачиваемый объем)- 3 588,0 тыс.м3

человеко -ресурсы – 138 286 ч/дней

Конструкция дорожной одежды принята капитального типа, и назначена по расчету. Покрытие устраивается верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нижний  слой  из горячего пористого асфальтобетона, верхний слой основания высокопористый  асфальтобетон, нижний слой основания – щебеночно-песчаная смесь, подстилающий слой из гравийно-песчаной  смеси.  Земляное полотно возводится из грунтов притрассовых и внетрассовых резервов. Для устройства дорожной одежды рекомендуется использование материалы  местных карьеров.

## 1.2. Социальная – экономическая среда

Дорога является  неотъемлемой частью социальной среды. В настоящее время, когда  вопрос трудовой занятости населения высок, дорога  позволит решить часть  этого вопроса путем занятия местного населения в сфере обслуживания дороги. За  последние годы вдоль дороги возросло количество мест отдыха для проезжающих (гостиницы), пункты  общепита, станции  технического обслуживания машин и АЗС

Реконструируемый участок автодороги является частью дороги связывающей Казахстан с Российской Федерацией. Вдоль  трассы автодороги расположены следующие населенные пункты: поселок  Шиили.

В части пассажирских и грузовых  перевозок автомобильная дорога является для прилегающих районов наиболее оптимальным решением, так как не имеет привязки к графику  движения как на других транспортных средствах (железная дорога, воздушный транспорт), что способствует увеличению объемов грузоперевозок.

С увеличением объема грузоперевозок и улучшением транспортно-эксплутационных показателей автодороги, роль автодороги значительно повысится в социально-экономическом развитии районов и в уровне  жизни  обеспеченности населения.

В результате реализации проекта не будет оказано  отрицательного влияния на ландшафт, природные комплексы и социально-бытовые условия населения, прилегающих  к автодороге населенных пунктов.

Реконструкция  автодороги будет способствовать улучшению транспортных связей, как внутри Казахстана, так и со странами дальнего и ближнего зарубежья.

1.3. Культурно-исторические памятники

Одним из вопросов, рассматриваемых при реконструкции автодороги, является сохранение памятников истории и культуры, к которым относятся определенные сооружения, памятные места и другие объекты, связанные с историческими событиями жизни народа, развитием  общества и государства. Произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (старинные постройки, захоронения, археологические объекты), а также уникальные природные заповедники, национальные парки, водные источники.

В ходе проведённых изыскательских работ  культурно-исторических, археологических и архитектурных памятников в районе местоположения автодороги не выявлено.

# ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА реконструкции АВТОДОРОГи

## Климатические  и метеорологические условия района                        местоположения  автодороги

Природная среда  является  сложным комплексом слагающих её факторов – климата, почвы, растительности, водных ресурсов, фауны и других. Причем такие факторы как климат, почва и растительность, развиваясь во взаимосвязи, определяют собой  конкретную  природную зону.

Погодно-климатические условия района местоположения автодороги в большей мере влияют на режим, прежде всего на скорость,  и через неё  на расход топлива автомобиля, а также на безопасность движения. Проектируемая автодорога расположена в зоне пустынных и полупустынных районов. Ближайшая  метеостанция Шиели. Климатические условия отличаются резкой континентальностью, которая характеризуется изобилием  тепла, солнечными днями, малым количеством осадков, большими амплитудами температуры воздуха. Согласно схематической карте климатического районирования для дорожного строительства и приложению Б. СНиП РК 3.03-09-2003 исследуемая территория относится к V дорожно-климатической зоне.

В описываемом районе ежегодно поступает около 175 ккал/см2 прямой солнечной радиации, из них 99-100  ккал приходится на прямую солнечную радиацию, поступающую на горизонтальную поверхность. В летние месяцы, когда продолжительность солнечного сияния достигает 380-415 часов, подстилающая поверхность получает около 15 ккал/см2 ежемесячно. Такие высокие значения солнечной радиации обуславливают высокие температуры воздуха и почвы.

Температура воздуха в дневные часы поднимается обычно выше 330С. В сочетании с большой сухостью воздуха, слабыми скоростями ветра создаются условия чрезмерной нагрузки на терморегуляторный аппарат человека. Среднемесячная температура воздуха изменяется от      -6,7 до +26,1 0С. Самыми холодными месяцами являются  зимние (декабрь-февраль), теплыми - летние (июнь-август). В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений. Абсолютная  минимальная  температура составляет (-37)°С, абсолютная максимальная-(+44)°С.

Температура наружного воздуха, °С

| средняя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средне-годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -10 | -7,7 | 3,4 | 15,4 | 20,5 | 24,8 | 26,1 | 25,0 | 18,2 | 9,3 | 2,2 | -6,7 | 10 |

### Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

| средняя по месяцам максимальная по месцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 8,7 23,8 | 9,5 22,9 | 11,1 24,0 | 13,8 24,8 | 15,3 25,5 | 15,7 23,2 | 15,9 25,3 | 16,3 24,0 | 16,6 27,8 | 14,5 27,6 | 10,7 23,7 | 8,4 19,7 |

Из приведенной таблицы видно, что наиболее резкие колебания суточной температуры отмечаются в сентябре месяце, т.е. в начале осени, в период перехода от летнего периода к зимнему.

Осадки. По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно.

Наибольшее количество осадков приходится на зимне-весенний период.

| зима |  | весна |  | лето |  | осень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | % | мм | % | мм | % | мм | % |
| 41,6 | 29,9 | 57,5 | 41,4 | 11,8 | 8,5 | 28,1 | 20,2 |

Количество осадков, выпадающее за год в Шиели, составляет 139 мм. Зимне-весенние осадки обычно максимально используются на пополнение грунтового истока и увлажнение зоны аэрации, тогда как летние осадки полностью расходуются на испарение.

Средняя годовая относительная влажность воздуха 58%. В летние месяцы она бывает в пределах 37%.В году бывает 165 дней, когда относительная влажность воздуха бывает 30% и ниже. В летний период таких дней бывает до 26 в месяц.

Влажность наружного воздуха по месяцам

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,4 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 10,9 | 12,7 | 11 | 7,9 | 5,7 | 4,2 | 3,3 |

В распределении снежного покрова на описываемой территории какой-либо закономерности не наблюдается. Снежный покров появляется в третьей декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно через 20-30 дней после его появления, но он образуется не ежегодно. Средняя из наибольших высот снега за зиму 9 см, максимальная-22 см. Дней со снежным покровом в году - 62.

Ветер. На ветровой режим основное влияние оказывают циркуляционные условия. Характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. Среднее число дней с сильным ветром (≥15 м/сек)-39, наибольшее-70. Один раз в год возможна скорость ветра 22 м/сек, в 10 лет-30 м/сек, в 20 лет-32 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек.

Во все месяцы года наблюдаются пыльные бури. В среднем их бывает до 37 в год. Летом число бурь в месяц может достигать 7. Продолжительность их от 1,5 до 10,5 часов. В зимнее время пыльные бури могут продолжаться более 20 часов.

В нижеследующей таблице приведены сведения о направлении и скорости ветра по метеостанции «Шиели»:

| Повторяемость направлений ветра (числитель), % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Январь | 15/3,1 | 12/3,7 | 12/3 | 18/3,4 | 11/3,5 | 8/3,7 | 9/3 | 15/3 |
| Июль | 25/3,1 | 20/3,6 | 6/3,5 | 2/2,2 | 2/2,2 | 4/2,6 | 16/3 | 25/3 |

Метеостанция  «Шиели»

## Характеристика  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу

Наиболее неблагоприятными  показателями для автомобильного транспорта являются удельные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (окиси углерода, оксидов азота, углеводородов, сернистого газа, сажи, альдегидов, бензапирена,  свинца).

Диоксид углерода (углекислый газ)  является наиболее массовым «парниковым» газом, влияющим на изменение климата. Количество сернистого газа SO2  должно  контролироваться в выбросах дизельных двигателей. Сернистый газ хорошо растворяется в воде, образуя сернистую кислоту. “ Кислотные дожди”   наносят большой ущерб растительности далеко за пределами источников выбросов. Повышение кислотности снижает способность почвы адсорбировать загрязнители.

Наличие окислов азота  NO2 в атмосфере – одна из главных причин опасного явления – фотохимического смога.

Самая многочисленная подгруппа токсичных веществ состоит из углеводородов, некоторые виды их относятся к канцерогенным, вызывающим раковые заболевания.

В состав выбросов автомобилей и дорожной техники входят так называемые “твердые частицы”. Основным компонентом их является сажа, на поверхности ее частиц адсорбируются различные углеводороды, представляющие угрозу здоровью населения. Мелкие частицы размером в несколько микрон образуют аэрозоли и распространяются с газами на большие расстояния.

Особого рассмотрения требует загрязнение природной среды выбросами тяжелых металлов, первое место из которых занимает свинец. Выбросы свинца отнесены к первому классу опасности.

Концентрация загрязняющих веществ по каждому источнику загрязнения при выполнении работ  по реабилитации автодороги не должна превышать предельно допустимых норм, установленных  СанПиН  РК  №3.03.015-97 и других нормативных

документов, разработанных Санитарно-эпидемиологической службой и утвержденных соответствующими инстанциями.

Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах автотранспорта

| Вид загрязняющего вещества | Код примеси | Класс опасности | Норма ПДКм.р., мг/куб.м | Норма ПДКм.с., мг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 5,00 | 3,00 |
| Оксиды азота NOx | 0301 | 2 | 0,085 | 0,04 |
| Углеводороды CmHn | 0401 | 4 | 1,00 | 1,00 |
| Cажа | 0328 | 3 | 0,15 | 0,05 |
| Соединение свинца | 0184 | 1 | 0,001 | 0,0003 |

## Определение категории опасности

Объемы ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для автомобильного транспорта проезжающего по дороге (линейного сооружения большой протяженности) определен по формуле, учитывающий выбросы для каждого проезжающего автомобиля в отдельности и суммирующий все выбросы от отдельных транспортных средств:

Mj=mji∗Li∗ПRji;  т/год

Где        i – число выделенных групп автотранспортных средств;

mji – удельный выброс j-го вещества автомобилем  i-ой группы за расчетный период, г/км

L – пробег автотранспортного средства   i-ой группы за расчетный период, млн. км/год

ПRji – произведение коэффициентов влияния n факторов.

Выбросы от автотранспорта на 1 км дороги приведены в нижеследующей таблице

| Вид загрязняющего вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/сек | т/год |
| Оксид углерода | 0,608 | 19,174 |
| Оксиды азота NOx | 0,062 | 1,955 |
| Углеводороды CmHn | 0,038 | 1,198 |
| Cажа | 0 | 0 |

В целях  определения приоритетных направлений по снижению выбросов ЗВ в атмосферу устанавливается их категории опасности.

Критерий опасности i-го загрязняющего вещества (КОВi) рассчитывают по формуле:

КОBi=1nМiПДКccаш

где: М- масса выбросов i-го вещества т/год на контролируемой территории;

ПДКс.с – среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3

аi – постоянная, учитывающая класс опасности -го ЗВ.

Значения аi  для веществ различных классов опасности:

1 класс – 1,7

2 класс – 1,3

3 класс – 1,0

4 класс – 0,9

Результаты расчета КОВi сведены в нижеследующую таблицу

| Вид загрязняющего вещества | Выброс, т/год | Класс опасности | ПДКс.с, мг/м3 | Коэфф. ai | Значение КОВi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода |  | 4 | 3,00 | 0,9 |  |
| Оксиды азота NOx |  | 2 | 0,04 | 1,3 |  |
| Углеводороды CmHm |  | 4 | 1,00 | 0,9 |  |
| Cажа |  | 3 | 0,05 | 1,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Категорию опасности ЗВ на контролируемой территории определяют исходя из полученных значений КОВi:

при  КОВi  ≤ 103                -  IV категория

при  103  < КОВi  ≤ 104      -  III категория

при 104 < КОВi  ≤ 106        -  II категория

при КОВi  ≥ 106                 -  I категория

Таким образом, по значению КОП данная автомобильная  дорога относится к IV категории.

Обоснование необходимости проведения расчетов приземных концентраций

В соответствии с п. 5.21 РНД 211.2.01-97 для ускорения и упрощения расчетов рассматриваются те выбросы, для которых выполняется следующее условие:

М/ПДК>Ф, где Ф = 0,01Н  при Н более 10м  или Ф = 0,1 при Н до 10м.

Результаты расчетов приведены в таблице:

| Вид загрязняющего вещества | Выброс, г/сек | ПДКмр, мг/м3 | Ф | М/ПДК | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 0,608 | 5,00 | 0,1 | 0,12 | расчет |
| Оксиды азота NOx | 0,062 | 0,085 | 0,1 | 0,729 | расчет |
| Углеводороды CmHm | 0,038 | 1,00 | 0,1 | 0,038 | - |
| Cажа | 0 | 0,15 | 0,1 | 0 | - |
| Соединения свинца | 0,000071 | 0,001 | 0,1 | 0,071 | - |

## Расчет приземных концентрации загрязняющих  веществ

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами (ВВ) отработавших газов автомобильных двигателей основана на сравнении концентрации вредных веществ (мг/м3) с предельно-допустимой концентрацией (ПДК). При расчете выбросов учитываются различные типы автотранспортных средств и конкретные дорожные условия.

В данном проекте был произведен расчет концентрации загрязняющих веществ на период строительства автодороги и с учетом роста интенсивности движения транспорта. Расчеты производились на ЭВМ в программе «CREDO».

Исходные данные

1.Интенсивность транспортного потока-2008г.-2453авт/ сут.

-2028г.- 8427авт/ сут.

2.Расчетная скорость движения транспортного потока – 120 км/час

3.Общее протяжение автодорог – 61 км

4.Результаты проектного решения, в том числе план, поперечный и продольный профили, результаты моделирования процесса функционирования автомобильной дороги в системе “Дорога-Водитель-Автомобиль-Транспортный поток”

5.Данные о климатических и погодных условиях в районе проложения дороги.

Расчет выполняется по двум методам:

- метод экологического моделирования ОНД-86

- метод экологического моделирования ФДД-РФ

Метод ОНД-86 основывается на ПДК максимальные разовые.

Метод ФДД-РФ основывается на ПДК максимальные среднесуточные.

Выброс (эмиссия) вредных веществ (ВВ) может быть принята по следующим методам:

- моделированием движения

- по методике Федерального Дорожного Департамента РФ

- по пробеговому выбросу

За основной расчет принята оценка загрязнения воздуха по показателям максимально разовой концентрации с использованием метода ОНД-86.

Мощность эмиссии СО, CmHn, 	NOx в отработавших газах отдельно для каждого газообразного вещества определяется по формуле:

q=2,06∗10−4∗m∗1iGik∗Nik∗Kk+1iGid∗Nid∗Kd;

где:    q – мощность эмиссии данного вида загрязнений от транспортного потока на конкретном участке дороги, г/(м*с);

2,06*10-4 – коэффициент перехода к принятым единицам измерения;

m – коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия, принимается по графику рис. 4.3.1 в зависимости от средней скорости транспортного потока, определяемой в соответствии с ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», Минавтодор  РСФСР;

Gik – средний эксплуатационный расход топлива для данного типа карбюраторных автомобилей, л/км

Gid – то же, для дизельных автомобилей, л/км

Nik – расчетная перспективная интенсивность движения каждого выделенного типа карбюраторных автомобилей, авт/час

Nid – то же, для дизельных автомобилей, авт/час

Kk и Kd – коэффициенты, принимаемые для данного компонента загрязнения для карбюраторных и дизельных типов двигателей

Мощность эмиссии в воздушную среду соединений свинца в виде аэрозолей определяется по формуле:      q=2,06∗10−7∗K0∗mp∗KГ∗1iGik∗Nik∗Pik;

q – мощность эмиссии в воздушную среду соединений свинца на конкретном участке дороги, г/(м*с);

2,06*10-7 - коэффициент перехода к принятым единицам измерения;

mр – коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия, принимается по графику рис. 4.2.1 в зависимости от средней скорости транспортного потока, определяемой в соответствии с ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», Минавтодор  РСФСР;

K0 = 0,8 – коэффициент, учитывающий оседание свинца в системе выпуска отработавших газов;

KГ = 0,2 –  коэффициент, учитывающий  долю выбрасываемого свинца в виде аэрозолей в общем объеме выбросов;

Pik – содержание добавки свинца в топливе, применяемом в автомобиле данного типа, г/кг.

При расчете эмиссии использовались следующие данные:

| Тип автомобиля | Расход топлива, л/км | Коэффициенты Kk, Kd |  |  | Добавка в топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CmHn | Pb, г/кг |
| Легковые | 0,11 | 0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,37 |
| Малые грузовые | 0,16 | 0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,17 |
| Грузовые карбюраторные | 0,33 | 0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,37 |
| Грузовые дизельные | 0,34 | 0,14 | 0,015 | 0,037 | 0 |
| Автобусы карбюраторные | 0,37 | 0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,17 |
| Автобусы дизельные | 0,28 | 0,14 | 0,015 | 0,037 | 0 |

При расчёте концентрации токсичных веществ использовалась модель Гауссового распределения примесей в атмосфере на небольших высотах. Так же при расчёте произведен учет влияния существующих и природных факторов: средней скорости ветра, сильной и слабой приходящей солнечной радиации (ясное небо или облачность, не допускающая прохождение солнечных лучей), местоположение существующей автодороги по отношению к преобладающему направлению ветру.

Концентрация загрязнений атмосферного воздуха окисью углерода, углеводородами, окислами азота, соединениями свинца вдоль автомобильной дороги определяется по формуле:

C=2q2π∗σ∗V*sinϕ+F;

С – концентрация данного вида загрязнения в воздухе, г/м3;

σ – стандартное отклонение Гауссового рассеивания в вертикальном направлении, м

V – скорость ветра, преобладающего в расчетный месяц летнего периода, м/с;

φ – угол, составляемый направлением ветра к трассе дороги. При угле от 90 до 30 градусов скорость ветра следует умножать на синус угла, при угле менее 30 градусов – коэффициент равен 0,5;

F – фоновая концентрация загрязнения воздуха, г/м3.

Расчет концентраций вредных веществ в атмосферный воздух производится на расчетных точках, назначенных в пределах придорожной полосы (250 м вправо и влево  от оси дороги). Значения концентраций в этих точках попикетно приведены в приложении .

Наибольшая концентрация отработавших газов возникает в непосредственной близости от дороги, а с удалением от дороги уменьшается по логарифмической зависимости. Выполненные расчеты позволяют установить, что количество токсичных веществ, содержащихся в отработанных газах, находится в пределах допустимых  ПДК  в границах полосы отвода дороги.

Предельно-допустимый выброс вредных веществ в атмосферу рассчитан  с учетом роста интенсивности движения транспортного потока за счет увеличения грузооборота и с учетом работы строительных механизмов во время реабилитации автомобильной дороги.

Расчет денежной компенсации от загрязнения атмосферы проезжающим по автодороге автотранспортом и механизмами при реконструкции автодороги не производился, ввиду изымания компенсации за природопользование по месту регистрации каждого транспортного средства с объема сжигаемого топлива транспортным средством.

Выводы: количество загрязняющих веществ предполагающих  к выбросу в атмосферу составляет                      - Окись углерода      0,1 -1,5мг/м3       ПДК 5,0 мг/м3

- Углеводород        0,01 -0,1мг/м3      ПДК 1,0 мг/м3

- Окислы азота        0,00-0,08мг/м3     ПДК 0,085 мг/м3

Производимые выбросы в атмосферу находятся в норме,  в пределах резервной полосы автодороги. Выполнение предлагаемых проектом мероприятий по защите атмосферного воздуха улучшит снижение загрязнения атмосферы.

|  | 2.5.3 Расчет выбросов отработанных газов (ПДВ) при работе машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на период реконструкции участка км.1917-1980 автодороги Граница РФ (на Самару)-Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид | Расход | Выбросы за период строительства, тонн |  |  |  |  | Итого, |  |
| № | Источник выделения вредных веществ | топлива | топлива, |  |  |  |  |  | тонна |  |
|  |  |  | тонна | CO2 | CH | NO2 | C | SO2 |  |  |
|  | Удельные выбросы | бензин |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |  |  |
|  | тонна/тонна топлива | дизель |  | 0,07 | 0,1 | 0,04 | 0,005 | 0,002 |  |  |
| 1 | Автогрейдер 99 кВт | дизельн | 34,486 | 2,414 | 3,448 | 1,379 | 0,172 | 0,0689 | 7,482 |  |
| 2 | Автогудронаторы 7000 л | дизельн | 0,8312 | 0,058 | 0,0831 | 0,033 | 0,00415 | 0,00166 | 0,1799 |  |
| 3 | Бульдозеры 79 кВт /108л.с./ при работе на водохозяйственном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве | дизельн | 52,878 | 3,701 | 5,287 | 2,115 | 0,264 | 0,106 | 11,473 |  |
| 4 | Бульдозеры 79 кВт /108л.с./ при работе на других видах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства | дизельн | 276,909 | 19,383 | 27,69 | 11,076 | 1,384 | 0,554 | 60,087 |  |
| 5 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе 121 кВт (165 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при работе на других видах строительства | дизельн | 2,8887 | 0,202 | 0,2888 | 0,115 | 0,0144 | 0,0057 | 0,626 |  |
| 6 | Kатки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25т | дизельн | 104,094 | 7,286 | 10,409 | 4,163 | 0,52 | 0,208 | 22,586 |  |
| 7 | Катки дорожные самоходные гладкие 8т | дизельн | 119,737 | 8,381 | 11,973 | 4,789 | 0,598 | 0,239 | 25,98 |  |
| 8 | Катки дорожные самоходные гладкие 13т | дизельн | 213,706 | 14,959 | 21,37 | 8,548 | 1,068 | 0,427 | 46,372 |  |
| 9 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16т | дизельн | 14,499 | 1,015 | 1,449 | 0,579 | 0,072 | 0,0289 | 3,1439 |  |
| 10 | Kраны 6,3 т на автомобильном ходу | дизельн | 3,3783 | 0,236 | 0,337 | 0,135 | 0,016 | 0,0067 | 0,73 |  |
| 11 | Краны 10 т на автомобильном ходу | дизельн | 3,0982 | 0,216 | 0,309 | 0,124 | 0,015 | 0,006 | 0,67 |  |
| 12 | Kраны 25 т на гусеничном ходу | дизельн | 8,1365 | 0,569 | 0,8136 | 0,325 | 0,04 | 0,016 | 1,763 |  |
| 13 | Kраны 25 т на пневмоколесном ходу | дизельн | 0,9268 | 0,064 | 0,0926 | 0,037 | 0,004 | 0,0018 | 0,199 |  |
| 14 | Котлы битумные передвижные 800 л | дизельн | 0,422 | 0,029 | 0,042 | 0,016 | 0,002 | 0,0008 | 0,0898 |  |
| 15 | Машины бурильные с глубиной бурения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 м на тракторе 85 кВт /115 л.с./ | дизельн | 0,465 | 0,032 | 0,046 | 0,018 | 0,0023 | 0,0009 | 0,099 |  |
| 16 | Машины для укрепления откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидропосевом с мульчированием | дизельн | 1,478 | 0,103 | 0,147 | 0,059 | 0,0074 | 0,003 | 0,319 |  |
| 17 | Машины поливомоечные, 6000 л | бензин | 1097,918 | 10,979 | 32,937 | 43,916 | 54,895 | 21,958 | 164,685 |  |
| 18 | Насосы для водопонижения и водоотлива | бензин | 6,847 | 0,068 | 0,205 | 0,274 | 0,342 | 0,136 | 1,025 |  |
| 19 | Насосы для строительных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью 4 м3/час | бензин | 0,019 | 0,0002 | 0,00057 | 0,00076 | 0,00095 | 0,00038 | 0,0028 |  |
| 20 | Распределители цемента | дизельн | 7,698 | 0,538 | 0,769 | 0,308 | 0,038 | 0,015 | 1,668 |  |
| 21 | Распределители щебня и гравия | дизельн | 1,401 | 0,098 | 0,14 | 0,056 | 0,007 | 0,0028 | 0,304 |  |
| 22 | Скреперы прицепные 7.0 м3 (с гусеничным трактором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при работе на водохозяйственном строительстве | дизельн | 1,212 | 0,084 | 0,121 | 0,048 | 0,006 | 0,002 | 0,261 |  |
| 23 | Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт /80 л.с./ | дизельн | 3,574 | 0,25 | 0,357 | 0,143 | 0,0178 | 0,0071 | 0,775 |  |
| 24 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | дизельн | 73,3247 | 5,132 | 7,332 | 2,933 | 0,366 | 0,146 | 15,909 |  |
| 25 | Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт /55 л.с./ | дизельн | 1,331 | 0,093 | 0,133 | 0,053 | 0,0066 | 0,0026 | 0,288 |  |
| 26 | Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт /80 л.с./ | дизельн | 3,812 | 0,266 | 0,381 | 0,152 | 0,019 | 0,0076 | 0,825 |  |
| 27 | Трамбовки пневматич. при работе от компрессора | дизельн | 3,2405 | 0,226 | 0,324 | 0,129 | 0,0162 | 0,0065 | 0,701 |  |
| 28 | Укладчики асфальтобетона | дизельн | 27,932 | 1,955 | 2,793 | 1,117 | 0,139 | 0,056 | 6,06 |  |
| 29 | Фрезы дорожные на тракторе 121 кВт | дизельн | 160,450 | 11,231 | 16,045 | 6,418 | 0,802 | 0,32 | 34,816 |  |
| 30 | Экскаваторы одноковшовые 0.4 м3 | дизельн | 0,0357 | 0,0025 | 0,0035 | 0,00142 | 0,00017 | 0,00007 | 0,0076 |  |
| 31 | Экскаваторы одноковшовые 0.5 м3 | дизельн | 0,0608 | 0,0042 | 0,006 | 0,0024 | 0,0003 | 0,00012 | 0,013 |  |
| 32 | Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 | дизельн | 64,510 | 4,515 | 6,451 | 2,58 | 0,322 | 0,129 | 13,997 |  |
| 33 | Экскаваторы одноковшовые 1.0 м3 | дизельн | 85,952 | 6,016 | 8,595 | 3,438 | 0,429 | 0,172 | 18,65 |  |
| 34 | Экскаваторы одноковшовые 0.25 м3 | дизельн | 0,313 | 0,022 | 0,031 | 0,012 | 0,0015 | 0,00062 | 0,067 |  |
| 35 | Ямокопатели | дизельн | 0,598 | 0,041 | 0,059 | 0,024 | 0,0029 | 0,0012 | 0,128 |  |
|  | ИТОГО за период реконструкции |  |  |  |  |  |  |  | 441,982 |  |

## Меры  по  защите  атмосферного воздуха

Меры по защите атмосферного воздуха от загрязнения отработавшими газами автомобилей подразделяется  на меры  технического,  конструктивного, защитного и организационного характера.

К техническим мерам снижения токсичности автомобильных выбросов относятся совершенствование систем зажигания и карбюрации автомобилей, изменение видов топлива и замена двигателей внутреннего сгорания на электро и другие типы. Использование газового топлива уменьшает токсичность отработавших газов в несколько раз, а добавка к топливу водорода даёт снижение содержания в выхлопе NOх в десятки раз.

Конструктивные меры основаны на совершенствовании проектирования автомобильных дорог. Уменьшение продольных уклонов, обеспечение видимости на горизонтальных и вертикальных кривых, увеличение их радиусов приводит к обеспечению высокой эксплуатационной скорости транспортного потока и уменьшению  токсичных выбросов.

Учитывая, что проектируемая дорога проходит по равнинной местности, продольный уклон дороги не превышает 29%о, радиусы кривых и видимость на автодороге соответствуют технической категории, тем самым  обеспечивается высокое  транспортно-эксплутационное состояние дороги, происходящее уменьшение выбросов токсичных веществ автотранспортом.

Немаловажную роль в уменьшении выбросов играет тип и техническое состояние дорожного покрытия. Устройство покрытия серповидного профиля снижает пылеобразование у дороги.

К организационным мерам защиты воздуха от загрязнения относится регулирование дорожного движения путем исключения частых торможений и ускорений автомобилей, наиболее способствующих выбросу вредных веществ,  рациональное распределение транспортных потоков. Для ликвидации частых торможений и ускорений, обеспечения равномерного движения автомобилей и значительного загрязнения воздуха, предусматривается организация дорожного движения с установкой знаков. Установка дорожных знаков играет важную роль в регулировании дорожного движения. Знаки предназначены для информации участников дорожного движения об условиях и режимах движения на дорогах. Проектом предусматривается  установка знаков типа:

- предупреждающие;

- информационно-указательные;

Пылевое загрязнение воздуха происходит при выполнении многих дорожных работ, особенно с разработкой и перемещением грунта и каменных материалов. Большое внимание должно уделяться правильной организации работ. При правильной организации работ по строительству земполотна автодороги влажность грунтов должна быть близка к оптимальной, что обеспечит хорошую уплотняемость и сопротивляемость эрозии. Грунт, имеющий плотность, близкую к максимальной, практически не образуют пыли от действия ветра, и не загрязняет воздух.

Разработка и перемещение грунта бульдозером в сухую погоду создаёт до 250 мг/м3 пыли, при транспортных работах на грунтовых временных дорогах, концентрация пыли достигает 150-350 мг/м3, с каждого километра такой дороги уносится ветром по 350-700м3 пыли ежегодно.

Пыль минеральная и образующаяся из частиц строительных материалов относится к нетоксичным материалам, но концентрация  ПДК её в воздухе ограничивается общими санитарно-гигиеническими требованиями и составляет в населенных  пунктах – 0,15  мг/м3, в рабочей зоне (кварцит, песчаник) – 1 мг/м3, а известняк, доломит, мергель- 6 мг/м3.

При скорости ветра до 1 м/сек частицы диаметром 10 мк. переносятся на расстояние 100м, а диаметром 1 мк на 900м. Учитывая, что среднегодовая скорость ветра в зоне проектируемой автодороги  составляет 5,9 м/сек, дальность переноса частиц пыли  возрастает соответственно в 5 раза.

Учитывая вышеизложенное, проектом рекомендуется при производстве работ применять профилактические и защитные меры по снижению запыленности, а именно:

- полив водой;

- устройство покрытия объездной автодороги серповидного профиля

- использование индивидуальных средств защиты.

## Организация санитарно-защитной зоны

Данная автомобильная дорога по санитарной классификации относится к объектам V класса. Согласно произведенным расчетам, защитное озеленение санитарно-защитных зон не требуется. Дорожно-строительные материалы используются действующих предприятий, удовлетворяющие санитарным требованиям.

# Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения

## Поверхностные и грунтовые воды

Гидрографическая сеть в районе  проложения автодороги относится к бассейну р.Сырдарья. Непосредственно реконструируемый участок км. 1917-1980 автодороги Граница РФ (на Самару) - Шымкент пересекают следующие поверхностные водотоки: оросительные каналы.

Грунтовые воды залегают в основном на глубине 2-7м., грунтовые воды такырных равнин залегают на глубине 10-30м и сильно минерализованы. Кроме грунтовых вод, много артезианских. Здесь преобладают дебеты скважин 5-50 л/сек.

Загрязнение водотоков поверхностными сточными водами с автомобильных дорог составляет незначительный удельный вес от загрязнения водной среды отходами промышленного и химического производств, однако этот вид воздействия в проектной документации на развитие автомобильных дорог следует оценивать.

Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, пылеподавления и т.п. приводят при смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и др.). Последние  затем могут попадать в водотоки (водоемы).

В данном  проекте предусматривается установка новых труб, с учетом расчетного  расхода, а также реконструкция и строительство мостовых переходов

Указанные работы связаны с риском попадания в водотоки и водоемы вредных токсичных веществ и  загрязнения их взвешенными веществами минерального и органического происхождения, представленными суспензированными частицами песка, глины, ила и других материалов.

Водоотвод с проезжей части осуществляется за счет поперечного и продольного уклонов на мостах. Загрязненная вода с проезжей части за счет поперечного уклона 20‰ поступает к бордюру тротуарных блоков, и далее, за счет продольного уклона, вдоль бордюров отводится к водоотводным лоткам у начала и конца мостов. Для исключения выноса загрязняющих веществ с проезжей части мостов на тротуары и далее через тротуары в реки, проектом предусмотрена заделка всех щелей в тротуарных бордюрах монолитным бетоном на всей длине мостов.

Дождевая вода на пешеходной части мостов, защищенная от попадания вредных токсичных веществ с проезжей части сплошным бордюром, не представляет угрозы для экосистемы реки.

Грунтовые воды залегают на глубине 2-7м и влияния на строительство мостовых переходов с подходами не оказывают. Для предотвращения размывов у искусственных сооружений предусмотрены укрепления отводящего и подводящего русла и откосов земляного полотна.

3.2 Оценка загрязнения  поверхностного стока с автомобильных дорог

Оценка   загрязнения поверхностного стока с автомобильных дорог и выявление необходимости его очистки производится расчетом предельно-допустимого сброса веществ в водный объект. Под предельно допустимым сбросом (ПДС) веществ в водный объект  понимается масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объема в единицу времени с целью обеспечения качества воды в контрольном пункте.

В  проекте был произведен расчет  предельно-допустимых сбросов ПДС с мостовых переходов, расположенных на участках проектируемой автодороги,  через поверхностные водотоки, имеющие постоянные стоки.

Расчет ПДС произведен в соответствии с «Рекомендациями по учету   требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов». Москва, 1995 год.

Величина фактического сброса (ФС)  загрязняющих веществ с поверхностными сточными водами в г/час по каждому ингредиенту (веществу) определяется по формуле:

ФС = 3600*Сф*Qс,

где:     3600 – коэффициент перевода  в другие единицы измерения;

Сф  -  фактическая концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах  по каждому   ингредиенту    загрязнений,  мг/л. Принимается по таблице;

Qс   -  расчетный расход поверхностных сточных вод, л/сек.

Расчетный расход поверхностных сточных вод определяется как среднечасовой расход воды фактического периода  стока дождевых (ливневых) вод.  Расчет   уровня загрязнения водной среды поверхностным стоком с автомобильной дороги произведен для каналов : данные которых приведены в таблице.

При расчетах ПДС для автомобильных дорог различных технических категорий принимаются следующие коэффициенты: II категории – 0.8,  III  категории – 0.6,  IV  категории – 0.4,   V категории – 0.3.

Протокол экологического расчета уровня загрязнения водной среды

поверхностным стоком с автомобильной дороги каналы

| Наименование параметра | Обозначен. | Ед.изм. | Величина | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стока дождевых вод |  |  |  | ф.4.4.2 |
| Длина участка дороги | S | м | 173 | проект |
| Ширина участка дороги | Bo | м | 27.5 | проект |
| Площадь водосборная | F | га | 0,54 | стр.43 |
| Коэффициент по карте | N |  | 0,85 | р.4.4.1 |
| Время концентрации поверхностного стока | T | мин | 5 | р.4.4.1 |
| Продольный уклон участка дороги | I | % | 5,00 | проект |
| Коэффициент | K |  | 2,22 | т.4.4.3 |
| Удельный расход дождевых вод | q | л/с*га | 3,90 | т.4.4.2 |
| Расчетный расход дождевых вод | c | л/с | 4,7 | ф.4.4.3 |
| #### Расчет стока талых вод |  |  |  | ф.4.4.3 |
| Район стока талых вод | Np |  | 4 | p.4.4.2 |
| Слой стока за 10 дневных часов | h | мм | 7 | p.4.4.2 |
| Время притекания талых вод к створу | t | час | 1,0 | стр.43 |
| Площадь водосборная | F | га | 0,54 | стр.43 |
| Коэфф. окучивания снега | Kc |  | 0,80 | стр.44 |
| Расчетный расход талых вод | cт | л/с | 1,5 | ф.4.4.3 |
| #### Расчет фактического сброса |  |  |  | ф.4.4.1 |
| Расчетный расход поверхностного стока | c | куб. м/с | 0,005 | стр.44 |
| Загрязнение стока взвешенными веществами | Сф_ вв | мг/л | 480 | ф.4.4.1 |
| Загрязнение стока свинцом | Сф_ Pb | мг/л | 0,12 | ф.4.4.1 |
| Загрязнение стока нефтепродуктами | Сф_нф | мг/л | 11 | ф.4.4.1 |
| Фактический сброс взвешенных веществ | Фс_ вв | г/час | 8153 | ф.4.4.1 |
| Фактический сброс свинца | Фс_ Pb | г/час | 2,0 | ф.4.4.1 |
| Фактический сброс нефтепродуктов | Фс_ нф | г/час | 186,8 | ф.4.4.1 |
| #### Расчет ПДК и ПДС |  |  |  |  |
| Расчетный расход поверхностного стока | c | куб. м/с | 0,005 | стр.44 |
| Расход воды в реке 95% обеспеченности | в | куб. м/с | 1,2 | т.4.4.4 |
| ПДК взвешенных веществ | Спдк_вв | мг/л | 15,25 | т.4.4.4 |
| ПДК свинца | Спдк_ Pb | мг/л | 0,10 | т.4.4.4 |
| ПДК нефтепродуктами | Спдк_СН | мг/л | 0,05 | т.4.4.4 |
| Концентр.взвешенных в-в в бытовых услов. | С_вв | мг/л | 15,0 | т.4.4.4 |
| Концентрация свенца в бытовых условиях | С_ Pb | мг/л | 0,00 | т.4.4.4 |
| Концентр. нефтепрод. в бытовых условиях | С_СН | мг/л | 0,00 | т.4.4.4 |
| Коэффициент смешения сточных вод с водой водотока по Родзиллеру | Gamma |  | 0,0176 | ф.4.4.6 |
| Коэффициент | Betta |  | 0,0011 | ф.4.4.7 |
| Коэффициент учета гидравлики смешения | Alfa |  | 1,16 | ф.4.4.8 |
| Коэффициент учета выпуска сточных вод | Epsilon |  | 1,00 | стр.46 |
| Коэффициент извилистости русла реки | Fi |  | 1,03 | стр.46 |
| Коэф. турбулентной диффузии по Потапову | E |  | 0,0068 | ф.4.4.9 |
| Предельно допуст. содержание взвешенных веществ в стоке с учетом смешения | Cпр.вв | мг/л | 230,07 | ф.4.4.5 |
| Предельно допустим. содержание свинца в стоке с учетом смешения с водотоком | Cпр. Pb | мг/л | 86,03 | ф.4.4.5 |
| Предельно доп. содержание нефтепродукт. в стоке с учетом смешения с водотоком | Cпр. СН | мг/л | 43,01 | ф.4.4.5 |
| Предельно доп. сброс взвешенных веществ | ПДС_вв | г/час | 3908 | ф.4.4.4 |
| Предельно допустимый сброс свинца | ПДС_ Pb | г/час | 1461,2 | ф.4.4.4 |
| Предельно допустимый сброс нефтепродуктов | ПДС_СН | г/час | 730,6 | ф.4.4.4 |

Экологический расчет уровня загрязнения водной среды

поверхностным стоком с автомобильной дороги

| Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Категория дороги |  | 1 |
| Интенсивность транспортного потока | авт/сут | 2453 |
| Длина участка | м | 173,25 |
| Ширина участка дороги | м | 27,5 |
| Усовершенствованный тип покрытия |  |  |
| Продольный уклон участка дороги | % | 5.0 |
| Категория реки по водопользованию |  | 1 |
| Береговой выпуск сточных вод в реку |  |  |
| Расходы воды в реке 95% обеспеченности | куб. м/с | 1,02 |
| Средняя скорость потока в русле | м/сек | 0,8 |
| Средняя глубина в русле при заданном уровне | м | 1,7 |
| Кол-во взвеш. веществ в водотоке в бытов. услов. | мг/л | 15.0 |
| Количества свинца в водотоке в бытовых условиях | мг/л | 0.00 |
| Кол-во нефтепродуктов в водотоке в бытов. услов. | мг/л | 0.00 |
| Расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа по течению реки | м | 200 |
| Расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа по прямой линии | м | 195 |
| Расчетный расход талых вод | л/с | 1,5 |
| Район стока талых вод |  | 4 |
| Время притекания талых вод к створу | час | 1.0 |
| Слой стока за 10 час, мм по рис 4.4.2 | мм | 7 |
| Коэффициент окучивания снега |  | 0.80 |
| Расчетный расход дождевых вод | л/с | 4,7 |
| Коэффициент n по рис 4.4.1 |  | 0.85 |
| Время концентрации поверхностного стока | мин | 5 |
| Удельный расход дождевых вод | л/с*га | 3.90 |
| Коэффициент К в формуле 4.4.2 |  | 2.22 |

##### Основные результаты расчета

| Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Фактический сброс взвешенных веществ | г/час | 189 |
| Предельно допустимый сброс взвешенных веществ | г/час | 563,2 |
| Фактический сброс свинца | г/час | 1,0 |
| Предельно допустимый сброс свинца | г/час | 421,0 |
| Фактический сброс нефтепродуктов | г/час | 18,2 |
| Предельно допустимый сброс нефтепродуктов | г/час | 330,2 |

Расчет выполнен на ЭВМ в программе «CREDO»,  по методикам ФДД Минтранса РФ, методике Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.

Вариант расчета концентрации загрязняющих веществ: неблагоприятные метеорологические условия при опасной скорости ветра. Эмиссия вредных веществ получена моделированием системы «Водитель-Автомобиль (двигатель)-Дорога- Транспортный поток».

Сопоставляя полученные значения фактического сброса с поверхностными сточными водами загрязняющих веществ по всем ингредиентам со значениями предельно-допустимых стоков ПДС видно, что фактический сброс (ФС) по взвешенным веществам не превышает ПДС.

Водоотвод с проезжей части указанных мостов должен производиться  за счет продольного и поперечного уклонов лотками по откосам на рельеф местности без устройства очистных сооружений и устройством гасителей со скоростями меньше размывающих для грунтов, в месте выпуска вод.

Размеры  водоохраной зоны в каждую сторону от среднего летнего уреза воды  для малых рек установлены 100 метров, для больших 500 метров. В водоохранных зонах рек запрещается загрязнение поверхности земли, в частности, свалка мусора, отходов производства, а также стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дорожной техники.

При соблюдении вышеперечисленных мер снижается влияние строительно-монтажных работ на окружающую среду.

Ведение работ в водоохраной зоне допускается по специальному разрешению местных водоохранных  органов, органов рыбоохраны и санитарно эпидемиологической службы.

3.3 Меры по защите поверхностных и грунтовых вод  от загрязнения

При движении автомобилей образуется большое количество вредных веществ: тяжелые металлы от сгорания топлива, канцерогенная пыль от изнашивания автомобильных шин, нефтепродукты, противогололедные соли, которые  смываются осадками с дорожного полотна, загрязняя почву, водоемы, водотоки.  Особенно сильно загрязняют окружающую среду находящиеся в придорожной полосе АЗС, СТО, пункты осмотра  и мойки автомобилей различными нефтепродуктами и промывочными жидкостями.

В процессе производства  реконструкции автодороги в целях предотвращения загрязнения  водотоков  необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии все водоотводные сооружения,  расположенные на автомобильной дороге.

Для предупреждения загрязнения водотоков, имеющих  водохозяйственное значение, в проекте предусматриваются мероприятия по отводу сточных вод с проезжей части автодороги  за пределы водотоков.  Водоотвод с проезжей части дороги и мостов осуществляется за счет поперечного  и продольного уклонов.  Сброс воды с проезжей части дороги осуществляется в продольные лотки, расположенные вдоль кромки проезжей части, а затем в поперечные лотки, устраиваемые на  откосах насыпи, высотой более 4-х метров, при продольном уклоне более  уклоне 0,03, а также на вогнутых кривых.

  - Водопотребление и водоотведение

Расчет расхода воды на хозяйственные и бытовые нужды во время реконструкции автодороги определяется на основании нормативного срока реконструкции, количества расхода воды на одного работающего, согласно СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение наружные сети с сооружения.

По согласованию с заказчиком срок реконструкции начинается с августа 2009 года по декабрь 2012года. Таким образом, расчетный срок реконструкции составляет 619 рабочих дней, количество рабочих - 48. Расход воды на питьевые нужды на период реконструкции составит:

Q = 48чел*7л/сут*619:1000 = 207,984 м3 или 0,336 м3/сут

Расход воды для приготовления пищи при трехразовом питании составляет 12л/сут на одно условное блюдо. Количество условных блюд на одного человека принято 2,2. Расход воды для приготовления пищи при трехразовом питании составит:

Q = 48чел*12л/сут*3*2,2:1000 = 3,8 м3/сут

Таким образом, расход воды для приготовления пищи на период реконструкции составит:

Q = 3,8 * 619 = 2352,2 м3

Общий расход воды на период реконструкции составит 2560,184 м3, среднесуточный – 4,136 м3/сут.

На период проведения реконструкции автодороги стационарных источников водоснабжении не требуется. Вода для строительных бригад будет доставляться автовозкой и должна храниться, в специальных емкостях  и соответствовать СНиП РК №3.01.667-97 «Вода питьевая»

На вахтовых площадках  необходимо устройство  приямков из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м и  глубиной не менее 2-х м.

Для  исключения фильтрации сточных вод в грунтовые воды дно приямков должно быть  забетонировано.

Продолжительность пребывания  сточных вод в приямке не должно  превышать 3-4 суток. Сточные воды вывозятся спец. автотранспортом  на очистные сооружения.

Необходимость воды для технических нужд при реконструкции автомобильной дороги связана с технологией производства работ:

- для увлажнения грунта земляного полотна и  материала подстилающего слоя - до оптимальной влажности при уплотнении;

-  для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами и для затворения бетона;

-  для уменьшения пылеобразования на временной объездной дороге.

После уплотнения  материала и затворения бетона вода испаряется в окружающую атмосферу без загрязнения.

Места забора питьевой воды  и для технических нужд подрядчик должен согласовать с заинтересованными организациями и органами санэпиднадзора.

# 4 Охрана и рациональное использование земельных

# ресурсов и  недр

## 4.1  Почвенный покров и рельеф местности

Важную роль в формировании почвенного покрова играет микрорельеф. Перераспределяя  атмосферную влагу по поверхности, микрорельеф создаёт различные гидрологические и микроклиматические условия почвообразования.

Всякая природная почва состоит из последовательно сменяющих друг друга генетических горизонтов, образовавшихся в результате  изменения исходной горной породы в процессе  почвообразования. В составе почвообразования участвуют как минеральные, так и органические вещества.

Почвенный покров в районе проложения трассы автодороги представлены следующими разновидностями: сероземами южными светлыми средне и легкосуглинистыми, сероземами южными обыкновенными средне и легкосуглинистыми, лугово-сероземными незасоленными глинистыми и тяжелосуглинистыми, сероземами южными темными средне и легкосуглинистыми.

Чрезвычайная неоднородность физико-географических условий территории области обуславливает очень большое разнообразие ее почвенного покрова.

Сероземы в пределах области занимают большую часть территории и являются основными почвами, используемыми в земледелии.

По материалам почвенного обследования и по данным лабораторных анализов земельные участки проектируемой автодороги затрагивают следующие типы почв:

- Сероземы  обыкновенные суглинистые, ППС-17.

- Сероземы светлые суглинистые, ППС – 15м.

- Сероземы светлые южные  слабосолончаковые  среднеглинистые в комплексе с песками грядо- бугристыми, ППС -15см

- Сероземы светлые южные слабосолончаковые среднеглинистые, ППС – 15см

Почвенная карта проектируемой автодороги и ведомость почвенных разновидностей приведена в приложении 5.

## 4.2  Предотвращение эрозии и загрязнения почв

При  реконструкции автодороги к числу первоочередных работ следует отнести устранение очагов эрозии и ликвидацию  причин ее появления. Особое внимание при этом должно быть уделено предупреждению дальнейшего развития отдельных очагов эрозии с их последующим превращением из точечных в линейные. Для этих целей следует предусматривать:

- восстановление поврежденного плодородного слоя почвы на полосе отвода,    откосах насыпей  и выемок с обязательным укреплением ее посевом трав;

- проведение мероприятий по противоэрозионному закреплению оврагов и прекращению их дальнейшего роста, включающих организацию  отвода  талых и  ливневых вод на склонах   и в голове оврага,  повышение устойчивости оползневых склонов, создание зеленых насаждений.

- на участках насыпей, где наблюдаются эрозийные процессы, необходимо предусмотреть  засыпку откосов дренирующим грунтом;

- одной из важных мер по предотвращению водной эрозии отводящих русел малых искусственных   сооружений, является их укрепление.

Процесс выброса   и распределения загрязняющих веществ на поверхности почвы также сложен, как и в воздухе.  Наиболее распространенным и токсичным транспортным загрязнителем почв является свинец. Предельно-допустимая концентрация   свинца в почве в  Республике Казахстан установлена на уровне 20 мг/кг.

Согласно выполненных в проекте реконструкции автодороги расчетов  установлено, что наибольшее содержание  свинца в придорожной полосе обнаружено на расстоянии 5 метров от проезжей части и составляет от   10 до 80мг/кг,  резко снижаясь, и  на расстоянии  20  метров  составляет  от   1,00  до  11 мг/кг, т.е. не превышает ПДК. Загрязнение поверхности земли транспортными выбросами  накапливается постепенно и сохраняется очень долго. Поэтому в пределах  резервно-технологической полосы шириной  20 метров вдоль дорог запрещается заготовка сена и использование его для фуража, а также сбор грибов и ягод.

Продукты износа дорожных покрытий и автомобильных шин, распада выхлопных газов двигателей автомобилей и дорожных машин, горюче-смазочные материалы, попадающие на проезжую часть в результате утечки из топливной системы двигателей  или преступно-небрежных действий водителей и обслуживающего персонала,  потери при транспортировке  грузов, а также соли, применяемые при зимнем содержании дорог,  неубранные остатки инертных материалов, вяжущих и органо-минеральных смесей, используемых при проведении реконструкции на дороге, загрязняют придорожную территорию. При значительном накоплении они могут менять биологический состав придорожной полосы.

Поэтому поддержание необходимого санитарного уровня  придорожной полосы необходимо осуществлять  путем своевременной утилизации отходов и агротехнических приемов.

# 5  охрана окружающей среды от отходов при

# реконструкции  автодорог

Технология производства работ по реконструкции автодороги и последующая эксплуатация автомобильной дороги не предусматривает производства отходов, требующих размещения и захоронения.

Все строительные материалы (песчано-гравийная смесь, песок, щебень, грунт и т.д) имеют 100% использование. Технология реконструкции объектов временного пользования с использованием щебенистого грунта, предусматривает снятие щебенистого грунта и использование его при  устройстве присыпных обочин автодороги.

При производстве работ возможно появление строительного мусора, который следует вывести на свалку, объем предельно допустимых отходов в проекте не просчитывался, т.к. данный вопрос будет более подробно решен в процессе детального проектирования.

Твердые бытовые отходы хранятся  в контейнерах и вывозятся на  места расположения ТБО (согласованные Подрядчиком с местными органами).

# 6  Шумовое  воздействие  транспортного  потока

# на окружающую среду

Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, шум является следствием технического прогресса и развития транспорта, становится отрицательным фактором воздействия на людей. Беспорядочная смесь различных звуков разной частоты создает шум.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает состояния раздражения, усталости, повышает вероятность стресса, нарушение сна.

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, эксплутационное состояния дороги, оказывают наибольшее влияние на уровень шума.

Населенные пункты, которые расположены вблизи от автодороги (5-35м) больше всего подвержены шумовому воздействию.

Расчет уровня шумового воздействия в период производства работ, в проекте был произведен с учетом потребности в строительных механизмах и  автотранспорте в программе «CREDO». Выполненные расчеты позволяют установить, что уровень  шума на расстоянии 10 метров от ближайшей полосы движения составляет 63,8 дБА, что не превышает установленных санитарных норм (см. Отд. том). Шумовое воздействие на населенные пункты, расположенные вблизи от автодороги (5-35м) не происходит.

Уровень  транспортного шума, создаваемого движущимся по автодороге автотранспортом, не должен превышать значений, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан №841 от 03.12.2004г, а именно 70 дБА.

При движении   автотранспорта по дороге, а также дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при строительстве автодороги, уровень шума значительно высок. Особенно сильный шум создается от бульдозеров,  скреперов, пневматических  отбойных молотков, вибраторов,  фрезы.

Снижение уровня транспортного шума достигается путем реализации  следующих мероприятий:

- устройство покрытий из мелкозернистых асфальтобетонных смесей и слоев износа из мелкозернистого щебня;

- ограничение скорости движения транспортного потока  в период строительства до 60 км/час приведет к снижению шума на 7 дБА;

- производство ремонтных работ в дневное время;

- устройство шумозащитных экранов, степень отражения и поглощения звука которых зависит от применяемых для их создания материалов – бетон, железобетон, стекло, алюминий, дерево, пластик;

- озеленение дорог с подбором используемых для этих целей пород деревьев и кустарников,  формы  их кроны, характера посадок при различных сочетаниях элементов дороги, рельефа местности, окружающего ландшафта, времени года позволит снизить уровень шума до 10-12 дБА;

- звукоизоляции двигателей дорожных машин защитным кожухами из  поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а  также путем использования капотов с многослойными покрытиями;

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производится  на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%.

- при производстве дорожно-строительных работ зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В процессе реконструкции автомобильной дороги на рабочих может быть воздействие машинной вибрации. Уменьшение вибрации зависит от технического состояния машин. В процессе работы следует соблюдать режим работы с вибрирующими машинами, вибрация которых соответствует санитарной норме.  Рекомендуется при этом два регламентированных перерыва.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминопрофилактику.

Выполнение всех рекомендаций приведет к снижению уровня шума на проектируемом объекте.

# 7  Охрана растительности и животного мира

## 7.1  Характеристика  существующего состояния растительности и животного мира в районе проектируемого объекта

Влияние рельефа местности, погодно-климатических условий  и антропогенных факторов на формирование видов растительного  и животного мира прослеживается в каждой природно-климатической зоне.

Растительность в районе проложения трассы автодороги редкая и представлена в основном низкорослыми кустарниками и травами.

Для данной зоны характерны следующие виды растительности: верблюжья колючка, тамарикс, полынь, солянки, саксаул, гармала, песчаная акация.

Лесов, лесопарковых зон и национальных парков в зоне автодороги не имеется.

Животные и птицы наравне с растениями играют особую роль в круговороте веществ, который является основой взаимосвязи в природе.

Животный мир Кызылординской области не отличается большим разнообразием семейств, видов и подвидов. В районе местоположения проектируемой автодороги распространены грызуны: суслики, тушканчики, песчанки, полевые мыши.  Из представителей насекомоядных – ежи, землеройки, много пресмыкающихся – щитомордник, гадюка, ящерицы.

В Республике Казахстан обитает большое многообразие представителей различных отрядов птиц – постоянно гнездящихся, периодически гнездящихся, пролетных. Из пернатых  в Кызылординской области встречаются воробьи, синички, сороки, вороны. В местах, прилегающих к трассе автодороги, мест постоянного гнездования птиц и обитания, животных не обнаружено.

7.2    Меры по ослаблению негативного влияния  автомобильной дороги                                                на    флору и фауну

Автомобильные  дороги в  экологическом отношении представляют собой ярко выраженные полосы отчуждения, так как разрезают сложившиеся в  течение длительного периода места обитания многих жизненных сообществ. В результате по обе стороны дороги создаются специфические биогеоценозы.

Под  влиянием загазованности, шума, вибрации в придорожной полосе происходит постепенная замена видового состава растительности и животных.

Все вышеуказанные меры по ослаблению негативного влияния выбросов от  автотранспорта, шумового и вибрационного воздействия имеют прямое отношение к флоре и фауне, размещающихся на территории, прилегающей к автодороге.

Для уменьшения отрицательного воздействия на флору и фауну  работ, выполняемых при реконструкции автодороги, необходимо выполнение природоохранных мероприятий, а именно:

- обеспечение надлежащего технического состояния дорожного покрытия;

- обеспечение контроля  оптимального режима работы автотранспорта и  дорожной техники;

- в местах  расположения стоянки для автомобилей и дорожных машин, площадок хранения дорожно-строительных материалов необходимо снимать плодородный слой почвы, обеспечить его хранение с последующим использованием его при рекультивации земель;

- предусмотренное проектом устройство металлических светоотражающих ограждений, может служить приспособлением для отпугивания животных с дорог. В ночное время при попадании на ограждение света автомобильных фар,  они отражают яркие пугающие лучи в поперечном от дороги направлении;

- зеленые насаждения, расположенные вдоль автодороги, улавливают значительное количество опасных загрязнителей. Под воздействием токсичных веществ в лесонасаждениях развиваются различные вредители и болезни, порой приводящие к гибели насаждений. Поэтому очень большое значение для сохранения насаждений играют санитарные рубки и рубки ухода;

- под воздействием противогололедных солей изменяется структура и свойства грунтов, происходит разрушение тканей  растений, а в результате отравления солями гибнут животные и птицы. Лучшими  мерами является отказ от использования солей при эксплуатации  дороги и замена их на фрикционные материалы;

- использование   менее токсичных для окружающей среды противогололедных материалов типа ХКФ (хлористый кальций, ингибированный фосфатами), или  КМА (кальце-магниевый ацетат), не приводящих к необратимым изменениям в процессе фотосинтеза и последующему  разрушению тканей растений и гибели животных;

- применять эксплуатационные машины, имеющие высокую точность равномерного распределения противогололедного материала по площади покрытия (типа «Шмидт»),  способные обеспечить точность распределения до 1 г/м2;

- пылевое загрязнение воздуха происходит  при выполнении многих дорожных работ и оказывает отрицательное воздействие  на растительность и насаждения в придорожной полосе. Пыль, в зависимости от химического состава, оказывает на растения специфическое воздействие, обусловленное  проникновением вредных соединений внутрь ткани листа.  При этом накопление соединений в  растительных тканях вызывает нарушение обменных функций организма, снижение  количества поглощаемой листьями фотосинтетически активной энергии и приводит ускорению процессов старения.

- в целях уменьшения пылеобразования   следует производить предварительное увлажнение грунта в местах его разработки и укладки, а также при устройстве временных объездных дорог;

- грунт, имеющий достаточную влажность, практически не образует  пыли от действия ветра;

- транспортировка материалов, являющихся источником пыли,  должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными  брезентовыми или иными пологами;

- в целях предотвращения  отрицательного воздействия на среду обитания, ликвидации заболачивания пониженных участков рельефа местности, боковых и притрассовых резервов дождевыми и талыми водами следует  предусматривать работы по организации рационального водоотвода, своевременного проведения инженерных и агротехнических мероприятий по их содержанию.

# Прогноз состояния окружающей среды под  воздействием проектируемого объекта

Экологическое прогнозирование выполняется с целью предотвращения негативного воздействия строительства автомобильных дорог на компоненты окружающей среды. В процессе строительства автодорог возможны следующие виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- нарушение территории, почвенного и растительного покрова на площадке строительства автодорог;

- использование поверхностных и подземных вод для водоснабжения;

- загрязнение воздушного бассейна, территории, водной среды выбросами загрязняющих веществ, а также взвешенными  веществами (пылью) при проведении земляных работ;

- воздействие шума, вибраций и других видов физических воздействий на прилегающую территорию;

- нарушение растительности и условий обитания животного мира.

В связи с этим, необходимо проводить оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.

В данном проекте расчеты по оценке охраны окружающей среды выполнена в программе «CREDO». Эта процедура позволяет исключить или смягчить воздействие проектных решений на элементы среды по следующим показателям:

- загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами отработавших газов автомобильных двигателей;

- загрязнение почвы вредными веществами;

- шумовое воздействие транспорта на прилегающую территорию;

- загрязнение придорожных территорий пылью и продуктами износа дорожных  покрытий;

- загрязнение водной среды вредными веществами поверхностного стока с автомобильных дорог.

Эксплуатация данного объекта не приведет к изменению существующего состояния водных ресурсов, сокращению площадей сельхозугодий за счет отчуждения земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация проекта реконструкции данного объекта позволит обеспечить беспрепятственное движение автотранспорта, что в целом  благоприятно скажется на социально-экономических условиях жизни. В целом же, на основании анализа компонентов, можно сделать вывод, что воздействие объекта строительства на окружающую среду, а также среду обитания жителей прилегающего района сведено к минимуму и не превышает санитарных норм. Уровень воздействия проектируемого объекта на окружающую среду будет являться допустимым.

9 ВЫВОДЫ

Охрана окружающей среды принимаемых проектных решений проводится на всех этапах жизненного цикла транспортного сооружения, от землеотвода и строительных работ, до эксплуатации дороги. Разработка данного раздела основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате реконструкции и эксплуатации дороги. При этом понятие «окружающая среда» включает все факторы, влияющие на условия жизнедеятельности человека и его здоровье: чистота воздуха, воды, почвы, флоры и фауны, а также социально-экономические условия.

В ходе разработки раздела «Охрана окружающей среды» по реконструкции участка км.1917-1980 автодороги «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» были предусмотрены мероприятия по устранению негативных последствий от реконструкции автодороги на окружающую природную среду и социально-экономические условия общества.

Проект реконструкции автодороги предусматривает:

- устройство дорожной одежды капитального типа;

- устройство новых труб;

- ремонт и строительство новых мостовых  переходов;

- улучшение транспортно-эксплутационных качеств автодороги за счет изменения поперечных профилей автодороги и повышения качества дорожной одежды;

- организацию мероприятий по безопасности движения;

- обустройство дороги;

- рекультивацию временно нарушаемых земель;

Исходя, из вышеизложенного следует, что реконструкция автодороги улучшит социально-экономические условия проживания населения района за счет улучшения транспортного движения.

Все конструктивные элементы автодороги выполнены с учетом предотвращения эрозионных процессов.

В результате реализации проекта будет улучшена безопасность движения на автодороге, за счет регулирования движения мерами обустройства дороги.

В результате произведенных расчетов уровня шума установлено, что превышение санитарных норм не наблюдается.

Граница предельно-допустимых концентраций вредных веществ от выбросов автотранспорта, расположена в пределах  резервно - технологической полосы.

Устройство новой гидроизоляции и покрытия, водосборных лотков у начала и конца моста на мостовых переходах предотвращает просачивание загрязненной воды в русло рек.

Реконструкция автодороги  существенного воздействия на флору и фауну оказывать не будет.

Учтены требования нормативно - технической документации при разработке проекта реконструкции автодороги.

В результате разработанных мероприятий повысится эстетическое состояние автодороги.

Следовательно, все мероприятия, предусмотренные данным проектом по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения автодороги.

Подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с нормами и правилами, относящимся к требованиям защиты окружающей среды, согласно Законам Республики Казахстан.

Примечание:  Все ведомости, расчеты выбросов, материалы согласований  прилагаются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

## СНиП РК 3.03-09-2003г «Автомобильные дороги», Дополнения и изменения к СНиП РК 3.03-09-2003, Астана 2005 г

- СН РК 3.03.-02 2001г «Нормы отвода земель для автомобильных  дорог» Астана, 2002г

- Законы Республики Казахстан:

- «О нефти и недропользовании»   2005г

- «Об автомобильных дорогах»

- «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения»

## Кодексы Республики Казахстан

- Экологический кодекс 2007г

- Земельный кодекс 2003г

- Лесной кодекс 2001г

- Водный кодекс 2001г

- Инструкция о порядке учета факторов, влияющих на окружающую     среду при проектировании автомобильных дорог и дорожных сооружений. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Алматы 1997г

- Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП РК. 2.2-1 2001, Алматы

- Инструкция охрана окружающей среды при строительстве, ремонте, и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан ПР РК 218-21-02

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации , Астана 2005г.

- Охрана природы. Атмосфера. Определение параметров выброса свинца, цинка, меди и соединений, СТРК 1052-2002, Астана

- Концепция экологической безопасности Республики Казахстан, Астана, 2003г

- Сборник санитарных правил и норм по коммунальной гигиене, Алматы, 1998г

- Сборник нормативных документов. Часть 1 Охрана атмосферного воздуха

- Методика определения платежей за загрязнение атмосферного воздуха                              передвижными источниками, Алматы, 1997г

- Почвы Казахской ССР

- Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан, ГосНПЦзем, 1993г

- «Общие требования по рекультивации земель» Гост 17.5.3.04-83

- Требования по определению норм снятия плодородного слоя почвы Гост 17.5.3.06-85

- Постановление правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003г «Об утверждении нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства и правил возмещения потерь сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий.

19  Требования и руководство по применению системы управления окружающей средой Гост РИСО 14001-98

20   Санитарно – эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения. № 3.02.003.04

21 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические                        требования к   проектированию производственных объектов», № 3792 17.08.05

22  «Санитарно-гигиенические требования к качеству воды питьевого  водоснабжения».- Алматы, 2005

23  Организация строительного производства СНиП 3.01.01.85. Москва 1990г

24 Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при    проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Москва, 1995г

25 Инструкция по согласованию и выдаче разрешения на специальное   водопользование в Республике Казахстан, 2004 г.

26   Водоснабжение и наружные сети и сооружения СНиП РК 4.01.02-2001