Ведомость объемов работ

А. Рабочие объемы

1.	В ведомость объемов работ входят следующие разделы:

Ведомость № 100 - Общие положения

Ведомость № 200 - Не используется

Ведомость № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения

Ведомость № 400 - Расчистка территории

Ведомость № 500 - Земляные работы

Ведомость № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения

Ведомость № 700 - Гранулированные материалы покрытия

Ведомость № 800 - Битумные материалы покрытия

Ведомость № 900 - Бетонные работы

Ведомость № 1000 – Предварительно напряженный железобетон

Ведомость № 1100 - Ремонт бетонных конструкций

Ведомость № 1200 - Разные мостовые работы

Ведомость № 1300 - Обстановка дороги

Ведомость № 1400 – Дорожная разметка

Ведомость № 1500 -  Не используется

Ведомость № 1600 – Цементобетонное покрытие

Ведомость № 1700 – Комплекс зданий и сооружений ДЭП

2.	Участники должны дать расценки по Ведомости объемов работ в долларовом эквиваленте для компонента в местной валюте и в иностранных валютах в максимальном количестве до трех на выбор участника.

Ведомость объемов работ

А. Преамбула

- Ведомости объемов работ рассматриваются вместе с Инструкциями для участников, общими условиями контракта с изменениями и дополнениями, содержащимися в Условиях особого применения контракта, Техническими спецификациями и Чертежами.

- Объемы, представленные в Ведомости объемов работ, являются сметными и резервными и представлены для того, чтобы служить общим основанием для подачи заявки. Основанием для оплаты будут служить фактические объемы работ, заявленные и выполненные, измеренные Инженером и оцененные по ставкам и расценкам в Ведомости объемов работ, если необходимо, или по таким ставкам и расценкам, которые Инженер может установить в рамках условий контракта.

- Ставки и цены, заявленные в Ведомости объемов работ, должны, кроме случаев, предусмотренных в Контракте, включают строительную технику, труд, надзор, материалы, монтаж, содержание, страховку, прибыль, налоги и пошлины со всеми рисками, обязательства, предусмотренные или разумно вытекающие из Контракта.

- Ставки или расценки вносятся в казахстанских тенге, в то время как требования по стоимости в иностранной валюте, включенные в указанные расценки и ставки, должны быть указаны в Приложении  в Заявке на подряд, см. инструкции для участников тендера, пункт 12.

- Ставки или единичные расценки должны вноситься напротив каждого пункта в Ведомости объема работ независимо от того, указаны объемы или нет. Стоимость по пунктам, по которым Подрядчик не внес расценки или цену, будут покрываться другими расценками и ценами, внесенными в Ведомость Объема работ.

- Все затраты, связанные с выполнением требований Контракта, будут включены в ставки и цены, указанные в Ведомости объемов работ. Если для каких-либо положений Контракта не предусмотрены отдельные статьи, связанные с такими объемами работ, расходы распределяются между другими ставками и ценами, указанными в Ведомости объемов работ.

- Общие указания и описания работ и материалов необязательно повторяются или включаются в Ведомости объемов работ. Должны быть сделаны ссылки на соответствующие разделы контрактной документации до указания цен по каждому пункту Ведомости объемов работ.

- Суммы резерва, включенные и предусмотренные в Ведомости объемов работ, расходуются       полностью или частично по указанию и по усмотрению Инженера в соответствии с подпунктом 52.4 и пунктом 58, часть I Общими Условиями контракта.

- Метод замера выполненных работ для оплаты должен соответствовать «Стандартному методу замера» Института Инженеров гражданского строительства Великобритании.

- Ошибки исправляются Заказчиком в случае арифметических ошибок  в соответствии с пунктом 23.5 Инструкциями участников тендера.

- Скальный грунт определяется как материал, который по мнению Инженера, требует взрывных работ или использования металлического клина или кузнечного молота, либо требует использования буров при помощи сжатого воздуха для его удаления и который не может быть разработан экскаватором мощностью не меньше 250 kW.

РАЗДЕЛ 100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отдельных замеров и оплаты по затратам, предусмотренным на выполнение Общих требований не предусматривается, за исключением случаев, специально указанных ниже.

Если не будет иных указаний, оплата фиксированных сумм должна производиться равными месячными суммами в течение всего периода Контракта, за исключением периода устранения дефектов. Однако в любой месяц, если Инженер считает, что Подрядчик не выполнил полностью все требования контракта, Инженер может удержать всю сумму или часть ее, и если Подрядчик не сможет выполнить письменные инструкции Инженера в течение 14 дней, эта сумма удерживается у Подрядчика полностью или частично, как определит Инженер.

1.	Пункт:	Гарантии

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя все затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии выполнения работ и Гарантии предоплаты

Оплата производится по получении Заказчиком квитанции на Банковскую гарантию выполнения работ.

Из этого пункта удержания не производятся.

2.	Пункт:	Страховые полисы

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя все затраты, связанные с предоставлением страховых полисов в соответствии с пунктами 21, 22, 23 и 24 Условий контракта на Работы и Оборудование Подрядчика, страхование третьей стороны и  случаи травматизма персонала.

Оплата производится по получении Инженером страхового полиса.

Из этого пункта удержания не производятся.

3.	Пункт:	Защита окружающей среды

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя затраты, связанные с соблюдением требований подпункта 19.1 Условий контракта вместе с пунктом 105 и всех других экологических требований, предусмотренных или разумно вытекающих из Контракта.

4.	Пункт:	Удаление или перенос существующих коммуникаций

Единица измерения:	п.м.

Если будет указано в инструкции Инженера в соответствии с пунктом 52 Условий контракта, постоянный перенос или изменение существующих коммуникаций, которые подвергаются воздействию от выполнения  Работ, должен возмещаться по факту, если выполняется через организацию субподряда, или по ставкам в соответствии с договоренностью.

Стоимость временного или постоянного переноса, который осуществляется Подрядчиком для собственного удобства или для соответствия методам выполнения работ Подрядчика, не возмещается.

5.	Пункт:	Дополнительно к пункту 4,  Удаление и перенос                                                                      существующих коммуникаций

Единица измерения:	Процент

Подрядчик должен внести процент  накладных расходов и прибыль по пункту 4. Этот процент должен включать в себя все расходы:

- на проведение переговоров с соответствующими органами власти и землевладельцами,

- соблюдение всех законодательных требований,

- надзор, наблюдение и предоставление удобств для назначенных субподрядчиков или прочих исполнителей, если необходимо.

6.	Пункт:            Обеспечение безопасности дорожного движения и контроль

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- консультации с дорожной полицией и местными органами власти,

- представление планов по организации дорожного движения на одобрение Инженера,

- строительство, содержание и последующее удаление всех знаков, ограждений, светофоров, освещения, табличек “стой - иди” и пр.,

- прохождение транспорта через участки, находящиеся в работе, путем организации временных объездных дорог или схем контроля движения, включая организацию движения транспорта по одной стороне,

- фотографирование в процессе выполнения работ,

- предоставление и работа восстановительной техники

7. Приобретение земли (не применяется)

7.1	Пункт:	Приобретение земли для постоянного пользования, включая

возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель. Не используется

7.2       Пункт:	            Приобретение земли для временного  пользования, включая

возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель

Единица измерения:	Гектар

Если Инженером дана инструкция в соответствии с пунктом 52 Условий контракта на приобретение земли, необходимой для Постоянных работ, то эти затраты возмещаются по факту в сумме, которую укажет Инженер.

Стоимость приобретения земли определяется как резервная сумма.

Из этого пункта удержания не производятся..

7.3       Пункт:	       Компенсация за снос строений, попадающих в полосу отвода.

Единица измерения:	здание

Компенсация за снос строений определяется как резервная сумма.

8.       Пункт:       Дополнительно к пункту 7, приобретение земли для  постоянного и  временного пользования и компенсации за снос строений (не применяется)

Единица измерения:	Процент

Подрядчик должен внести процент накладных расходов и прибыль по пункту 7. Этот процент должен включать в себя все затраты:

- на переговоры с соответствующими органами власти и землевладельцами,

- предоставление местных описаний, карт и планов,

- предварительное финансирование приобретения земли,

- установление площади земли, которую необходимо приобрести.

9.	Пункт:	Фотографии по ходу выполнения работ

(максимум 36  фотографий на набор)

Единица измерения:	Количество наборов

Фотографии измеряются по количеству наборов в соответствии с инструкцией и должны включать максимальное количество фотографий, указанное в Ведомости объемов работ.

Ставки должны включать:

- съемку,

- проявление пленок и печать фотографий

- монтаж и переплет с надписями на двух языках

10.	Пункт:             Щиты с надписями

Единица измерения:	Штук

Щиты с надписями измеряются по количеству штук в соответствии с инструкцией.

Установка щитов должна включать:

- выемку любого материала и погрузку в транспортное средство,

- утилизацию излишков материала в отвал,

- покраску, обработку, столбики и приспособления,

- бетонный фундамент, включая опалубку, армирование и пр. в соответствии с Разделом 900,

- установку и монтаж, включая все временные опоры и крепления.

11.	Пункт: 	Офис Инженера на площадке и лаборатория (не применяется)

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- монтаж зданий и сооружений вместе со всеми коммуникациями, площадками с покрытием, подъездными дорогами, пешеходными дорожками, окружающим забором, охранным освещением, всеми дополнительными работами, офисной мебелью и оборудованием в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.

- устройство всех временных сооружений до готовности постоянных офисов.

Оплата будет производиться в два приема:

- 80% фиксированной суммы должна быть проплачена, когда Инженер примет офисы на строительной площадке, укомплектованные всей мебелью и всем оборудованием, готовые к занятию и использованию,

- 20% оплачиваются, когда Инженер подтвердит, что строительная площадка была расчищена и возвращена в первоначальное состояние.

12.	Пункт:	Оборудование для изысканий

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка по исследовательскому оборудованию включает приобретение, поставку и его монтаж в офисе Инженера и на строительной площадке в соответствии с Разделом 100 Спецификаций.

Оплата будет осуществляться в два приема:

- 90% от фиксированной суммы будет выплачено, когда Инженер примет исследовательское оборудование в полном комплекте и готовое к использованию

- 10% оплачиваются по завершению Работ, когда исследовательское оборудование будет доставлено Заказчику в исправном рабочем состоянии.

13.	Пункт:	Защитная одежда

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка по защитной одежде включает приобретение, поставку и хранение в офисе Инженера на строительной площадке всей защитной одежды в соответствии с Разделом 100 Спецификаций.

14.	Пункт:	Система радиосвязи (не применяется)

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка по системе радиосвязи включает:

приобретение, установку, проверку, приемку и получение официальных разрешений на работу системы в соответствии с Разделом 100 Спецификаций.

15.	Пункт:	Дома и оборудование для контролирующего					                              персонала Инженера	(не применяются)

Единица  измерения:     Количество штук по каждому     типу домов:

Ставка включает:

монтаж зданий и сооружений со всеми коммуникациями, площадками, дорожками для транспорта, подъездными дорогами, пешеходными дорожками, окружающим забором, охранным освещением, всеми дополнительными работами, мебелью и оборудованием в соответствии с Разделом 100 данных Спецификаций.

все временные помещения до предоставления постоянных помещений.

Оплата будет осуществляться в два приема:

- 80% от фиксированной суммы будет выплачено, когда Инженер примет каждый дом, укомплектованный необходимой мебелью и с подведенными коммуникациями для заселения и использования,

- 20% оплачиваются, когда все дома с соответствующей мебелью и оборудованием будут убраны с площадки, и площадка затем будет восстановлена в первоначальное состояние.

16.	Пункт:	Обеспечение транспортными средствами

Единица измерения:	Количество штук каждого типа автотранспорта

Ставка включает следующее:

- поставку и доставку до офисов Инженера на строительной площадке транспорта и дополнительного оборудования в полном комплекте в рабочем состоянии,

- все необходимые документы по регистрации и лицензированию для полного и немедленного использования на дороге,

- временные транспортные средства.

17.	Пункт:	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории

Единица измерения:	месяц

Ставка включает в себя:

- содержание, уборку, ремонт и замену по мере необходимости зданий, сооружений, дорог, подъездных дорог, площадок, пешеходных дорожек, заборов, охранного освещения, площадей озеленения, мебели и оборудования,

- покупку и поставку офисных принадлежностей,

- электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и вывоз мусора,

- аренда телефонной линии и местные телефонные звонки охрана офисов и оборудования.

Оплата производится ежемесячно, независимо от того, используются удобства или нет, и начинается с даты, когда укомплектованные удобства будут приняты для заселения и использования Инженером, и должна закончиться на дату, когда Инженер подтвердит, что эти офисы и оборудование и пр. больше не требуются.

18.	Пункт:	Международные телефонные переговоры (не применяются)

Единица измерения:	Резервная сумма

Ставка включает в себя стоимость международных телефонных звонков, имеющих отношение к Проекту, сделанных персоналом Инженера на строительной площадке.

Удержания из этой суммы не производятся

18а.	Пункт:               Дополнительно к пункту 18, международные телефонные звонки  (не применяются)

Единица измерения:	Процент

Подрядчик должен внести процент накладных расходов, связанных с пунктом 18. Этот процент должен включать все расходы, связанные с авансовой оплатой международных телефонных разговоров Инженера.

19.	Пункт: 	  Содержание оборудования для изысканий   Инженера

Единица измерения:	месяц

Ставка включает следующее:

- содержание, обслуживание и ремонт,

- замена частей и оборудования,

- предоставление расходных материалов для оборудования.

Оплата будет осуществляться ежемесячно, независимо от того, используется оборудование или нет, и начинается с даты приемки оборудования Инженером в пользование и заканчивается на дату, когда Инженер подтвердит, что исследовательское оборудование больше не требуется.

20.	Пункт:	Содержание радиооборудования Инженера (не применяются)

Единица измерения:	месяц

Ставка включает:

- содержание, обслуживание и ремонт,

b     замену частей и оборудования

Оплата будет осуществляться ежемесячно, независимо от того, используется система или нет, и начинается с даты приемки системы Инженером в пользование  и заканчивается на дату, когда Инженер подтвердит, что радиосистема больше не требуется.

21.	Пункт:	Содержание домов и оборудования Инженера (не применяются)

Единица измерения:	дом-месяц по каждому типу домов

Ставка включает:

- содержание, уборку, ремонт и замену по мере необходимости зданий, сооружений, дорог, подъездных дорог, площадок, пешеходных дорожек, заборов, охранного освещения, площадок озеленения, мебели и оборудования,

- электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и сбор мусора

- аренда телефонной линии и местные телефонные разговоры

- охрана.

Оплата будет осуществляться ежемесячно, независимо от того, используются услуги или нет, и начинается с даты приемки укомплектованных помещений Инженером в пользование и заканчивается на дату, когда Инженер подтвердит, что такие помещения, оборудование и пр. больше не требуются.

22.	Пункт:	Содержание транспортных средств Инженера

Единица измерения:	машина-месяц по каждому виду транспорта

Ставка включает:

- содержание, мойку, обслуживание и ремонт транспортных средств и соответствующего оборудования,

- полное страхование

- бензин, масло, смазки и прочие расходные материалы,

- запасные части

- замену транспортных средств по мере необходимости.

Оплата начинается с даты приемки транспорта Инженером в пользование и заканчивается на дату, когда Инженер подтвердит, что такой транспорт и оборудование больше не требуются.

23.	Пункт:	Чертежи после завершения строительства

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- сбор всех строительных описаний, инструкций по строительной площадке и информации по материалам и пр.

- подготовку чертежей

- предоставление Инженеру и внесение изменений, требуемых Инженером.

24.	Пункт:	Защита существующих коммуникаций

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- проведение переговоров с владельцами коммуникаций и землевладельцами примыкающих территорий для установки местоположения существующих коммуникаций, включая проведение вскрытий и использование автоматических детекторов,

- выполнение всех местных юридических формальностей и положений, а также требований владельцев коммуникаций при работе вблизи существующих коммуникаций,

- принятие всех необходимых мер по защите существующих коммуникаций, включая временные опоры или предоставление альтернативных временных коммуникаций для облегчения выполнения постоянных работ,

- принятие всех необходимых мер предосторожности с целью обеспечения осведомленности всех людей, работающих возле линий электропередач, о рабочем расстоянии и соблюдения его,

- восстановление и оставление коммуникаций в безопасном и постоянном состоянии по завершении постоянных работ, примыкающих к данным коммуникациям,

- программой Подрядчика, которая должна быть представлена в соответствии с пунктом 14.1 Условий контракта, должно быть предусмотрено все, что указано в данном пункте.

25.	Пункт:           Выполнение работ над или вблизи железнодорожных 			          путей

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- проведение переговоров с владельцами железной дороги и получение их согласия о методах работы над или вблизи с существующими железнодорожными линиями, включая требования по временным объездным дорогам/мостам, выполнение работ в течение ограниченного времени владения, работа над и вблизи работающих железнодорожных путей при определенных ограничениях и пр.,

- выполнение всех местных юридических формальностей и положений, а также требований владельцев железных дорог при работе над и вблизи существующих железнодорожных линий,

- принятие всех необходимых мер во избежание повреждений для железнодорожной инфраструктуры или задержек по предоставлению железнодорожных услуг

- программа Подрядчика, которая должна быть представлена в соответствии с пунктом 14.1 Условий контракта, должна учитывать все, что предусмотрено по указанному пункту.

26. 	Пункт:          Все местные налоги и пошлины,  исключая НДС.

Единица измерения:      Фиксированная сумма.

РАЗДЕЛ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Отдельной статьи по замерам и оплате на химический анализ, пробные испытания и испытания с целью контроля при строительстве, наблюдения Инженера или какие-либо другие требования данного раздела спецификаций не предусматривается.

РАЗДЕЛ 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Отдельных пунктов по замерам и оплате установочных параметров или по обеспечению указанных допустимых отклонений, а также по ремонтным работам, по материалам и трудозатратам, выходящими за пределы допустимых отклонений, не предусматривается.

1.	Пункт:          Топографическая съемка и подготовка	рабочих чертежей		      	          для реабилитации дороги

Единица измерения:	км

Ставка включает:

- расчистку всех существующих труб, включая восстановление входящих и выходящих отверстий для обеспечения свободного протекания воды,

- восстановление трассы и закрепление,

- привязка координат,

- нивелирование,

- привязка точек к государственной системе триангуляции,

- защита и замена закрепительных знаков, если необходимо,

- проведение подробного обследования трассы дороги, включая согласование отметок и пр. с Инженером,

- проведение подробного обследования поперечников на существующей дороге для выполнения замеров и подготовки рабочих чертежей, включая необходимые отметки на поперечниках для определения расположения, протяженности и глубины колейности,

- подготовка рабочих чертежей, включая наилучшим образом подходящую горизонтальную ось и оптимальные поперечники, а также продольный профиль и подробные установочные параметры,

- согласование с Инженером работ, которые необходимо выполнить,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей, включая изменения, на рассмотрение Инженеру.

2          Пункт:              Топографическая съемка существующих  мостов и	подготовка	                          рабочих чертежей для реабилитации мостов

Единица измерения:	км

Ставка включает:

- проведение подробных измерений размеров и нивелирование существующих мостов, которые подлежат реабилитации

- проведение подробного замера размеров и нивелирование примыкающих насыпей, откосов, русел рек и им подобных,

- подтверждение описания существующей конструкции шкафных стенок устоев,

- подготовка текущих чертежей

- согласование установочных параметров

- согласование с Инженером объема частичной разборки и реабилитационных работ, которые должны быть выполнены,

- подготовка рабочих чертежей, включая таблицы армирования для реабилитационных работ,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей и таблиц, со всеми изменениями, на рассмотрение Инженеру.

3.	Пункт:              Топографическая съемка существующих водопропускных		                          труб и подготовка рабочих чертежей

Единица измерения:	км

Ставка включает:

- проведение подробных измерений размеров и нивелирование существующих водопропускных труб,

- проведение подробного замера размеров и нивелирование примыкающих насыпей, откосов, русел рек и им подобных,

- подтверждение описания существующей конструкции,

- подготовка текущих чертежей

- согласование установочных параметров

- согласование с Инженером объема частичной разборки и реабилитационных работ, которые должны быть выполнены,

- подготовка рабочих чертежей, включая таблицы армирования для реабилитационных работ,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей и таблиц, со всеми изменениями, на рассмотрение Инженеру.

РАЗДЕЛ 400 - РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

1.	Пункт:	Расчистка территории

Единица измерения:	фиксированная сумма

Расчистка территории измеряется как фиксированная сумма на выполнение  всех работ по расчистке территории, кроме пунктов, предусмотренных ниже.

Ставка включает:

- выкорчевку и собирание в штабеля кустов, небольших деревьев, кустарников  и пней,

- вырубку деревьев

- расчистку и уборку мусора с обочин и откосов насыпи под новые земляные работы или для наращивания обочин, включая удаление номинального слоя плодородной почвы,

- разборку, взламывание и удаление покрытия проезжей части и тротуаров, асфальтобетонного покрытия автобусных остановок, бордюров и других препятствий на пути работ, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами оплаты.

- сбор, погрузку на транспорт, транспортировку и утилизацию способом, приемлемым для Инженера, всех свободных камней при разработке откосов и канав на существующих откосах выемки,

- погрузку, транспортировку и утилизацию всех излишков материалов способом, одобренным Инженером,

- работу вокруг деревьев и других элементов в пределах полосы отвода дороги или в непосредственной близости с резервом дороги, где сохранение этих элементов предусматривается инструкцией Инженера,

- обратную засыпку всех разработок пригодным материалом из любого источника и уплотнение в соответствии с соответствующим разделом Спецификаций,

- балансовая стоимость материала, который становится собственностью Подрядчика

- разъединение и опечатывание коммуникаций,

- приведение в порядок существующих ограждений и заборов.

Расчистка территории на площадках для временных работ и резерва дороги, включая карьеры и месторождения, должна быть включена в другие ставки и цены Подрядчика. Расчистка земли за пределами границ строительной площадки, в соответствии с пунктом 110 Спецификаций, оплачивается в рамках Раздела 100 Методы замеров, пункт 3.

2.	Пункт:	Удаление дорожных знаков

Единица измерения:	штук

3.	Пункт:               Удаление километровых столбов

Единица измерения:	штук

4.	Пункт:               Удаление дорожно - сигнальных столбиков

Единица измерения:	штук

Удаление дорожных знаков, километровых столбов и дорожно – сигнальных столбиков измеряется в количестве штук.

Ставка включает:

- удаление элементов обстановки пути, включая срезку и раскручивание столбиков и щитов, а также других элементов,

- вывоз столбиков, креплений и щитов на хранение и складирование для повторного использования или утилизации по согласованию с Инженером.

- взламывание и удаление бетона или другого фундамента,

- заполнение получившихся пустот пригодным материалом из любого источника в соответствии со Спецификациями,

- погрузка, транспортировка и утилизация материалов,

5.	Пункт:               Удаление транспортных ограждений на дороге

Единица измерения:	погонный метр

Удаление  ограждений измеряется в погонных метрах ограждений, как указано на чертежах. Замеры производятся по проекции вдоль оси бруса от соединительного шва конструкции до точки, где заканчивается последняя секция на уровне земли, и должны включать удаление всех брусов ограждения, столбиков, креплений и приспособлений.

Ставка включает:

- разборка секций ограждений, включая срезку и раскручивание столбиков, перил и других элементов ограждений,

- извлечение столбиков

- расчистка, защита, демонтаж и транспортировка секций, столбиков и креплений для складирования в виде, готовом для использования, по согласованию с Инженером,

- взламывание и удаление бетона и другого фундамента под столбики для ограждений,

- заполнение получившихся пустот пригодным материалом из любого источника в соответствии со Спецификациями,

- погрузка, транспортировка и утилизация материалов,

- обнесение забором и принятие мер по безопасности по мере необходимости.

6.	Пункт:               Удаление бетонных бордюров

Единица измерения:	погонный метр

7.	Пункт:	 Удаление металлических перил на мостах

Единица измерения:	погонный метр

Удаление пешеходных перил измеряется как длина перил, которые необходимо удалить.

Ставка включает:

- удаление металлических перил, включая срезку и раскручивание столбиков, перил и других элементов ограждений,

- удаление вмонтированных столбиков и розеток из бетона, включая приведение в порядок и восстановление бетона,

- погрузка, транспортировка и утилизация материалов,

- обнесение забором и принятие мер по обеспечению безопасности площадки.

8.	Пункт:	 Удаление тротуарных блоков на мостах

Единица измерения:	м3

Удаление пешеходных дорожек и бордюров над конструкцией моста измеряется как объем бетона или другого материала, который необходимо удалить.

Ставка включает:

- взламывание и удаление асфальта, простого или армированного бетона и любого другого материала на любую толщину, на пешеходных дорожках и бордюрах, включая гидроизоляцию, над конструкцией моста,

- погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация мусора способом, одобренным Инженером,

- расчистка и подготовка верхней поверхности существующих балок мостового полотна для установки новой конструкции,

- обнесение забором и принятие мер безопасности для этой территории.

9.	Пункт:	Удаление покрытия проезжей части

Единица измерения:	м2

Удаление дорожного покрытия на конструкции моста измеряется как площадь удаляемого дорожного покрытия.

Ставка включает:

- взламывание и удаление асфальта, простого или армированного бетона и любого другого типа покрытия мостового полотна на любую толщину, включая сточный треугольник, гидроизоляцию, защитный слой из бетона, над конструкцией моста,

- погрузка на транспорт

- транспортировка и утилизация мусора способом, одобренным Инженером,

- расчистка и подготовка верхней поверхности существующих балок мостового полотна для установки новой конструкции.

10.	Пункт:	Удаление деформационных швов

Единица измерения:	погонный метр

Удаление деформационных швов измеряется как длина шва, предусматриваемого к удалению.

Ставка включает:

- взламывание и удаление материала шва,

- зачистка расширительного просвета,

- погрузка, транспортировка и утилизация мусора способом, одобренным Инженером.

11.	Пункт:	Удаление балок и плит пролетного строения.

Единица измерения:	штук

Удаление балок моста измеряется в количестве удаляемых балок моста.

Ставка включает:

- удаление балок и плит моста, включая подъем краном,

- срезка сварных соединений между элементами пролетного строения,

- взламывание и удаление простого или армированного бетона, включая срезку арматуры, или другого материала заполнителя между или вокруг мостовых балок,

- сбор всех отходов и погрузка на транспорт

- транспортировка и утилизация мостовых балок, плит и других материалов способом, одобренным Инженером,

- обнесение забором и принятие мер безопасности для этой территории.

12.        Пункт:            Удаление мостовых опорных частей

Единица измерения:      штук

13.	Пункт:	Удаление мостовых опор

Единица измерения:      штук

Удаление опор измеряется в количестве удаляемых опор и  опорных частей

Ставка включает:

- поднятие мостового полотна домкратом, чтобы можно было удалить опору,

- удаление и погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация мостовых опор способом, одобренным Инженером,

- временные опоры для мостового полотна в ходе удаления опор  до тех пор, пока не будут установлены новые, включая фундамент под опору,

и, восстановление существующего грунта после удаления опор,

- обнесение забором и принятие мер безопасности для этой территории.

14.	Пункт:	Полная разборка мостов

Единица измерения:	Фиксированная сумма по каждому мосту.

Ставка включает:

- демонтаж, взламывание, удаление всех частей конструкции на любую глубину для установки новых постоянных конструкций,

- выемка существующего грунта под такими фундаментами на любую глубину,

- заполнение пустот до подошвы фундамента по мере необходимости, разламывание конструкций и погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация всех материалов способом, одобренным Инженером,

- обнесение забором и принятие мер безопасности для этой территории,

- приведение в порядок существующего уровня грунта и водотоков.

15.	Пункт:	Частичное удаление конструкций мостов

Единица измерения:	м3

Разборка железобетонных элементов мостов измеряется как объем сборного или монолитного бетона элементов, подлежащих удалению.

Ставка включает:

а     взламывание и разборка железобетонных элементов мостов

b    срезка арматуры и соединений

с    погрузка на транспорт

d    транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

16.	Пункт:	Удаление сборных переходных плит

Единица измерения:	м3

Удаление сборного/монолитного бетона переходных плит измеряется как площадь в плане удаляемых участков плит

Ставка включает:

- разборка и удаление асфальта, простого или армированного бетона или любого другого типа покрытия любой толщины,

- срезка арматуры и соединений между плитами и между плитами и шкафной стенкой, если необходимо,

- подъем и складывание для повторного использования, если это одобрено Инженером,

- погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером,

- восстановление гранулированного и асфальтобетонного  материала покрытия, разобранного для удаления существующих переходных плит, после завершения соответствующих мостовых работ.

17.	Пункт:	Разборка автобусных павильонов

Единица измерения:	штук

Разборка автобусных павильонов измеряется в количестве удаляемых павильонов.

Ставка включает:

- Взламывание и разборка павильона и фундамента,

- срезка арматуры и соединений,

- погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

18.	Пункт:	Разборка существующих труб и их элементов.

Единица измерения:	м3

Разборка железобетонных элементов труб и укреплений измеряется как объем сборного или монолитного бетона элементов труб и укреплений, подлежащих удалению.

Ставка включает:

а     взламывание и разборка железобетонных элементов труб и укреплений

b    срезка арматуры и соединений

с    погрузка на транспорт

d    транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

е    обнесение забором и принятие мер безопасности для территории

f    приведение в порядок существующего уровня грунта и водотоков

18. a	Пункт:	Разборка существующих  металлических труб и их элементов.

Единица измерения:	т

Ставка включает:

а     отрывка трубы

в    погрузка на транспорт

с    транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

d    обнесение забором и принятие мер безопасности для территории

e   приведение в порядок существующего уровня грунта и водотоков

19.       Пункт:             Разборка укреплений откосов насыпи, конусов, регуляционных              сооружений и дна русел у  водопропускных труб.

Единица измерения:     м2

20.       Пункт:             Демонтаж  металлических  опор

Единица измерения:	штук

РАЗДЕЛ 500 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Для расчета всех объемов земляных работ должна быть принята соответствующая компьютерная программа на основании правила Симпсона с использованием поперечников, снятых через каждые 20 м в соответствии с положениями Раздела 300 данных Спецификаций. На косогорах или кривых в плане малого радиуса  Инженер может дать инструкцию, чтобы поперечники снимались на более частом расстоянии.

Для целей замеров берется предпосылка, что один кубический метр материала выемки формирует один кубический метр уплотненной насыпи, и на замеры усадки и утруски дополнительных пунктов не предусматривается.

Для целей замеров все выемки из пригодного материала  и скальных грунтов должны измеряться  как объем уплотненной насыпи и других  мест тела насыпи  за вычетом объемов земляных работ из притрассовых резервов и грунтовых карьеров. Излишки грунта выемки подлежат утилизации.

Если в насыпи происходит просадка или происходит просадка или проникновение насыпи в подстилающий грунт ремонтные работы по восстановлению насыпи в соответствии с требованиями Контракта не должны измеряться для оплаты.

В случае карьеров и месторождений отдельные замеры и оплата не предусматриваются ни по стоимости земли, ни на ведение переговоров с землевладельцами, ни на формирование подъездных дорог, ни на расчистку территории, ни на снятие плодородного слоя почвы, ни на удаление вскрыши и на ее восстановление.

Если территория отсыпки и источники пригодного материала расположены друг от друга на большом удалении, Подрядчик может, с одобрения Инженера, решить утилизировать непригодный материал в отвал и заменить его материалом из карьера. Однако, земляные работы будут измеряться как если бы весь пригодный материал выемки можно было использовать для укладки и уплотнения, поэтому расценки по земляным работам должны быть даны соответственно.

Ставки и цены Подрядчика должны включать все пробные испытания для демонстрации методов уплотнения, которые отличаются от тех, которые указаны в Контракте, кроме того, что такие материалы, уплотненные в ходе таких испытаний и принятые как часть Работ, будут включаться в замеры Работ.

Нарезка уступов в существующей насыпи для уширения не измеряется отдельно, а включается в ставки по выемке и отсыпке, которые должны включать все работы по формированию и уплотнению уступов, фрезерованию и уплотнению поверхностей уступов, и последующей укладке и уплотнению отсыпки на уступы.

1.	Пункт:	Удаление плодородного слоя почвы

Единица измерения:	м3

Удаление плодородного слоя почвы измеряется по поперечному сечению до и после удаления плодородного слоя.

Ставка включает:

- выемка и погрузка на транспорт,

- все перевозки,

- складирование на место укладки в постоянные работы или во временные штабеля или на другие одобренные площадки, включая предоставление площадей для хранения,

- многократная доставка материала выемки,

- защита Работ от воздействия воды,

Плодородный слой, снятый за пределами согласованной площади, не замеряется к оплате, и Подрядчик должен будет восстановить такие площади в соответствии со Спецификациями за свой счет.

2.	Пункт:              Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи

Единица измерения:	м3

Выемка пригодного материала измеряется как объем пустот, полученных в существующем грунте за исключением снятого плодородного слоя и снятого материала покрытия, и минус объем удаленного непригодного материала, скального грунта.

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя следующее:

- разработка грунта

- рыхление и киркование  грунтов, разработка скальных пород буровзрывным методом  до или во время разработки выемки,

- доработка выемки дна в скальном грунте накладными зарядами и очистка откосов выемки от нависших камней и обломков породы,

- погрузка на транспорт,

- перевозка, складирование и уплотнение во временных штабелях, включая обеспечение площадок под штабеля,

- отбор материала указанного типа и послойная укладка на участках насыпи в местах, указанных на чертежах или как определено Инженером,

- распределение и разравнивание

- защита подстилающего слоя пригодным материалом и его последующее удаление,

- замена пригодного материала, который будет сочтен непригодным,

- удаление непригодного материала в отвал,

- подбор, разделение и многократная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды,

- крепления для земляных работ,

- ожидание, пока оттает мерзлый пригодный материал,

- рыхление материала для доведения его до пригодного материала для насыпи,

- формирование и уплотнение откосов, нарезка уступов и берм ,

- принятие мер предосторожности во избежание повреждений собственности, конструкций, водоотводных канав и коммуникаций,

- дополнительная выемка, которая может потребоваться Подрядчику для занятия под рабочие площади, строительные леса, опалубку и другие временные работы и их последующее заполнение одобренным материалом и уплотнение,

- в случае водотоков и труб, профилирование русел, а также работа в потоке воды и его регулирование.

3.	Пункт:	Замена слабых грунтов насыпи

Единица измерения:	м3

Замена слабых грунтов насыпи измеряется как объем пустот, полученных в теле насыпи  земляного полотна  после удаления слабых грунтов за исключением материала дорожной одежды  и пригодного материала.

4.	Пункт:	Срезка обочин и существующей насыпи

Единица измерения:	м3

Срезка обочин и существующей насыпи измеряется как объем пустот, полученных в теле насыпи  земляного полотна  после удаления  обочин и существующей насыпи.

Ставка по пунктам 5 и 6 включает те же работы, что и по  пунктам 2,3 и 4

5.	Пункт:	Рыхление и нарезка уступов на  откосах насыпи.

Единица измерения:	м3

Рыхление существующих откосов осуществляется на глубину 0,25 м и нарезка уступов выполняется в местах уширения и досыпки земляного полотна.

Ставка  включает:

- выемку на любую глубину любого материала и погрузка, включая рыхление и киркование материала,

- нарезка уступов, утрамбовка, планировка и уплотнение участков разработки,

- рыхление существующих откосов на глубину 0,25 м.,

- погрузка на транспорт,

- временное хранение в штабелях, выемка их штабелей и укладка и уплотнение пригодного материала в качестве обратной засыпки откосов конусов,

- удаление непригодного материала на территорию отвала,

- замена пригодного материала, признанного непригодным,

- отбор, разделение и многократная поставка материалов, включая разламывание пригодного материала для использования в насыпи

- защита земляных работ от воздействия воды,

- укрепление земляных работ,

- защита подстилающих слоев,

- ожидание оттаивания замороженных материалов.

6.	Пункт:           Разработка котлованов под  фундаменты    опор мостов, траншей

для  укрепления  подошвы  откосов  в  грунтах,   пригодных   для

обратной засыпки и  насыпи

Единица измерения:	м2

Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки и насыпи, измеряется, как объем пустот, полученных для укладки  фундамента конструкции. Объем является производной площади плана дна фундамента и глубины от подошвы бетонной подготовки до существующего уровня грунта, или если был снят плодородный слой почвы, то  до уровня плодородного  слоя, минус объем выемки под конструкцию в непригодном материале.

7.      Пункт:            Разработка котлованов под  фундаменты    опор мостов, траншей для укрепления подошвы откосов в грунтах, непригодных для обратной засыпки и насыпи

Единица измерения:	м3

Разработка котлованов под  фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки и насыпи, измеряется, как объем пустот, полученных для укладки фундамента конструкции. Объем является производной площади плана дна фундамента и глубины от подошвы бетонной подготовки до существующего уровня грунта, или если был снят плодородный слой почвы, то до уровня плодородного слоя, минус объем выемки под конструкцию в пригодном материале.

Ставка по  пунктам 6 и 7 включает:

- разработку грунта,

- рыхление и киркование грунтов, 1-скальных пород буровзрывным методом до и во время разработки выемки,

- доработка выемки дна в скальном грунте накладными зарядами и очистка откосов выемки от нависших камней и обломков породы,

- погрузка в транспорт,

- защита подстилающего слоя пригодным материалом и его последующее удаление

- замена пригодного материала, который будет сочтен непригодным, бетоном класса 10/20

- перевозка, складирование и уплотнение во временные штабеля, включая обеспечение площадок под штабеля и удаление непригодного  материала в отвал,

- отбор, разделение и многократная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды

- крепления для земляных работ

- ожидание  оттаивания мерзлого пригодного материала,

- рыхление пригодного материала для доведения его до соответствия с требованиями для  материала  насыпи

- уплотнение дна и откосов  выемки

- дополнительная выемка, которая может потребоваться Подрядчику для занятия под рабочие площади, строительные леса, опалубку и другие временные работы и их последующее заполнение одобренным материалом и уплотнение

- в случае водотоков и труб, профилирование русел, а также работа в воде  и управление потоком воды

8.	Пункт:	Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь

Единица измерения:	м2

Подготовка существующей поверхности грунта под насыпью измеряется в квадратных метрах всей площади под уплотненной насыпью.

Ставка включает:

- удаление слабых грунтов, непригодного материала и других дефектных площадей,

- рыхление на глубину 150 мм, утрамбовка, и выравнивание  поверхности,

- прикатка, трамбование и уплотнение грунта/основания,

- подготовка поверхности  грунта/основания перед отсыпкой насыпи,

- принятие мер по защите подстилающего слоя от отрицательного воздействия воды и использование строительной техники

9.	Пункт:	Отсыпка насыпи из притрассовых резервов

Единица измерения:	м3

Отсыпка насыпи из притрассовых резервов  измеряется, как объем уплотненной насыпи.

10.	Пункт:	Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров

Единица измерения:	м3

Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров измеряется, как объем уплотненной насыпи  на подтопляемых участках и других участках отсыпки, как указано в чертежах или рекомендациях Инженера, кроме тех участков, которые примыкают к искусственным сооружениям и мостам.

Ставки по пунктам 9 и 10 включают:

- выбор материала, предоставленного Подрядчиком для согласования Инжененром из источников за пределами строительной площадки, включая притрассовые резервы и грунтовые карьеры,

- разработка материалов,

- погрузка на транспорт и транспортировка из источников Подрядчика.

- рыхление и киркование грунтов при необходимости ,

- Распределение и выравнивание в тело насыпи в местах подтопления или других местах, как указано на Чертежах и Инженером

- Отбор материалов указанных типов  и укладка в слои или складирование  в местах, указанных на чертежах, или по указанию Инженера

- Выполнение требований по выравниванию давления земли или последовательность при укладке,

- Укладка материала на откосы в стороне от вертикально дренирующих слоев и обеспечение временного водоотвода с целью предотвращения попадания поверхностных вод в такие дренирующие слои,

- Многократная доставка материалов выемки,

- Защита земляных работ от воздействия воды,

- Ожидание оттаивания замороженных материалов,

- утрамбовка и профилирование до требуемого уровня и контуров,

- защита подстилающего слоя пригодным материалом, и его удаление впоследствии,

- замена пригодного материала, который был признан непригодным,

- восстановление площадей разработки, включая смягчение контуров  и откосов в соответствии с Контрактом.

11.	Пункт:	Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с

насыпью, конусов и регуляционных сооружений.

Единица измерения:	м3

Отсыпка грунта  из грунтовых карьеров на площадях возле искусственных сооружений  и конусов измеряется как объем уплотненного материала, минус объемы пригодного материала, полученного  из выемки или притрассовых резервов, а также за вычетом объемов фракционированного (дренирующего) материала.

## 12.	Пункт:	Отсыпка  из дренирующего грунта на сопряжении мостов с

## насыпью и конусов

Единица измерения:	м3

Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении мостов с   насыпью, конусов, и обратная засыпка котлованов измеряется как объем уплотненного, гранулированного (дренирующего) материала, минус объем отсыпки грунтов, полученных из всех других источников.

Ставки по пунктам 11,12 и 13 включают то же самое, что входит в ставки по пунктам 9 и 10.

13.	Пункт:         Обратная засыпка котлованов

Единица измерения:	м3

Обратная засыпка котлованов измеряется, как объем уплотненного материала, за исключением дренирующего грунта

14.	Пункт:	Утилизация излишков пригодного материала

Единица измерения:	м3

Утилизация излишков пригодного материала измеряется, как объем пригодного материала, изъятого из грунта в рамках строительной площадки, измеренный в соответствии с данным разделом, минус объем уплотненной насыпи.

Ставка  по пункту 15 включает:

- транспортировку и укладку в штабеля за пределами площадки, предоставленной Подрядчиком,

- многократную доставку материалов выемки,

- восстановление площадок отвала,

- распределение складированного материала в пределах контуров площадки и откоса  в соответствии со Спецификациями.

15.          Пункт:	Уплотнение грунта в насыпи

Единица измерения:	м3

Уплотнение грунта в насыпи и в других площадях отсыпки, кроме участков, примыкающих к конструкциям, измеряются как объем полученной насыпи или заполненных пустот до окончательного уровня земляных работ от существующего уровня грунта.  Или, в случае удаления плодородного слоя, от уровня подпочвы, и объем всех пустот, полученных ниже уровня грунта после удаления непригодного материала или участков откосов.

16.          Пункт:	Доуплотнение существующей насыпи

Единица измерения:	м3

17.          Пункт:	Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и

регуляционных сооружений.

Единица измерения:	м3

Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и обратной засыпки котлована, измеряется как объем пустот в котловане или другой выработке минус объем фундамента конструкции, бетонной подготовки и части конструкции, поместившихся в полученном котловане, и минус объем гранулированного уплотненного материала.

18.          Пункт:	Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с

насыпью, конусов и обратной засыпки котлована

Единица измерения:	м3

Уплотнение гранулированного (дренирующего) грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и обратной засыпки котлованов, измеряется как объем пустот в котловане или другой выработке минус объем фундамента конструкции, бетонной подготовки и части искусственных сооружений, разместившихся в полученном котловане, и минус объем пригодного уплотненного материала.

Ставки по пунктам 16, 17, 18, 19 и 20 включают следующее:

- распределение и разравнивание,

- распределение,  разравнивание и уплотнение пригодного материала для защиты подстилающего слоя  и его последующее удаление,

- работы, необходимые для получения приемлемой поверхности грунта, где принимается метод укладки и уплотнения материала в слабый грунт или под водой,

- подготовка откосов,

- полив водой или высушивание для корректировки влажности,

- уплотнение,

- защита земляных работ от воздействия воды, и крепления для земляных работ,

- планировка, утрамбовка и уплотнение откосов, уступов и берм,

- выполнение требований по разравниванию давления земли или последовательности при отсыпке.

19.	Пункт:	Завершающая отделка земляного полотна

Единица измерения:	м2

Подготовка поверхности земляного полотна перед укладкой дорожного покрытия измеряется в квадратных метрах.

Ставка включает следующее:

- выемка слабых участков, непригодного материала и других дефектных участков,

- поставка, укладка, распределение и уплотнение заменяемого материала насыпи,

- уплотнение, выравнивание и укатка поверхности,

- окончательное уплотнение,

- завершение основания до укладки подстилающего слоя и прочего материала,

- принятие мер по защите подстилающего слоя от разрушений в связи с проникновением воды и использованием строительной техники.

20.	Пункт:	Устройство новых кюветов

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт,

- транспортировка и укладка излишков материалов выемки за пределами строительной площадки на площади, предоставленные Подрядчиком,

- содержание существующих выходов.

21.	Пункт:	Расчистка и перепрофилирование существующих водотоков

Единица измерения:	м3

Расчистка и перепрофилирование существующих водотоков измеряется как объем выемки на основании согласованных поперечных сечений, подготовленных на основании топографической съемки Подрядчика.

Ставка включает в себя следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- укладка и уплотнение пригодного материала выемки или из карьеров на низких участках,

- транспортировка и укладка излишков материалов выемки в штабеля за пределами строительной площадки на площади, предоставленные Подрядчиком,

- расчистка и удаление мусора и сорняков в штабеля, предусмотренные Подрядчиком за пределами строительной площадки,

- утрамбовка откосов, профилирование дна и уплотнение завершенного уровня, включая замену всех слабых участков, если необходимо,

- работа в потоке воды и управление им,

- содержание существующих выходов.

22.	Пункт:	Укладка плодородного слоя почвы

Единица измерения:	м2

Укладка плодородного слоя почвы измеряется в квадратных метрах грунта, на который по инструкции необходимо уложить плодородный слой.

Ставка включает в себя следующее:

- удаление мусора и камней с поверхности земляных работ, на которые укладывают плодородный слой,

- выемка из штабелей, погрузка на транспорт, транспортировка, укладка, распределение, разравнивание и уплотнение плодородного слоя на кромках, центральном резерве и откосах выемки и насыпи, а также на участках, где Контрактом предусмотрены другие площади отсыпки.

- увлажнение и содержание плодородного слоя почвы до появления естественной растительности.

23.	Пункт:	Растительный грунт для разделительной полосы

Единица измерения:	м3

Зысыпка разделительной полосы растительным грунтом измеряется, как объем уплотненной насыпи  на участках отсыпки, как указано в чертежах или рекомендациях Инженера.

Ставка включают:

- выбор материала, предоставленного Подрядчиком для согласования Инжененром из источников за пределами строительной площадки, включая притрассовые резервы и грунтовые карьеры,

- разработка материалов,

- погрузка на транспорт и транспортировка из источников Подрядчика.

- Распределение и выравнивание, как указано на Чертежах и Инженером

- Отбор материалов указанных типов  и укладка в слои или складирование  в местах, указанных на чертежах, или по указанию Инженера

- Выполнение требований по выравниванию давления земли или последовательность при укладке,

- Защита земляных работ от воздействия воды,

- утрамбовка и профилирование до требуемого уровня и контуров,

- замена пригодного материала, который был признан непригодным,

24.	Пункт:	Стабилизация грунта

Единица измерения:	м2

25.	Пункт:	Рекультивация земель, нарушенных при строительстве

Единица измерения:	га.

РАЗДЕЛ 600 - ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,  ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Отдельных пунктов по замерам и оплате выемки и насыпи на водопропускных трубах и мелким водопропускных конструкциях не предусматривается, кроме случаев, указанных ниже.

1.	Пункт:	Водопропускные трубы  из сборного железобетона

Единица измерения:	погонный метр

Бетонные водопропускные трубы измеряются как длина трубы по оси до задней стенки любого оголовка или до края устоя примыкающей существующей трубы.

Ставка включает в себя следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб, укреплений и других различных компонентов и материалов,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепления для земляных работ,

- работа вокруг коммуникаций и защита их,

- дополнительные рабочие площади, необходимые для Подрядчика,

- срезка, укладка и присоединение труб, включая их соединение с оголовками,

- присоединение труб к существующим трубам,

- нанесение гидроизоляции на швы, включая подготовку поверхности,

- обратная засыпка пригодным отобранным материалом до уровня основания, включая уплотнение,

- оставление подпорок в земле, если одобрено Инженером,

- расчистка и содержание,

- работа в потоке воды и управление им

2.	Пункт:	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и 				заменяемых концевых конструкций труб

Единица измерения:	штук

Элементы оголовков из сборного железобетона для новых и заменяемых концевых конструкций труб измеряются по количеству штук, которое должно быть установлено в соответствии с чертежами или с инструкцией Инженера.

3.	Пункт:             Элементы откосных крыльев из сборного железобетона

для новых и заменяемых концевых конструкций труб

Единица измерения:	штук

Элементы откосных крыльев из сборного железобетона на новых и заменяемых концевых конструкциях труб измеряются по количеству штук, которое должно быть установлено в соответствии с чертежами или с инструкцией Инженера.

Ставка по пунктам 2 и 3 включает в себя следующее:

- установка элементов из сборного железобетона, в соответствии с охватом ставки для элементов из сборного железобетона по Разделу 900 данных спецификаций,

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб и других различных компонентов и материалов,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление для земляных работ,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- блок фильтрационного экрана/стенки у подошвы,

- заполнение швов между примыкающими элементами и звеньями на любую ширину, включая опалубку,

- приведение в соответствие существующих бетонных укреплений русел, примыкающих к заменяемым элементам откосных крыльев и оголовков.

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- обратная засыпка и уплотнение до уровня основания,

- работа в потоке воды и управление им,

4.	Пункт:	Металлические трубы

Единица измерения:	п.м.

Ставка включает в себя следующее:

- рытье котлована под тело трубы,

- подготовка под тело трубы из щебеночно-песчаной смеси,

- устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции,

- засыпка котлована бульдозером,

- устройства лотка из монолитного бетона,

- укрепление лотков и откосов щебнем.

5.	Пункт:	Монолитный бетон для ремонта труб, оголовков, 					откосных крыльев   и  фундаментов

Единица измерения:	м3

Монолитный бетон для ремонта труб и фундаментов измеряется как объем пустот, занятых бетонными элементами, включая все перегородки и подушки.

Ставка включает в себя следующее:

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб и других различных компонентов и материалов,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых  или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление для земляных работ,

- уплотнение и подготовка основания, включая бетонную подготовку,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- опалубка, бетон и армирование в соответствии с охватом ставки, предусмотренным по подобным пунктам в Разделе 900,

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- обратная засыпка и уплотнение до уровня основания,

- расчистка и содержание,

- работа в потоке воды и управление им,

6.          Пункт:       Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков  сборным/монолитным бетоном.

Единица измерения:	м2

Укрепление монолитным бетоном измеряется в м2 на площади, на которой по инструкции должен быть уложен бетон..

Ставка включает в себя следующее:

- производство и поставка монолитного бетона в соответствии с Разделом 900,

- производство и поставка сборных плит укреплений,

- удаление поврежденных укреплений и погрузка на транспорт,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- подготовка откосов и внутренних поверхностей, утрамбовка, уплотнение и подготовка основания для укладки укреплений,

- укладка и уплотнение основания из щебня,

- подготовка участков для укладки монолитного бетона, включая зачистку, утрамбовку и утилизацию излишков материала,

- укладка сборных плит,

- укладка монолитного бетона,

- уход за бетоном,

- отбор и двойная поставка материалов,

7.          Пункт:              Упор у подошвы откосов

Единица измерения:	м3

К данному пункту применимы требования пункта 4.

8.           Пункт              Каменная рисберма

Единица измерения:	м3

9.	Пункт:	Укрепление каменным  материалом (засыпка промоины)

Единица измерения:	м3

Каменное укрепление измеряется как объем пустот, занятых защитными работами.

Ставка включает в себя следующее:

- удаление поврежденных защитных укреплений и погрузка на транспорт,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление каменным материалом,

10.          Пункт:               Решетчатая конструкция для укрепления откосов

Единица измерения:       м2

Ставка включает в себя следующее:

а   производство и поставка сборного или монолитного бетона в соотв. с Разделом 900,

b     поставка и хранение,

c     удаление поврежденных укреплений и погрузка на транспорт,

d    выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая

рыхление и взламывание материала,

e   транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков

сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

f     подготовка откосов, утрамбовка, уплотнение и подготовка основания для укладки

укреплений,

g    бетонирование монолитного упора класс 30/20 у подошвы откоса,

h    укладка сборных элементов решетчатой конструкции на откос конуса, включая

временные подпорки,

i     закрепление и омоноличивание,

j     заполнение квадратов щебнем фракции 10-40 мм толщиной 100мм,

k     уплотнение и отделка поверхности.

11. 	Пункт:            Приемные  устройства на обочине для сбора воды с земляного

полотна.

Единица измерения:	штук

Объем работ по конструкциям измеряется как количество штук каждого типа

в  соответствии с инструкцией.

12.	Пункт:            Лотки для сбора воды на обочине дороги

Единица измерения:	погонный метр

13.	Пункт:            Лотки для водосброса по откосу земляного полотна

Единица измерения:	погонный метр

Объем работ по бетонным лоткам  измеряется в погонных метрах, которые должны быть построены в соответствии с чертежами или по согласованию Инженера.

Ставка включает по пунктам  10 и 11   следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды,

- подпорки для земляных работ,

- утрамбовка, уплотнение и подготовка основания, включая лотки и бетонную подготовку,

- опалубка, бетон и армирование в соответствии с охватом ставки по подобным пунктам в Разделе 900,

- одобренная полисульфидная гидроизоляция для стыков,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- обратная засыпка и уплотнение до существующего уровня грунта,

- работа в потоке воды и управление им,

- дополнительная площадь, необходимая для работы Подрядчика.

14.	Пункт:            Гаситель у подошвы насыпи

Единица измерения:	штук

Объем работ по конструкциям измеряется как количество штук каждого типа в соответствии с инструкцией.

15.      Пункт:             Габионы

## Единица измерения:       м3

## Ставка включает изготовление ящиков из металлической оцинкованной проволоки,

## заполнение их камнем и установку.

## 16.      Пункт:              Железобетонные тюфяки

## Единица измерения:        шт

Объем работ по конструкциям измеряется как количество штук в соответствии с Чертежами или инструкцией Инженера.

17.       Пункт:                Водоприемный бетонный колодец

## Единица измерения:       м3

Ставка включает  следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- защита земляных работ от воздействия воды,

- подпорки для земляных работ,

- утрамбовка, уплотнение и подготовка основания,

- опалубка, бетон в соответствии с охватом ставки по подобным пунктам в Разделе 900,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- обратная засыпка и уплотнение до существующего уровня грунта,

- работа в потоке воды и управление им,

- дополнительная площадь, необходимая для работы Подрядчика.

## 18.        Пункт:         Заполнение пазух бетоном, монолитный бетон зуба лотка

## Единица измерения:       м3

Объем работ по конструкциям измеряется в соответствии с Чертежами или инструкцией Инженера.

## РАЗДЕЛ 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

1.	Пункт:             Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси.

Единица измерения:	м3

2.	Пункт:	Обочины из песчано-гравийной смеси.

Единица измерения:	м3

3.	Пункт:	Основание из щебеночно-песчано-цементной смеси, укрепленной 7% цемента

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя следующее:

- предварительные пробные испытания,

- испытания Подрядчиком с целью демонстрации методов уплотнения,

- материалы и контроль при отборе образцов и испытаниях, проводимых Инженером,

- защита смешанных материалов при переходе и при ожидании складирования,

- обработка и модифицирование материалов для приведения их в соответствие со Спецификациями, включая реагенты, изменяющие пластичность,

- удаление и утилизация материала нестандартного размера способом, одобренным Инженером,

- погрузка, транспортировка и укладка материала в слои покрытия,

- перемешивание и обработка,

- распределение и уплотнение уложенного материала в слоях,

- подпорки для кромок,

- содержание поверхности,

- формирование поперечного профиля,

3а	Пункт:	Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4

Единица измерения:	м3

Фракционированный материал основания, уложенный в один или более слоев рассчитывается в пределах, указанных на чертежах или в инструкции Инженера по каждому типу материала.

Ставка включает в себя следующее:

- предварительные пробные испытания,

- испытания Подрядчиком с целью демонстрации методов уплотнения,

- материалы и контроль при отборе образцов и испытаниях, проводимых Инженером,

- защита смешанных материалов при переходе и при ожидании складирования,

- удаление и утилизация материала нестандартного размера способом, одобренным Инженером,

- погрузка, транспортировка и укладка материала в слои покрытия,

- доставка воды и увлажнение  или просушивание материала,

- перемешивание и обработка,

- распределение и уплотнение уложенного материала в слоях,

- подпорки для кромок,

- содержание поверхности,

- формирование поперечного профиля,

- принятие других мер, требующихся для защиты основания от разрушения в результате проникновения воды и использования строительной техники,

- принятие мер по увеличению толщины и/или прочности подстилающего слоя, чтобы защитить подстилающий слой и нижний слой покрытия от повреждений, связанных с выбранным Подрядчиком методом строительства и строительной техники.

4.          Пункт:                Укрепление обочин

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя:

- транспортировка материала к месту укладки

- укладка материала

- уплотнение материала

5.          Пункт:             Засыпка  разделительной полосы песчано-гравийной смесью (на виражах)

Единица измерения:	м3

- транспортировка материала к месту укладки

- укладка материала

- уплотнение материала.

5.          Пункт:             Засыпка  разделительной полосы песчано-гравийной смесью (на виражах)

Единица измерения:	м2

Ставка включает в себя работы по устройству геотекстиля согласно рабочей документации и с учетом требований Инженера.

РАЗДЕЛ 800 – РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА.

1.	Пункт:  	Фрезерование существующих слоев дорожной одежды,

устроенной с применением битума.

Единица измерения:	м3

Фрезерование существующего дорожной одежды измеряется как площадь плана, которая должна быть удалена по инструкции на глубину до 300 мм или как укажет Инженер. Покрытия на тротуарах, автобусных остановках и других местах вне основной проезжей части не должны измеряться по этому пункту, но включаются в расчистке площадки.

Ставка включает в себя следующее:

- обследование  и предоставление соответствующих отчетов

- нанесение отметок и согласование площади и глубины, подлежащей киркованию,

- фрезерование,

- срезка краев покрытия для придания ровности,

- защита кромок дорожного покрытия, которые остаются на месте,

- работа на крутых склонах,

- работа на любой ширине,

- удаление сфрезерованного материала и расчистка сфрезерованной поверхности,

- погрузка сфрезерованного материала на транспорт,

- утилизация излишков материала по согласованию с Инженером,

- обработка асфальтового отхода для удовлетворения спецификациям на насыпи или дорожную одежду и последующее включение отходов асфальта в строительство,

- отделка, уплотнение или переуплотнение поверхности, полученной после удаления вскиркованного материала.

2.        Пункт:            Подгрунтовка нижнего слоя основания

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины. Расход битума = 0.8л/м2. Ставка включает себя подгрунтовку нижнего слоя основания на основной дороге и на разделительной полосе в местах устройства виражей.

Ставка по пунктам 3 и 4 включает в себя следующее:

- материалы и обслуживание для отбора проб и испытаний, проводимых Инженером,

- расчистка и подготовка поверхностей, на которые должен наноситься слой подгрунтовки,

- дробление, измерение и смешивание материалов,

- защита бордюров, знаков и других элементов обстановки дороги и удаление излишков распыления, которые могут иметь место,

- распыление подгрунтовки и ожидание затвердения материала,

- нанесение подгрунтовки на расстоянии 150 мм за пределами проезжей части в каждую сторону,

- работа на любую ширину

- работа на крутых уклонах,

- ликвидация излишков вяжущих,

- меры, требуемые для периода после нанесения и защиты слоя до тех пор, пока они не будет перекрыты последующими слоями и открыты для движения транспорта.

2a.	Пункт: 		Подгрунтовка основания на примыканиях, площадках отдыха

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины. Расход битума = 0.8л/м2. Ставка включает себя подгрунтовку слоя основания на примыканиях и площадках отдыха.

Ставка включает в себя пункты, изложенные в пункте 2.

2b.	Пункт:		Подгрунтовка верхнего слоя основания

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины. Расход битума = 0.4л/м2. Ставка включает себя подгрунтовку верхнего слоя основания на основной дороге.

Ставка включает в себя пункты, изложенные в пункте 2.

2c.	Пункт:	Подгрунтовка покрытия

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины. Расход битума = 0.8л/м2. Ставка включает себя подгрунтовку покрытия на основной дороге.

Ставка включает в себя пункты, изложенные в пункте 2.

2d.	Пункт:		Подгрунтовка покрытия на примыканиях, площадках отдыха

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины. Расход битума = 0.3л/м2. Ставка включает себя подгрунтовку покрытия на примыканиях и площадках отдыха.

Ставка включает в себя пункты, изложенные в пункте 2.

3.        Пункт:             Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона

Единица измерения:	м3

4.         Пункт:             Крупнозернистый асфальтобетон  для    нижнего слоя

Единица измерения:	м3

4a.         Пункт:    Крупнозернистый асфальтобетон  на примыканиях, площадках отдыха

Единица измерения:	м3

5.         Пункт:	Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия

Единица измерения:	м3

6.         Пункт:             Мелкозернистый асфальтобетон для ремонта

Единица измерения:	м3

Ставка включает себя асфальтобетон для ямочного ремонта покрытия

6a.         Пункт:              Мелкозернистый асфальтобетон для мостов

Единица измерения:	м3

Каждый пункт измеряется в виде уплотненной площади сечения, показанной на чертежах или указанной в инструкции Инженера, без корректировки на допустимое отклонение по толщине слоя, и протяженности плана, измеренной по оси дороги.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка рабочих чертежей с указанием места и последовательности укладки слоев,

- уточнение мест производства работ на поверхности существующего покрытия,

- отбор проб и испытание всех материалов, выполненных с участием Инженера

- разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- дозирование, измерение, нагревание и перемешивание каменных материалов, вяжущего, минерального порошка и активаторов,

- варианты состава смеси с различным содержанием каменных материалов, вяжущего, минерального порошка и активаторов,

- поставка и применение битума в соответствии с требованиями раздела 805 Технических спецификаций,

- разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси асфальтобетона и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- подготовка поверхности для укладки асфальтобетона,

- работа на любой ширине,

- работа на крутых уклонах,

- транспортировка, укладка и уплотнение,

- формирование стыков, включая взламывание существующих битумных слоев для получения вертикальных швов в виде уступов,

- доведение до соответствия вплоть до прилегающих поверхностей, включая нанесение битума,

- укрепление  кромок,

- профилирование выпуклости, уклона и гребня и достижение указанного поперечного профиля поверхности,

- принятие мер по последующей обработке и защите слоев до перекрытия их последующими слоями и открытие дороги для транспорта.

6b.      Пункт:     Мелкозернистый асфальтобетон  на примыканиях, площадках отдыха

и на пешеходных дорожках

Единица измерения:	м3

Ставка включает то же, что и п.6a

6c.      Пункт:     Мелкозернистый асфальтобетон  на разделительной полосе

Единица измерения:	м3

В ставку входит асфальтобетон, укладываемый на разделительной полосе основной дороги в

местах устройства виражей

Ставка включает в себя то же, что и в п.6a

7.      Пункт:     Крупнозернистый асфальтобетон для мостов

Единица измерения:	м3

7a.      Пункт:     Крупнозернистый асфальтобетон для ямочного ремонта

Единица измерения:	м3

Ставка включает себя асфальтобетон для ямочного ремонта покрытия.

РАЗДЕЛ 900 - БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

1.        Пункт:             Тротуарные и разделительные блоки из сборного железобетона,

бетон В35 F300

2.       Пункт:               Шкафные стенки и открылки из сборного

железобетона марки В25, F200

3.        Пункт:              Шкафные стенки, открылки из монолитного железобетона

марки В25, F300

4.        Пункт:              Насадки опор из сборного

железобетона класса В25 F200

5.        Пункт:             Насадки опор из монолитного

железобетона класса В25 F200

6.        Пункт:             Ригели опор из сборного

железобетона класса В30 F200

7.       Пункт:             Монолитный бетон ригеля, подферменных камней, подуклонки

класса В30 F300

8.      Пункт:            Монолитный железобетон класса B25 F200

для фундаментов

9.       Пункт:          Стойки опор из сборного

железобетона класса B30 F300

10.       Пункт:          Стойки опор из монолитного

железобетона класса B25 F300, B25 F50, B25 F200

11.       Пункт:             Омоноличивание сборных элементов опор

бетоном класса B30 F300, B25 F300

12.       Пункт:             Омоноличивание балок и плит пролетного строения

бетоном класса B30 F300, B12.5 F300

13.       Пункт:             Омоноличивание тротуарных и ограждающих блоков

14.       Пункт:          Стенки из сборного

железобетона класса B25, В30, F200

15.       Пункт:          Монолитный железобетон мостового полотна

класса B35 F300

Единица измерения :	м3

Объем рассчитывается для каждого типа и класса указанного бетона по размерам, указанным на Чертежах или в инструкции Инженера. Никаких удержаний не должно производиться при оплате за следующее:

- отдельные буртики, фаски, скосы, карнизы, пазы, углубления, канавки и им подобные, общий периметр поперечного сечения которых составляет 100 мм и менее, измеренный по всем поверхностям контакта с опалубкой,

- армирование,

- в случае бетона с шаблонным профилем, все отклонения общей площадью поперечного сечения 100 мм и менее, измеренные по всей поверхности контакта с опалубкой шаблонного профиля.

- кабельные канавки.

Ставки по монолитному армированному и простому бетону должны включать следующее:

- пробные замесы,

- дозирование и перемешивание цемента, каменных материалов, воды, добавок и реагентов для содействия готовности бетона, включая предоставление информации на рассмотрение,

- отбор и химический анализ проб,

- подготовка поверхностей для укладки бетона,

- подъем, укладка на любую поверхность, уплотнение, в том числе вокруг арматуры, твердение и защита от погодных воздействий,

- обработка сформированных и несформированных поверхностей, указанных на чертежах или в инструкции Инженера,

- все подмости и опалубка,

- укладка на поверхности откосов и на стенки,

- выполнение пробного замеса,

- весь дополнительный бетон для заполнения переходов или рабочих площадей,

- битумная гидроизоляция всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- дренажные отверстия,

- водоотвод с мостового полотна,

- штифты из нержавеющей стали и пропитанная битумом несущая подкладка для переходных плит,

- строительные, расширительные и деформационные швы,

- отверстия, карманы, розетки и им подобное,

r   буртики, фаски, скосы, карнизы, пазы, углубления, канавки и им подобные общий периметр поперечного сечений которых составляет 100 мм и менее

s    окраска бетонных поверхностей полимерцементными красками

Ставка по установке сборных блоков включает в себя следующее:

- поставка, установка и закрепление блоков, как указано на чертежах,

- подготовительные работы до установки блоков,

- доставка, складирование и все транспортные работы,

- укладка элементов по уровню и отвесу,

e    выполнение всех необходимых и присущих работ для завершения работы

Для уширения насадки  и фундаментов

-  очистить поверхность от мусора, грунта и всех других предметов

-  пробурить отверстия диаметром и глубиной в соответствии с указаниями в проекте.

-  установить в пробуренные отверстия стержни назначенного проектом диаметра и длины.

-  заполнение отверстий эпоксидным клеем

-  установка арматурных каркасов

-  бетонирование конструкции с целью ее уширения

16.       Пункт:	Устройство защитного слоя

17.       Пункт:	Монолитный бетон лотков и гасителей

18.       Пункт:            Арматура и закладные детали

Единица измерения :	  	т

В данном пункте измеряются стержни периодического профиля из высокопрочной стали и гладкая арматура, а также закладные детали для монолитного железобетона.

Ставка включает в себя следующее:

- доставка и складирование,

- зачистка, резка и сгибание до определенной длины,

- отходы,

- подпорки и распорки,

- сварка,

- крепление арматуры на месте, включая предоставление проволоки или других материалов для подпорок и связывания арматуры на месте.

19.      Пункт:           Переходные плиты из сборного

железобетона класса B25 F300

Единица измерения :	м3

20.      Пункт:           Объединение переходных плит бетоном класса B35 F300

Единица измерения :	м3

21.      Пункт:           Переходные плиты на тротуарах

Единица измерения :	м3

22.    Пункт:              Сваи из сборного  железобетона

класса B25 F200

Единица измерения :	  	м3

Забитые сваи из сборного железобетона измеряются в  м3

Ставка включает в себя следующее:

- производство и поставка свай из сборного железобетона, включая бетон (с применимыми видами работ из пунктов 1 - 12), армирование (в том числе применимые виды работ по пункту 14), опалубку, подошвы свай, точки сужения, фаски, предварительно изготовленные швы и арматуру швов,

- установка техники по забивке свай, включая ее доставку на строительную площадку, монтаж и запуск оборудования, в том числе сборку и переустановку направляющих каркасов, устройство подъездных путей, подготовка и планировка площадок для размещения сваебойного оборудования, демонтаж, перемещение и удаление техники и оборудования со строительной площадке по завершению процесса погружения свай,

- перенос и установка техники и оборудования на каждой свае, включая подготовку и разравнивание площадки,

- забивка свай, включая предварительное бурение, поставку, установку сваи перед погружением и забивку на указанную глубину или уровень,

- повторная забивка извлеченных свай,

- удлинение свай, включая скалывание бетона, закрепление арматуры, установка опалубки и бетонирование,

- обработка головы свай для подготовки ее к омоноличиванию с насадкой или ростверком, заключающаяся в вырубке бетона, отгибе наружу рабочей арматуры, установке хомутов,

- ведение регистрации забивки свай и представление их Инженеру.

23.       Пункт:            Буровые сваи из монолитного железобетона класса B25 F200

Буровые сваи  измеряются в м3

Ставка включает в себя следующее:

- приобретение, транспортировку, хранение и поставку на строительную площадку металлических обсадных труб диаметром 1,5 м.

- приготовление вязаных арматурных каркасов,

- приготовление бетона (с применимыми видами работ из пунктов 1 - 12 выше) для заполнения полостей обсадных труб после установки арматурных каркасов (в том числе применимые виды работ по пункту 14),

- установка буровой техники, включая ее доставку на строительную площадку, монтаж и запуск оборудования для выпуска бетонной смеси, устройство подъездных путей, подготовка и планировка площадок для размещения буровой техники, предусматривая при необходимости устройство покрытия для установки буровой техники при погружении обсадных труб, демонтаж, перемещение и удаление техники и оборудования со строительной площадке по завершению процесса погружения и бетонирования свай,

- перемещение и установка техники и оборудования для каждой свае, включая подготовку и разравнивание площадки,

- погружение обсадных труб на указанную глубину или уровень, включая предварительное бурение, поставку, установку обсадной трубы перед погружением ,

- обработка головы свай для подготовки ее к омоноличиванию с ригелем, заключающаяся в вырубке бетона, отгибе наружу рабочей арматуры, установке хомутов,

- ведение регистрации погружения и бетонирования свай и представление их Инженеру

24.       Пункт:           Испытание свай

Единица измерения :	штук

Испытания свай измеряются в количестве испытываемых свай.

Ставка включает в себя следующее:

- установка оборудования для испытания свай, включая доставку испытательного стенда, противовеса и сопутствующего оборудования на строительную площадку и последующее его удаление,

- запуск испытательных стендов, противовеса, анкеров, анкерных свай и реперов,

- установку временных наголовников свай и их последующее удаление,

- запуск, работа, содержание и калибровка инструментов и аппаратуры,

- применение и удаление испытательной нагрузки,

g  считывание информации, замеров и наблюдений по поведению испытываемой сваи, регистрация результатов и представление отчетов Инженеру

25.       Пункт:           Испытание буронабивных столбов

26.      Пункт:          Подпорные стены из монолитного бетона класса B20 F200

Единица измерения :	м3

К  пунктам 20 - 25 применимы требования п. 1 – 13, а в части армирования – пункта 14.

27.      Пункт:           Бордюры из сборного/монолитного бетона класса

Единица измерения :	пог.м

Бордюр измеряется в метрах длины.

28.      Пункт:           Бетонные лотки для водосброса

Единица измерения :	м3

Лоток по откосу насыпи измеряется в метрах длины.

Ставка включает в себя следующее:

- поставка и установка блоков водосбросов, как указано на чертежах,

- подготовительные работы до установки блоков,

- доставка, складирование и все транспортные работы,

- укладка элементов по уровню и отвесу,

e    выполнение всех необходимых и присущих работ для завершения работы

29.      Пункт:           Лестничные сходы на откосах путепровода

из сборного железобетона класса B15 F50

Единица измерения :	м3

Лестница на откосе конусов измеряется в погонных метрах длины.

Ставка включает в себя следующее:

- поставка и закрепление сборной ж/б лестницы, как указано на чертежах,

- подготовительные работы до установки и закрепления лестницы,

- доставка, складирование и все транспортные работы,

- укладка элементов по уровню и отвесу,

e    выполнение всех необходимых и присущих работ для завершения работы

30.          Пункт:       Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков  сборным/монолитным бетоном.

Единица измерения:	м2

Укрепление монолитным бетоном измеряется в м2 на площади, на которой по инструкции должен быть уложен бетон..

Ставка включает в себя следующее:

- производство и поставка монолитного бетона,

- производство и поставка сборных плит укреплений,

- удаление поврежденных укреплений и погрузка на транспорт,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- подготовка откосов и внутренних поверхностей, утрамбовка, уплотнение и подготовка основания для укладки укреплений,

- укладка и уплотнение основания из щебня,

- подготовка участков для укладки монолитного бетона, включая зачистку, утрамбовку и утилизацию излишков материала,

- укладка сборных плит,

- укладка арматурной сетки

- укладка монолитного бетона,

- уход за бетоном,

- отбор и двойная поставка материалов,

31.          Пункт:              Упор у подошвы откосов

Единица измерения:	м3

К данному пункту применимы требования пунктов 1-13.

32.       Пункт:           Сборный железобетон для дождеприемных колодцев

33.       Пункт:           Монолитный бетон для дождеприемных колодцев

34.       Пункт:           Снегозадерживающий забор

Единица измерения:	п.м.

РАЗДЕЛ 1000 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

1.	Пункт:	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного		            железобетона длиной 24 метра

Единица измерения :	штук

2.	Пункт:	Плиты из сборного предварительно напряженного	железобетона

длиной 18 метров

Единица измерения :	штук

3.	Пункт:	Плиты из сборного предварительно напряженного	железобетона

длиной 12 метров

Единица измерения :	штук

4.	Пункт:	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного			 железобетона длиной 24 метра

Единица измерения :	штук

Ставка включает в себя следующее:

- проектирование, а также подготовка и представление рабочих чертежей,

- пробные замесы,

- дозирование и перемешивание цемента, каменных материалов, воды, добавок и реагентов, включая предоставление описаний,

- отбор проб и химический анализ цемента,

- бетонирование, уплотнение, в том числе вокруг арматуры, твердение и защита от воздействий окружающей среды,

- обработка сформированных и несформированных поверхностей, как указано на чертежах или содержится в инструкции Инженера,

- опалубка,

- проволока и пучки для предварительного напряжения,

- натяжение и обрезка проволоки и пучков,

- ослабление проволоки и пучков,

- армирование, включая применимые виды работ по пункту 6 Раздела 900

- отверстия, карманы, розетки и им подобные,

- подъемные приспособления,

- доставка, складирование и транспортировка,

- маркировка,

- укладка балок по уровню и отвесу,

- формирование стыков в конструкции между примыкающими балками, включая сварные соединения,

- заполнение между примыкающими балками простым или армированным бетоном, включая дополнительное армирование.

5.	Пункт:	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного			 железобетона длиной 33 метра

Единица измерения :	штук

Ставка включает в себя тоже что и в пункте 4.

РАЗДЕЛ 1100 – РЕМОНТ  БЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

1.	Пункт:	Обследование и выявление дефектов

Единица измерения :	фикс. сумма

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площадке, на которой производится обследование,

- удаление, складирование и повторное крепление к поверхности

- опечатывание и разъединение электричества,

- расчистка путем пескоструйной обработки или под воздействием водной струи высокого давления всех оголенных поверхностей бетона, включая краевые и боковые стенки мостового полотна, опоры, откосные крылья и береговые устои,

- расчистка площадок для проб,

- визуальная инспекция,

- батиметрическая съемка,

- обследование при помощи прибора для измерения защитного слоя арматуры,

- отчеты об обследованиях, включая фотографии, результаты испытаний и чертежи по результатам испытаний.

2.	Пункт:	Испытание на глубину залегания карбонатов

Единица измерения :	штук испытаний

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади обследования,

- бурение или кернование в местах проведения испытаний,

- испытания на наличие карбонатов с использованием раствора фенолфталеина,

- регистрация результатов и отчетность.

3.        Пункт:           Образцы с поверхности бетона и испытания на   содержание  хлоридов

Единица измерения :	штук

Испытания образца из приращения на одну глубину на одной площадке испытаний должны проводиться в количестве 1 испытания.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади обследования,

- бурение и сбор образцов проб,

- испытание на содержание хлорида в одобренной лаборатории,

- регистрация результатов и отчетность.

4.	Пункт:	Замена бетона на глубину менее 100 мм

Единица измерения :	м2

Замена бетона на глубину менее 100 мм измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- пропитка в местах, где Подрядчик решает использовать этот метод обработки,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

5.	Пункт:	Замена бетона на глубину 100 мм и более

Единица измерения :	м3

Замена бетона на глубину 100 мм и более измеряется в кубических метрах ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- пропитка в местах, где Подрядчик решает использовать этот метод обработки,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

6.	Пункт:	Раствор для общего ремонта поверхностей

Единица измерения :	м2

Раствор для общего ремонта поверхностей измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

7.	Пункт:	Удаление ненужных креплений

Единица измерения :	штук

Удаление ненужных креплений измеряется  в количестве ремонтов поверхности, в соответствии с инструкцией.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- срезка или удаление ненужных креплений, включая подъемные крюки, крепления опалубки и им подобные,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

8.	Пункт:	Армирование и закладные детали

Единица измерения :	тонн

Армирование рассчитывается по таблице армирования. Дополнительно не измеряются расходы на установку или отходы при резке. Плотность стали берется 7.850 тонн на кубический метр. В данный пункт включаются стержни из высокопрочной ребристой стали и стальной сетки для армирования.

Ставка включает в себя следующее:

- поставка и складирование,

- зачистка, резка и гнутье до необходимой длины,

- отходы,

- подпорки и распорки,

- сварка,

- крепление арматуры, включая поставку проволоки или других материалов для подпорок и закрепления арматуры на месте,

9.	Пункт:	Штукатурка

Единица измерения :	м2

Штукатурка измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- складирование и защита материалов от погодных воздействий,

- зачистка и подготовка поверхностей,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

РАЗДЕЛ 1200 - РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

1.	Пункт:	Опорные части

Единица измерения :	штук каждого типа для каждого моста

Ставка включает в себя следующее:

- проектирование, подготовка чертежей и представление Инженеру,

- опробирование,

- контроль производителя,

- бурение отверстий и формирование карманов в конструкции и вмонтирование анкерных рукавов, анкерных болтов и штифтов,

- формирование цоколей, включая опалубку,

- сцепляющие реагенты и эпоксидный раствор, цементный раствор или цементное молоко.

2.	Пункт:	Деформационные швы заполненного типа

Единица измерения :	пог. м

Деформационные  швы эластичного типа горячей заливки измеряются как длина в плане, которую необходимо уложить по инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- формирование шовных углублений, включая утилизацию отходов в отвал,

- подготовка и зачистка поверхностей,

- нанесение герметика,

- образование качественного мостового деформационного шва в соответствии с рекомендациями производителя.

3.	Деформационные швы системы Маурер

Единица измерения :	пог. м

Деформационные  швы системы Маурер измеряются как длина в плане, которую необходимо уложить по инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

a  формирование шовных углублений, включая утилизацию отходов в отвал,

b  подготовка и зачистка поверхностей,

c  укладка крайних металлических профилей

d прокладка ленточного неопренового  компенсатора.

4.	Пункт:	Гидроизоляция мостового полотна

Единица измерения :	м2

Гидроизоляция мостового полотна измеряется как площадь гидроизоляционной мембраны, показанной на Чертежах или указанной для формирования.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка бетонной поверхности,

- подгрунтовка бетонной поверхности,

- установка запатентованной гидроизоляционной системы на мостовом полотне в соответствии с инструкциями производителя, включая резку и соединение мембраны,

- формирование мембраны вокруг углов,

- утилизация отходов.

5.	Пункт:        Перильные ограждения из стали

Единица измерения :	пог. м

Пешеходные перила измеряются как длина перил, указанная на Чертежах как подлежащая монтажу, или как укажет Инженер. Ставка включает в себя также перильное ограждение на лестничных сходах.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка рабочих чертежей и представление Инженеру,

- поставка и монтаж пешеходных перил, включая временные подпорки для обеспечения точности по уровню и отвесу,

- вмонтирование анкерных элементов или розеток для болтов в новый бетон,

- сверление существующего бетона для формирования отверстий для розеток и установки болтов,

- укладка цементного раствора под пластинки основания, включая затвердение,

- окраска пешеходных перил,

6.	Пункт:	Транспортные ограждения из стали

Единица измерения :	пог. м

Транспортные ограждения измеряются как длина ограждений, указанная на Чертежах как подлежащая монтажу на мосту, измеренном по осевой линии вдоль оси ограждения.

Ограждения, монтируемые на подъездах к мосту измеряются в Разделе 1300, Обстановка дороги.

Ставка включает в себя следующее:

- производство и монтаж элементов ограждений, включая все крепления и стяжки, а также временные подпорки для обеспечения точности по уровню и отвесу,

- вмонтирование анкерных элементов или розеток для болтов в новый бетон,

- укладка цементного раствора под пластинки основания, включая твердение

- окрашивание готовых поверхностей.

7.	Пункт:	Водоприемные воронки и трубы

Единица измерения :	шт

Водоприемные воронки и трубы измеряются в количестве устанавливаемых конструкций в соответствии с указаниями в проекте. Трубы применяются асбестцементные в конструкциях дождеприемных колодцев.

8.	Пункт:	Металлические щиты ограждения контактной сети

Единица измерения :	пог. м

Металлические щиты измеряются как длина ограждений контактной сети. Щиты устанавливаются в створе перильного ограждения на путепроводах через железную дорогу над каждым контактным проводом в соответствии с указанием на чертежах.

9.	Пункт:	Резиновые прокладки под тротуарными блоками

Единица измерения :	пог. м

10.	Пункт:	Нарезка и заполнение штраб битумной мастикой

Единица измерения :	пог. м

11.	Пункт:	Устройство каменной рисбермы

Единица измерения :	м3

Ставка включает в себя работы по устройству каменных рисберм в конструкциях водоотводных сооружений на путепроводах, также включает в себя работы по устройству каменной наброски в конструкции  оросительной скважины. В ставку не включены объем работ на устройство каменных рисберм в конструкциях водопропускных труб.

РАЗДЕЛ 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

1.	Пункт:	Маркировочные столбики полосы отвода.

Единица измерения:	штук

Маркировочные столбики измеряются по количеству штук как показано на чертежах или будет указано в инструкции.

2.	Пункт:	Дорожно – сигнальные столбики

Единица измерения:	штук

Дорожно – сигнальные столбики измеряются по количеству штук как показано на чертежах или будет указано в инструкции.

3.	Пункт:	Километровые столбы.

Единица измерения:	штук

Километровые столбы измеряются по количеству штук как показано на чертежах или будет указано в инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- для элементов обстановки дороги удаление и вывоз для сохранности существующих столбов, утилизация поврежденных столбов, негодных для повторного использования, окраска столбов, признанных годными к использованию и поставка новых или заменяемых столбов по мере необходимости,

- для других типов обстановки пути поставка новых столбиков,

- выемка любого материала на любую глубину,

- монтаж столбиков, включая все временные подпорки и распорки,

- заливка, уплотнение и затвердение бетона Класса 20/20 в фундаменте столбиков и армирование, если потребуется,

- уплотнение обратной засыпки,

- погрузка и утилизация излишков материала котлована способом, одобренным Инженером,

- окраска,

- нанесение светоотражающих полосок

4.	Пункт:	Постоянные дорожные знаки

Единица измерения:	штук

Постоянные дорожные знаки измеряются в количестве штук лицевых щитов, как показано на чертежах или указано в инструкции, независимо от количества щитов, прикрепляемых к каждой опоре, по следующим категориям:

- < 1 м2

- от 1 м2 до 2 м2

- от 2 м2 до 5 м2

- > 5 м2

Ставка включает в себя следующее:

- выемка любого материала на любую глубину,

- монтаж одностоечных или двустоечных опор, включая временные стяжки и подпорки,

- все приспособления и крепления,

- укладка, уплотнение и затвердение бетонного фундамента класса 20/20,

- поставка, укладка и уплотнение отобранного материала для обратной засыпки,

- погрузка и утилизация излишков материала способом, одобренным Инженером,

- производство, поставка и обработка лицевых щитов,

- крепление лицевых щитов,

- временное ограждение знака до тех пор, пока он не войдет в силу.

5.	Пункт:	Транспортные ограждения

Единица измерения:	погонный метр.

Как показано на Чертежах или как указано в инструкции Инженера. Измерения производятся по длине проекции вдоль оси бруса между концевыми элементами, указанными на чертежах для каждой категории или до стыка с транспортными ограждениями на мостовом полотне. Ограждения, показанные на чертеже как “ремонт и монтаж” заново не проектируются, а измеряются как “новые” ограждения только в связи с тем, что такие расстояния потребуют новых концевых секций или заменяемых элементов, а статьи должны быть расценены соответственно.

Ставка включает в себя следующее:

- вбивание или выемка любого материала на любую глубину, включая погрузку на транспорт, поддерживание бортов и защита выемки от воздействия воды,

- в случае “новых ограждений”: производство, окраска и монтаж всех новых компонентов ограждений, концевых элементов, креплений и стяжек, присоединение к транспортным ограждениям на мостах и временные опоры для обеспечения точного уровня и отвеса,

- в случае “ремонта ограждений”: взятие со склада, очистка, ремонт и окраска, а также монтаж существующих компонентов ограждений и приспособлений по согласованию с Инженером, включая новые концевые элементы, замену прочих элементов и приспособлений по мере необходимости, соединение с транспортными ограждениями на мостах и временные подпорки для обеспечения точного уровня и отвеса,

- сохранение опор,

- бетонирование фундамента бетоном класса 20/20, включая опалубку и армирование, где необходимо,

- поставка и уплотнение отобранной обратной засыпки,

- утилизация излишков материалов способом, одобренным Инженером.

6.	Пункт:	Количество терминалов транспортных ограждений.

Единица измерения:	штук

7.	Пункт:	Автобусные павильоны

Единица измерения:	штук

8.	Пункт:	Ремонт автобусных павильонов.

Единица измерения:	штук

Автобусные павильоны измеряются в количестве каждого типа, которые необходимо построить.

Ставка включает в себя следующее:

- выемка любого материала на любую глубину,

- погрузка на транспорт и перевозка в отвал всех излишков материала,

- бетон и армирование, включая приемлемые виды работ по пунктам 1 – 6 Раздела 900,

- подгонка элементов, как необходимо для работы вручную,

- маркировка для отчетности и доставки в соответствующей последовательности,

- подъемные устройства, включая удаление и несущие платформы,

- поставка, складирование и вся транспортировка,

- временные подпорки и распорки во избежание смещения,

- подготовка поверхностей для укладки сборных элементов,

- поставка, укладка и уплотнение материала подушки,

- поставка, укладка и уплотнение асфальтобетонного покрытия,

- монтаж по уровню и отвесу, включая работы на откосах,

- заделывание и герметизация стыков между сборными элементами,

- поставка и установка скамеек,

- поставка и монтаж указательных знаков.

9.        Пункт:       Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай

аварийной ситуации.

Единица измерения:	штук

10.        Пункт:       Туалеты на два очка.

Единица измерения:	штук

11.        Пункт:      Наыес-беседка.

Единица измерения:	штук

12.        Пункт:     Эстакада тупиковая.

Единица измерения:	штук

13.        Пункт:    Скамейки.

Единица измерения:	штук

14.        Пункт:    Мусоросборник.

Единица измерения:	штук

15.        Пункт:    Бортовой камень БР 100.30.15.

Единица измерения:	п.м.

15.        Пункт:    Бортовой камень БР 100.20.8.

Единица измерения:	п.м.

РАЗДЕЛ 1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

1.	Пункт:	Дорожная разметка - Белые линии

Единица измерения:	линейный метр

Белые линии измеряются в погонных метрах разметки, которая должна быть уложена предусмотренной ширины. Измеряется только твердая линия. Промежутки между разметкой не измеряются.

Ставка по белой линии включает в себя следующее:

- зачистка и высушивание поверхности,

- нанесение материала для разметки, включая использование светоотражающих стеклянных шариков,

- подгрунтовка

2.	Пункт:	Дорожная разметка - Символы

Единица измерения:	м2

Символы дорожной разметки, включая цифры, буквы, стрелки и пр., измеряются в квадратных метрах разметки, которая должна быть уложена по инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- зачистка и просушивание поверхности,

- нанесение маркирующего материала, включая использование светоотражающих стеклянных шариков,

- подгрунтовка,

- апострофы и акценты в случае числительных и букв.

3.	Пункт:	Дорожная разметка  (вертикальная)

Единица измерения - м2..

РАЗДЕЛ 1600 – ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ  ПОКРЫТИЕ

1.         Пункт:    Цементобетон для нижнего слоя покрытия

Единица измерения – м3

2.         Пункт:    Цементобетон  для верхнего слоя покрытия

Единица измерения – м3

Каждый пункт измеряется в виде уплотненной площади сечения, показанной на чертежах или указанной в инструкции Инженера, без корректировки на допустимое отклонение по толщине слоя, и протяженности плана, измеренной по оси проезда.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка рабочих чертежей с указанием места и последовательности укладки слоев,

- уточнение мест производства работ на поверхности существующего покрытия,

- отбор проб и испытание всех материалов, выполненных с участием Инженера

- разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- дозирование, измерение, перемешивание каменных материалов, вяжущего, воды и добавок для бетона,

- варианты состава смеси с различным содержанием каменных материалов, вяжущего, воды и добавок для бетона,

- поставка и применение цемента в соответствии с требованиями раздела 1603 Технических спецификаций,

- разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси цементобетона и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- подготовка поверхности для укладки цементобетона,

- работа на любой ширине,

- работа на крутых уклонах,

- транспортировка, укладка и уплотнение,

- формирование стыков,

- доведение до соответствия вплоть до прилегающих поверхностей,

- укрепление  кромок,

- профилирование выпуклости, уклона и гребня и достижение указанного поперечного профиля поверхности,

- принятие мер по последующей обработке и защите слоев до перекрытия их последующими слоями и открытие дороги для транспорта.

3.	Пункт:	Цементобетон на сопряжении с асфальтобетоном, толщиной 50см

Единица измерения – м3

Устраивается на сопряжении цементобетонного покрытия с афальтобетоном.

4.       Пункт:    Нарезка деформационных швов

Единица измерения – м

Деформационные швы измеряются  как длина в плане, которую необходимо уложить по

инструкции

Ставка включает в себя следующее:

а   формирование шовных углублений, включая утилизацию отходов в отвал,

в   подготовка и зачистка поверхностей,

с    прокладка досок,

d   заполнение  герметизирующим изоляционным материалом

5.      Пункт:       Дюбели и анкеры

Единица измерения - т

Ставка включает   размеры, установку и прокладку дюбелей и анкеров в соответствии с Чертежами

5.      Пункт:      Выравнивающий слой из черного песка

Единица измерения – м3

Ставка включает в себя следующее:

a   подготовка рабочих чертежей с указанием места и последовательности укладки слоя,

b   уточнение мест производства работ на поверхности существующего основания,

c    отбор проб и испытание всех материалов, выполненных с участием Инженера

d   разработка, испытание и одобрение формулы рабоычей смеси и последовательности внесения

изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

дозирование, измерение, перемешивание песка и вяжущего,

e   подготовка поверхности для укладки выравнивающего слоя

f   работа на любой ширине,

g  работа на крутых уклонах,

i  транспортировка и укладка,

h  формирование стыков,

j доведение до соответствия вплоть до прилегающих поверхностей,

k    укрепление  кромок,

l   профилирование выпуклости, уклона и гребня и достижение указанного поперечного профиля

поверхности.

7.      Пункт:      Заливка шва сопряжения цементобетонного покрытия с асфальтобетоном

Единица измерения – пм.

РАЗДЕЛ 1700 – КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  ДЭП

Каждый объект дорожно – эксплуатационного пункта выполняется в соответствии с чертежами и с учетом требований инженера.

1.       Пункт:          Административное здание (реконструкция)

Единица измерения:      объект

Стоимость объектов  определяется как резервная сумма

Ставка включает в работы по реконструкции объекта согласно рабочему проекту и с учетом требований инженера.

2.       Пункт:          Гараж (реконструкция)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 1.

3.       Пункт:          Ремонтная мастерская (реконструкция).

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 1.

4.       Пункт:          Склад (реконструкция).

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 1.

5.       Пункт:          Санитарный блок (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя следующее:

a     разработка котлована,

b     обратная засыпка котлована,

c     устройство отмостки,

d     бетонирование фундамента,

e     устройство колонн,

f     устройство ригелей,

g    устройство перекрытий,

h    возведение стен,

k    устройство кровли,

l     установка дверных блоков,

m   установка оконных блоков с остеклением,

n    устройство полов,

o    отделочные работы,

p    внутренние инженерные сети и коммуникации.

6.       Пункт:          Котельная (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

7.       Пункт:          Топливохранилище (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

8.       Пункт:          Водопроводные очистные сооружения (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

9.       Пункт:          Мойка на три машиноместа (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

10.       Пункт:        Помещение оператора (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

11.       Пункт:          База емкостью 500 т для приготовления твердых и жидких противогололедных химических материалов (новое строительство)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

12.       Пункт:          Склад (реконструкция)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 1.

13.       Пункт:          Проходная (реконструкция)

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 1.

14.        Пункт:          КТП

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

15.        Пункт:          Навес для спец.техники

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

16.       Пункт:          Резервуары противопожарного запаса воды 61 м3

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

17.       Пункт:          Летняя площадка для мойки машин.

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

18.       Пункт:          Площадка для автослива

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

19.       Пункт:          Топливораздаточные колонки

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

20.         Пункт:         Подземные резервуары топлива

Единица измерения:      объект

Ставка включает в себя то же что и пункт 5.

21.         Пункт:         Озеленение

Единица измерения:      м2

Ставка включает в себя работы по озеленению территории ДЭП согласно чертежам рабочего проекта и с учетом требований инженера.

22.         Пункт:         Благоустройство

Единица измерения:      м2

Ставка включает в себя работы по благоустройству территории ДЭП согласно чертежам рабочего проекта и с учетом требований инженера.

23.         Пункт:         Инженерные сети

Единица измерения:      п.м.

Ставка включает в себя работы по устройству инженерных сетей на территории ДЭП согласно чертежам рабочего проекта и с учетом требований инженера.