РАЗДЕЛ 100- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

101 ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................................3

102 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА....................................................3

103ОБЪЕМКОНТРАКТА..............................................................................................................................................4

104ОБЪЕКТ......................................................................................................................................................................8

105 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ........................................................................................10

106 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..................................................................................................................11

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................................11

Б ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ......................................................................................................13

В КАЧЕСТВО ВОДЫ..........................................................................................................................................................13

Г КАЧЕСТВО ВОЗДУХА....................................................................................................................................................14

Д ШУМ…………………………………………………………………………………………………………….…... 14

Е ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ....................................................................................................................................................15

Ж ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ.............................................................................................................................15

З МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..................................................................................................16

107 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИНЖЕНЕРУ.....................................................................................16

108 ПРОГРАММА.........................................................................................................................................................17

109 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ......................................................................................................17

110 ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ......................................................................................................................................18

111 ВОДООТВОД..........................................................................................................................................................18

112 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ...........................................................................................18

113 КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ И ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ...................................................................................19

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................................19

Б ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ...............................................................................................................................20

В ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ.............................................................................................................................21

Г КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ................................................................................................................................................22

Д СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ..............................................................................................................................23

Е ТЕКУЩЕЕ, АВАРИЙНОЕ И ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………...23

Ж УДАЛЕНИЕ НЕИСПРАВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ………………………………………………………………...23

114 СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОММУНИКАЦИИ.......................................................................................................24

115 МАТЕРИАЛЫ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ..............................................................................................25

116 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ..........................................................................................................26

117 СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ..........................................................................................................................27

118 ФОТОГРАФИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ........................................................................................27

119 ЩИТЫ С НАДПИСЯМИ НА ГРАНИЦАХ УЧАСТКА..................................................................................27

120 УДОБСТВА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА...........................................................................................................................28

A ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУСТРОЕННЫХ ОФИСОВ НА ОБЪЕКТЕ..........................................................................................29

Б ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАНИЙ..................................................31

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕБЛИРОВАННЫМ ЖИЛЬЕМ ШТАТА ИНЖЕНЕРА...........................................................................33

Г ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ НА ОБЪЕКТЕ.............................................................................................................35

Д ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.....................................................................................................38

Е ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ...........................................................................................................................39

Ж ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА..........................................................................................................................................39

З СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНЖЕНЕРУ.................................................40

И СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА СТРОЕНИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА.............................................................................................40

121 СОКРАЩЕНИЯ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАНДАРТЫ....................................................................41

A СОКРАЩЕНИЯ.................................................................................................................................................................41

Б ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ................................................................................................................................................42

В СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ...............................................................................................................................43

122 ЧАСЫ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА............................................................................................................................48

123 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА..........................................48

124 РАБОТЫ НАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТНИХ............................................................................................................................................................................49

101 ВВЕДЕНИЕ

Настоящие спецификации должны рассматриваться совместно со всеми другими документами Контракта. Любое разночтение между документами, входящими в состав Контракта, должно быть передано Инженеру для разъяснения в соответствии с Условиями Контракта. Если разночтения возникают между английской и русской версиями документа, предпочтение отдается английской версии.

Спецификации разработаны на основании Сборника типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог: I часть – Общие положения; II часть – Типовые технические спецификации по строительству автомобильных дорог; III часть - Типовые технические спецификации по ремонту автомобильных дорог, которые приняты и введены в действие Приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 декабря 2003 года, и действующих на территории Республики Казахстан стандартов, технических указаний и других нормативных документов.

Допускается применение других стандартов, если они имеют технические показатели не ниже показателей, предусмотренных казахстанскими стандартами, и зарегистрированы на территории республики в установленном порядке.

Подрядчик должен самостоятельно ознакомиться с требованиями всех действующих законов, директив, постановлений, правил, уставов и других законодательных и регламентирующих актов, действующих в Казахстане, без каких-либо ограничений в отношении защиты окружающей среды, соблюдения правил по технике безопасности, найма и привлечении зарубежных специалистов, проведения обучения, оплаты налогов, пошлин и других сборов.

102 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Участок км 536-593 автомобильной дороги «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез» расположена в южной части Казахстана, на землях Жамбылского и Жуалынского районов Жамбылской области. Дорога соединяет крупные города страны, наряду с регионами и обеспечивает пропуск  грузо-пассажирского транспорта от границы Россйской Федерации до западных границ Китайской Народной Республики. Дорога является важным сообщением для региона, которая связывает страны Центральной Азии с Россией, Кавказом и странами Восточной Европы. Северная часть транспортного коридора через Европу, Кавказ и Азию (ТРАСЕКА) проходит через порт Актау, который является южной конечной точкой дороги.

Климат в районе проекта резко континентальный, лето жаркое, зима умеренно холодная и с большими суточными и годовыми амплитудами колебания температур . По классификации, которая была принята в бывшем СССР, она входит в V климатическую зону. Средняя температура на территории, где расположена дорога, в самый холодный месяц (январь) и самый теплый месяц (июль)  – 8.9º  и  +21.2ºC, соответственно. Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха составляет +42ºC и –38ºC, что представляет очень сильный перепад температур зимой и летом. Глубина промерзания составляет от 1,09 м до 1,61 м ниже уровня земли. Ежегодный объем осадков очень незначительный, от 100 мм до 200 мм, а толщина снежного покрова неоднородна и нестабильна в течение всей зимы и составляет от 0 до 35 см. Средняя продолжительность плюсовых температур составляет примерно 240 дней с марта по ноябрь.

Местность проекта в целом ровная и слегка холмистая с несколькими возвышенными участками и с  небольшим хребтом Каратау, а также характерны предгорные наклонные равнины. Предгорный шлейф образован слившимися конусами выноса многочисленных горных речек и ручьев, спускающихся со склонов гор Каратау, Киргизского хребта и Чу-Илийских гор.  Поверхность шлейфа представляет собой покатую равнину, наклоненную от гор в сторону центральной части впадины. Абсолютные высотные отметки на участках дороги колеблются в пределах от 630.67 до 1139.73 м. над уровнем моря. Изыскиваемый участок существующей дороги пересекает реки Бакаты, Терис, Карасу, проходит по селу Шакпаката, по пгт. Б.Момышулы, с.Бурно-Октябрьское , в конце участка перед горным массивом Каратау, трасса проходит по перевалу Куюк.

Данный проект предусматривает реконструкцию 58,141 км участка км 536-593 автомобильной дороги «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез», начиная от границы Южно-Казахстанской области в сторону Тараза.

Существующая дорога соответствует параметрам II категории и имеет земляное полотно шириной около 12 м с двухполосной проезжей частью. Состояние земляного полотна хорошее, дорожной одежды – удовлетворительное. Толщина асфальтобетонного покрытия по оси колеблется в пределах от 7 см до 33см. Ширина проезжей части составляет от 7 до 9 м, ширина обочины – 1,7÷4,0 м. Толщина обочин 15÷25 см из гравийно-галечникового песка. Земляное полотно пройдено в насыпи. Высота насыпи колеблется в пределах от 0.8 ÷ 1,2 м, на подходах к мосту, высота насыпи достигает 8.0 м. Основание дорожной одежды повсеместно устроено из галечникового и гравийного грунта с песчаным заполнителем от 20 % до 30 %, слабовлажным, уплотненным. Размеры галек от 30 до 80 мм, реже до 130 мм.Мощность слоя дорожной одежды колеблется в пределах 0.07 – 2.06 м. Плотность по результатам стандартного уплотнения колеблется в пределах 2.20 –2.40 т / м3, естественная влажность от 2.2 – 6.0 %. Коэффициент относительного уплотнения – 1.0.

Насыпной слой представлен суглинками легкими и тяжелыми, от твердой до тугопластичной консистенции. Коэффициент относительного уплотнения – 1.15. На реконструируемом участке находятся 1 мост и водопропускные трубы. Для каждого искусственного сооружения предусмотрены индивидуальные мероприятия по реконструкции.

Участок дороги проходит через сейсмическую зону с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.

Основные способы проезда к месту работ: авиа или по железной дороге до города Тараз, а потом по железной дороге или автотранспортом, либо по железной дороги до станции Бурное, а потом автотранспортом.

103 ОБЪЕМ КОНТРАКТА

- A ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем контракта предусматривает реконструкцию 58,141 км участка км 536-593 автомобильной дороги «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез»

Объем работ предусматривает: уширение и поднятие земляного полотна; срезку по мере необходимости, для обеспечения видимости; устройство новой насыпи на участках спрямления; укладку геотекстиля на рабочий слой земляного полотна на переувлажненых участках, киркование/взламывание/фрезерование по методу холодного ресайклинга существующей дорожной одежды на всю толщину и ширину для повторного использования,  устройство нового подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, щебеночного основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия.; укрепление обочин; реконструкцию мостов, ремонт существующих водопропускных труб и строительство новых; восстановление обстановки пути и устройство разметки; работы по обеспечению безопасности дорожного движения и меры по ослаблению воздействия на окружающую среду.

- 1) Управление движением

Интенсивность движения в августе 2008 года составляла 5816 авт/сутки. Подрядчик несет ответственность за управление транспортным потоком и, за исключением случаев, когда предусмотрено иное, должен обеспечить и содержать все временные объездные дороги, дорожные знаки, ограждения, водопропускные сооружения, необходимые для безопасного проезда транспорта на время выполнения строительных работ.

2) План дороги

За исключением особых случаев, когда, например, проводятся работы по улучшению видимости или спрямление трассы, ось реабилитируемой дороги будет сохранена по существующему плану и профилю дороги, где возможно, чтобы максимально использовать существующее земляное полотно.

3) Согласование плана и продольного профиля дороги

До начала производства работ на любом Участке Подрядчик должен представить на согласование уточненные план, продольный и поперечный профили дороги. Составленные по данным изысканий, они будут использованы в дальнейшем в качестве основы для измерения объемов выполненных работ.

4) Перенос коммуникаций

Работы включают ручные земляные работы в местах трубопроводов и подходах к существующим коммуникациям. Подрядчик несет ответственность за уточнение местоположения всех коммуникаций, планирование, и управление работами, выполняемыми в рамках генерального подряда назначенными сервисными компаниями или специализированными субподрядчиками, по согласованию с владельцами коммуникаций.

5) Земляные работы

На некоторых Участках спрямления потребуются работы по срезке и досыпке, как показано на чертежах или как укажет Инженер, а также на тех Участках, где потребуется корректировка ширины или профиля существующей насыпи.

- 6) Водоотвод и трубы

В зависимости от местных условий и технического состояния могут выполняться следующие виды работ:

- • строительство новых труб;

- • укрепление откосов, входящих и выходящих отверстий, русел.

- 7) Мосты и путепроводы

В зависимости от технического состояния и габарита существующих мостов, могут потребоваться некоторые или все следующие работы:

  - • разборка и замена разрушенных элементов; включая пролетное строение и опоры,

  - • ремонт элементов мостов из бетона и железобетона;

  - • уширение путем установки дополнительных балок и элементов пролетного строения;

  - • работы по очистке и укреплению русла;

  - • замена проезжей части, тротуарных блоков, перильного ограждения;

  - • замена опорных частей;

  - • замена деформационных швов;

  - • восстановление сопряжения мостов с насыпью

  - • укрепление откосов и регуляционных сооружений.

- 8) Дорожная одежда

Меры по реконструкции дорожной одежды включают три варианта строительства, которые применяется в соответствии с состоянием дороги и приведены в ведомости требований по реконструкции дорожной одежды.

Тип дорожной одежды А.

Дорожная одежда с цементобетонным покрытием

Данный тип дорожной одежды состоит из цементобетонного покрытия толщиной 25см,  выравнивющего слоя из песка обработанного битумом толщиной 5см, верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной 7%(по массе) цемента в установке толщиной 18см, нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 30см и укладкой геотекстильного полотна только на переувлажненых участках между конструкцией дорожной одежды и земляным полотном, служащего разделительной мембраной между рабочим слоем земляного полотна и щебеночным основанием.

Тип дорожной одежды Б.

Новая дорожная одежда из асфальтобетона на подходах к мостам и на перевале «Куюк»

Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 толщиной 6см, средний слой покрытия горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон толщиной 9см, нижний слой покрытия горячий высокопористый асфальтобетон  толщиной 12см, верхний слой основания  щебеночная-гравийная-песчаная смесь С-4 толщиной 20см, нижний слой основания природная гравийно- песчаная смесь толщиной 30см.

Тип дорожной одежды С.

Новая дорожная одежда на примыканиях и пересечениях, на площадках отдыха

Верхний слой покрытия горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5см,  нижний слой покрытия горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон  толщиной 6см, верхний слой основания  щебеночная-песчаная смесь С-4 толщиной 18см, нижний слой основания  песчано-гравийная смесь толщиной 20см.

9) Примыкания и пересечения Примыкания и пересечения существующей дороги с другими требуют усовершенствования. Остановочные площадки с автопавильонами, пешеходные дорожки и бордюры должны быть устроены в соответствии с документацией.

10) Разметка и обстановка пути

Разметка должна быть нанесена на всей протяженности дороги, а также на примыканиях и пересечениях. Установка маркировочных столбиков, дорожно-сигнальных столбиков, километровых столбов и дорожных знаков, ограждений и парапетов должна быть выполнена в соответствии с документацией.

### 11) Реконсрукция  ДЭП в с.Б.Момышулы

Работы по реконструкции ДЭП в с.Б.Момышулы  должны быть выполнены в

соответствии  с документацией.

12) Удобства для Инженера

Подрядчик обязан предоставить все необходимые удобства для Инженера и его персонала в соответствии со Спецификациями. Условия работы для Инженера включает полное меблирование офиса и оснащение офисной техникой, обеспечение лаборатории, обеспечение приборами и оборудованием для выполнения изыскательских работ, отбора и испытания образцов, транспортные средства, специальную одежду. Подрядчик обязан содержать и при необходимости ремонтировать, вплоть до замены приборов, оборудования и т. д., которые будут неисправные или повреждены в ходе работ вплоть до завершения Контракта.

### Стандарты и нормы

В качестве стандартов используются стандарты и нормы, действующие на территории Казахстана и СНГ. Подрядчик может предложить также другие национальные стандарты и нормы для материалов и работ при условии, что результат, который будет получен в результате их использования, будет полностью отвечать данным спецификациям.

104 ОБЪЕКТ

Местоположение Объекта описано в Пункте 102 выше и показано на Чертежах.

Участок работ включает дорогу с полосой отвода, за предоставление которой ответственность несет Заказчик, площадки для офисов Инженера, лаборатории, места для грунтовых резервов, карьеров, подъездных дорог, строительной площадки Подрядчика, площадок хранения и всех других рабочих площадок, необходимых для выполнения работ, ответственность за обеспечение которых несет Подрядчик. Участки, выбранные Подрядчиком, должны быть одобрены Инженером и Заказчиком. Заказчик может помочь Подрядчику в отводе земли для площадок и Участков, при условии, что ответственность за них несет Подрядчик.

Все платежи, связанные с приобретением, отводом, или арендной платой за земли для временного пользования, сначала осуществляются Подрядчиком, а затем возмещаются Заказчиком по факту использования, но не более фиксированноей суммы, предусмотренной в п.7.2  Ведомости Объемов Работ №100 Общие требования.

Подрядчик не должен выполнять любую иную работу на объекте, чем та, которая необходима для завершения Контракта, включая любое изменение к ней, указанное Инженером, или любое его продление, которое будет взаимно согласовано между Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчик должен обеспечивать и обслуживать ограждения, озеленение и освещение вокруг Объекта, когда и где это необходимо для безопасности работ, безопасности и удобства населения, включая проезд по дороге и все прочее, необходимое для производства работ с учетом технологии и сроков строительства.

Подрядчик должен обеспечивать и обслуживать все необходимые временные здания, включая, без ограничения, офисы, склады, навесы, хранилища, площадки хранения, мастерские и туалеты, перемещать их как требуется в течение строительных работ и убирать их с участка после завершения работ, или передавать их Заказчику бесплатно, если это предусмотрено Контрактом. Подрядчик должен представлять на рассмотрение для одобрения Инженеру все детали расположения его средств обслуживания на участках, включая без ограничения условия их эксплуатации.

Подрядчик должен быть ответственен за обеспечение и обслуживание всех коммуникаций на Объекте, необходимых для выполнения Работ, включая, без ограничения, условия снабжения электричеством, водой, сжатым воздухом, средствами связи, временного водоотвода и канализаций. Такие услуги должны быть предоставлены для использования исключительно в связи с надлежащим выполнением Работ и Подрядчик несет ответственность за установку и обслуживание всех сооружений, связанных с такими услугами и за выполнение всех соответствующих инструкций, имеющих отношение к ним. Подрядчик должен удалить с объекта все коммуникации и сооружения после завершения Работ или передать их Заказчику бесплатно, если это будет указано Инженером.

После завершения Работ, или ранее, если будет указано Инженером, Подрядчик должен будет удалить все ограждения, заборы, офисы на Объекте и жилье, производственные объекты и подобные сооружения и Временные Работы, кроме тех, которые разрешено использовать иначе, и восстановить территорию Объекта, как указано Инженером.

Подрядчик должен содержать Объект в безопасном, чистом, опрятном и хорошем санитарном состоянии. Он несет ответственность за очистку всего Объекта от любого хлама и мусора и должен производить их вывоз в полном соответствии с соответствующими инструкциями, имеющими силу закона в Казахстане включая, без ограничения, охрану здоровья, безопасности и охрану окружающей среды.

Подрядчик должен предоставить, установить, содержать и удалить после завершения Работ (или ранее, если указано Инженером) информационные щиты, размер которых, расположение, формулировка и цвет, а также местоположение должны быть согласованы с Инженером.

Когда Подрядчик временно приостанавливает работу на Объекте на зиму, или по любой другой причине, он несет ответственность за поддержание всех средств обслуживания Объекта в течение любого такого периода закрытия так, чтобы они были готовы для немедленного использования, когда работа на Объекте будет возобновлена по окончании периода остановки работ.

Подрядчик должен выполнять все обязательства относительно Охраны труда, как изложено или подразумевается в Контракте.

105 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не ограничивая обязательств Подрядчика в соответствии с Условиями Контракта:

Подрядчик должен предпринять все меры, необходимые для того, чтобы обеспечить охрану здоровья, безопасности и благосостояние всех лиц, имеющих право быть на Объекте и должен гарантировать, что Работы выполняются безопасным и эффективным способом. Он должен предпринять все разумные меры предосторожности, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение на Объект и защитить население от любых действий, за которые он отвечает.

Подрядчик, его субподрядчики любого уровня, все лица, нанятые им на Объект, и любое другое лицо, уполномоченное им, чтобы находиться на Объекте, должны неукоснительно выполнять условия всех соответствующих требований, установленных законом, которые могут быть применимы к Работам.

Условия, перечисленные здесь, относительно охраны труда и здоровья, должны применяться и быть обязательными для Подрядчика для любой части Работ на Объекте и для лиц, нанятых субподрядчиками любого уровня. Подрядчик должен гарантировать, что такие соответствующие, надлежащие и адекватные условия включены во все субподрядные договоры, заключенные им.

Подрядчик должен немедленно уведомлять Инженера относительно любых опасных, происшествий или несчастных случаев, которые приводят к смерти, серьезным увечьям или травмам с потерей трудоспособности лицами на срок более чем три дня. Срочно такое уведомление может быть вначале передано устно, но должно, в любом случае, сопровождаться соответствующим всесторонним письменным сообщением в пределах 24 часов с момента возникновения несчастного случая. Подрядчик должен также согласовывать свои действия с любыми требованиями, установленными законом относительно сообщения об опасных происшествиях или несчастных случаях правительству или другим государственным органам.

Подрядчик должен обеспечивать и гарантировать использование соответствующего оборудования и соблюдения техники безопасности для всех рабочих и штата, нанятого непосредственно или косвенно Подрядчиком. Такое оборудование должно включать, но не ограничиваться касками безопасности, защитных очков и других средств защиты глаз, защитных наушников, поясов безопасности, оборудование для безопасной работы на воде, спасательное оборудование, огнетушители и аптечки. Каски безопасности и рабочая обувь должны использоваться всем персоналом на Объекте.

Подрядчик должен назначить одного своего сотрудника на должность Ответственного за технику безопасности на полную ставку, и должен уведомить Инженера о таком назначении. Ответственный за технику безопасности должен иметь опыт во всех вопросах, касающихся охраны труда и здоровья на Объектах и должен быть знаком со всеми соответствующими правилами по технике безопасности и с законодательством. Ответственный за технику безопасности должен получить инструкции от Инженера по вопросам, касающимся здоровья и безопасности персонала на объекте и безопасного ведения работ на объекте.

Ответственный за технику безопасности должен организовать, а все работники должны пройти вводный курс по безопасности в течение первой недели их пребывания на Объекте. В этот начальный курс должны войти вопросы по безопасности и повышению знаний о заболеваниях, передаваемых половым путем (ЗППП), причем эти меры должны координироваться с соответствующими мероприятиями, проводимыми на территории проекта правительственными ведомствами, неправительственными организациями (НПО) и прочими лицами.

Подрядчик должен вести такие записи и составлять такие сводки относительно безопасности работ, здоровья и благосостояния лиц и повреждения собственности, какие Инженер может время от времени предписывать, а также какие предусмотрены законодательством.

Подрядчик должен обеспечивать адекватное освещение (включая достаточные резервные мощности в случае аварии) везде, где какие-либо работы должны выполняться в вечернее время, чтобы гарантировать, что работы могут быть выполнены безопасно.

Подрядчик должен обеспечивать адекватное количество туалетов и других санитарных помещений в районе Объекта, где выполняется работа и гарантировать, что они будут регулярно очищаться и поддерживаться в гигиеничном санитарном состоянии.

Когда Подрядчик временно закрывает работу на Объекте на зиму, или по любой другой причине, он должен гарантировать, что Работы оставлены в безопасном состоянии. Он должен назначить одного своего сотрудника ответственным за Работы в течение такого периода закрытия и должен сообщить Инженеру фамилию и контактный номер телефона такого ответственного лица.

106 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик должен предпринять все необходимые меры предосторожности и гарантировать, что работы и всех связанные с ними действия на Объекте и все внеплощадочные работы выполняются в соответствии с нормами и правилами, связанными с охраной окружающей среды, установленными законом Республики Казахстан, включая требования, предписанные в других главах данного документа.

Подрядчик должен предпринять все меры предосторожности, чтобы избежать любого неприятного шума или вибрации, являющегося результатом выполнения Работ. Насколько возможно, эта работа должна производиться у источника, а не подавление шума после того, как он появился.

Положения этих пунктов могут игнорироваться в случае срочных работ, если это требуется для спасения жизни или собственности, или для обеспечения безопасности Работ.

В случае если какие-либо отходы, обломки или наносы грязи от Объектов складируются на любой смежной территории, Подрядчик должен немедленно вывозить весь такой мусор, чтобы очистить участок и восстановить в первоначальное состояние к удовлетворению Инженера.

При представлении Программы, основанной на Технических спецификациях, Подрядчик должен представить план ослабления воздействия работ на окружающую среду и экологического мониторинга. Если условия Программы по охране окружающей среды не соблюдаются, инженер по надзору за строительством вправе приостановить работы подрядчика. Контроль за выполнением экологической программы Подрядчик возлагает на одного из своих ведущих специалистов, который будет направлять деятельность всего персонала и отчитываться перед Инженером.

План экологического мониторинга и управления должен быть представлен в составе описания организации и технологии производства работ, предложенного Подрядчиком для выполнения работ, требуемого Разделом 109 данных Технических Спецификаций. Экологический план должен включать следующее, и не только:

- i) Расположение строительных лагерей, асфальтобетонных заводов и сопутствующих сооружений. Местоположение, строительство и экологическое восстановление сооружений для жилья строительного персонала, хранения оборудования и транспортных средств, строительных лагерей, асфальтобетонных заводов и подобных сооружений должно быть запланировано и представлено на одобрение Инженера, в том числе сооружения, оговариваемые в частном порядке.

- ii) Мониторинг качества воздуха. Экологический план должен предусматривать предлагаемые базовые показатели состояния окружающей среды перед началом строительства для мониторинга, зафиксированные в точках, определенных Инженером. Показатель общего количества взвешенных частиц (ОВЧ) необходимо зафиксировать как минимум в двух точках, определенных на основании фактического плана строительства, в том числе в точках расположения источников загрязнения (например, АБЗ). Дополнительные базовые показатели для мониторинга могут потребоваться по просьбе Инженера, если будут иметь место непредвиденные обстоятельства.

- В плане охраны окружающей среды должны быть указаны точки и частота проведения текущих инструментальных измерений загрязнения воздуха, в том числе в тех же точках, которые указывались ранее для целей мониторинга показателей, и в других точках. Мониторинг качества воздуха должен проводиться на реже одного раза в месяц в каждой точке и чаще, если Инженер сочтет это необходимым. Если потребуют обстоятельства, Инженер может дать указание о проведении дополнительного анализа качества воздуха

- Подрядчик должен иметь в виду, что в дополнение требований к АБЗ, применяются и следующие положения в отношении ограничений воздействия на качество воздуха:

- a. Запрещено открытое сжигание.

- б. Растворители и летучие вещества должны использоваться в соответствии с требованиями Инженера.

- в. Буровзрывные работы (если таковые предусматриваются) должны проводиться с использованием малых объемов взрывчатого вещества.

- г. Материалы, вызывающие образование пыли, должны перевозиться в закрытом виде.

- д. В ходе выполнения земляных работ грунт должен поливаться водой для поддержания во влажном состоянии во избежание появления пыли, как определит Инженер.

- е. Грузовые автомобили, осуществляющие перевозку грунта, песка или камня, должны быть закрыты брезентом во избежание рассыпания.

- iii) Мониторинг качества воды. В плане должно указываться базовое состояние до начала строительства, зафиксированное в точках, указанных Инженером. Необходимо зафиксировать показатели до начала строительства по взвешенным твердым частицам (ВТЧ), потребности в биологическом кислороде (ПБК), растворенному в воде кислороду (РК), удаление фекальных отходов и уровню масел и жирности. Дополнительный базовый мониторинг может потребоваться в местах расположения крупных источников потенциального загрязнения воды (строительные лагеря и другие источники значительных стоков и жидких отходов). В плане должны быть предусмотрены процедуры рутинного инструментального мониторинга качества воды и стоков со строительных площадок, промежуточных площадок и лагерей строителей не реже одного раза в месяц. Мониторинг должен включать замеры взвешенных твердых частиц (ВТЧ),

- потребности в биологическом кислороде (ПБК), растворенного в воде кислорода (РК), удалению и фекальных отходов и уровня масел и жирности. Инженер может потребовать проведения дополнительного текущего мониторинга качества воды, если потребуют обстоятельства (например, разлив нефти (масла), проведение работ с использованием опасных материалов и т.д.).

- iv) Мониторинг шума и вибраций. Инструментальный мониторинг необходимо на период времени до начала строительства, чтобы уточнить базовые показатели, на основании которых можно будет измерять степень воздействия. Показатели шума и вибрации должны быть измерены до начала строительства не менее, чем в двух точках. В их число должны войти как минимум крупные населенные пункты, расположенные вдоль дороги. Инженер может запросить провести дополнительные замеры базовых показателей в случае непредвиденных обстоятельств.

- Текущий инструментальный мониторинг шума и вибрации необходим как минимум в двух точках, в том числе в тех же местах, где проводились замеры базовых показателей. Инструментальный мониторинг необходимо проводить не реже одного раза в месяц и чаще, если потребует Инженер. Может потребоваться дополнительный мониторинг шума и вибрации во время забивки свай и буро-взрывных работ, или если этого потребует Инженер, по мнению которого это необходимо.

- v) Отношения с населением. План охраны окружающей среды должен предусматривать предлагаемые программы информирования населения до начала строительства, процедуры уведомления и пр.

Весь инструментальный мониторинг качества воздуха, воды, шума и вибрации должен производиться сторонними организациями, приемлемыми для Службы по охране окружающей среды Республики Казахстан и Инженера.

Б ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Все виды топлива и химических веществ должны храниться в строго отведенном месте на жестком фундаменте с обязательным ограждением из колючей проволоки. Место хранения должно быть расположено далеко от источников воды и заболоченных земель. Фундамент и забор должны быть непроницаемыми и обеспечивать размещение цистерн для топлива емкостью 110% от объема цистерны. Заполнение и заправка топлива должны строго контролироваться и выполняться в соответствии с установленным порядком.

Все задвижки и краны должны быть защищены от нежелательного вмешательства и вандализма и должны быть закрытыми и запираться на ключ, когда они не используются.

Содержимое всех емкостей и цистерн должно быть промаркировано.

Должны предприниматься меры во избежание попадания загрязненных сливов в водоотвод или водотоки.

- B КАЧЕСТВО ВОДЫ

Подрядчик должен предотвращать любое вмешательство, связанное с загрязнением водных ресурсов (включая подземную фильтрующуюся воду) в результате выполнения Работ.

Территории, где вода регулярно или периодически используется для целей обеспылевания (включая без ограничения штабеля на бетонных и асфальтобетонных заводах) должны быть спланированы таким образом, чтобы вода стекала в специальные емкости для выпадения в осадок твердых частиц. После выпадения осадка вода может быть повторно использована для обеспылевания и орошения.

Вся вода и другие жидкие отходы, возникающие на Объектах, должны быть собраны и вывезены в специально отведенное место или за пределами Объектов способом, который не должен вызывать шум или загрязнение.

Подрядчик не должен сбрасывать или помещать в воду какие-либо вещества или материалы, появляющиеся в результате выполнения Работ, кроме как с разрешения Инженера и властей, регулирующих затронутый вопрос.

Подрядчик должен всегда гарантировать, что все существующие русла и дренажные сооружения на территории Объекта и смежные с ним - сохранятся в неприкосновенности и защищены от любого мусора и любых материалов, являющихся результатом Работ.

Подрядчик должен защищать все русла рек, водные пути, канавы, каналы, дренажи, озера и тому подобное от загрязнения, заиливания, затопления или эрозии в результате выполнения работ.

Подрядчик должен представить на одобрение Инженера описание своей временной системы водоотвода (в том числе поверхностных канав, ловушек для выпадения осадка, моечных емкостей и водопонижающих колодцев) до начала работ по их устройству.

Г КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Открытое сжигание запрещено. Растворители и летучие вещества должны использовать по инструкции и быть одобрены Инженером.

Подрядчик должен обеспечить эффективное разбрызгивание воды во время доставки и погрузки материалов, когда вероятно образование пыли и должен увлажнять складируемые материалы в сухую и ветреную погоду.

Штабеля запасенных материалов должны храниться под навесами или на временных площадках вдали от жилых зон. Штабеля сыпучих материалов должны быть накрыты чистым брезентом, с применением разбрызгивания воды в сухую и ветреную погоду. Штабеля материала или строительного мусора должны увлажняться до их перевозки, кроме случаев, когда это противоречит Спецификации.

Любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки материалов, способных образовывать пыль, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний борт. Материалы, способные образовывать пыль, нельзя загружать по уровню выше, чем боковые и задние борта, и должны быть закрыты чистым брезентом в хорошем состоянии. Брезент должен быть соответствующим образом закреплен и продлен по крайней мере на 300 мм в каждую сторону и задний борт.

Во время сильных ветров не разрешается, чтобы пыль попадала на территории ближе 200 м от жилья с учетом направления ветра.

Транспорт и техника подрядчика должны содержаться в хорошем рабочем состоянии, и двигатели должны быть выключены, когда они не используются. Необходимо предпринимать должные меры во избежание выхлопа газов от строительного транспорта, техники и заводов, причем Подрядчик должен включить описание таких предлагаемых мер ослабления воздействия и план мониторинга, который должен быть представлен на рассмотрение Инженеру в соответствии с Условиями Контракта.

В жилых районах и других чувствительных зонах, таких как детские сады, больницы и т.д., необходимо заранее предупредить учреждения, на которые может быть оказано влияние, чтобы они предприняли соответствующие меры до начала работ.

Д Шум

При планировании и выполнении Работ Подрядчик должен рассматривать шум, как фактор окружающей среды.

Подрядчик должен использовать заводы и оборудование, соответствующие международным стандартам и требованиям в отношении шума и вибрации, и должен включить в свой план мониторинга и ослабления воздействия на окружающую среду, которые должны быть представлены Инженеру в соответствии с Условиями Контракта, описание мер по снижению шума у источника.

Подрядчик должен принимать все необходимые меры, чтобы гарантировать, что работа всего механического оборудования в процессе строительства на Объекте и рядом с ним не будет производить излишнего или чрезмерного шума, принимая во внимание применимые требования по охране окружающей среды. Подрядчик должен использовать все необходимые меры и должен поддерживать все установки и оборудование, снижающее шум, в хорошем состоянии, чтобы свести к минимуму шумовое воздействие в ходе производства работ.

При проведении работ в районах, где расположено жилье, детские сады или медицинские учреждения, рабочие часы Подрядчика должны быть ограничены с 8 часов утра до 6 часов вечера.

Е ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Излишки грунта или почвенного слоя, должны, насколько возможно, использоваться для восстановления грунтовых резервов или карьеров или других участков, как будет одобрено Инженером. Такие материалы должны укладываться таким образом, чтобы не допускать эрозии, и должны быть засажены растительностью в соответствии с особенностями окружающего ландшафта.

Ж ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

Подрядчик должен принять все необходимые меры, чтобы защитить любые памятники старины или археологические раскопки, как требуют Условия Контракта.

Если памятники старины показаны на чертежах или обозначены любым другим способом во время производства работ, они должны быть защищены с помощью приемлемых ограждений или барьеров, одобренных Инженером. Подрядчик должен содержать и обеспечивать доступ к памятникам для лиц, желающих остановиться и выразить свое уважение.

З МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По завершению всех работ подрядчик должен восстановить все места с учетом естественной растительности для удовлетворения Инженера.

Подрядчик должен удалить все старые шины и отработанные детали за пределы полосы отвода, в места согласованные с владельцами прилегающих земель или на дополнительные места на расстоянии не менее 75м по обеим сторонам от оси дороги. Подрядчик должен утилизировать все материалы способом, одобренным Инженером.

Если будет указано Инженером, Подрядчик должен улучшить и восстановить земли, на которых расположены неформальные объекты придорожного сервиса, путем удаления всего мусора и загрязненных грунтов, разровняв грунт в соответствии с естественной поверхностью земли и восстановив естественную растительность, где требуется. Весь мусор и загрязненные материалы должны утилизироваться за пределами объекта, как будет одобрено Инженером.

107 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИНЖЕНЕРУ

Если Контрактом предусматривается, что Подрядчик должен представлять Инженеру какие-либо документы, Инженер рассматривает каждый документ и, если необходимо, отвечает Подрядчику в соответствии с требованиями Контракта. Подрядчик должен подавать такие документы в соответствии с требованиями Контракта и, в любом случае, с достаточным запасом времени, чтобы позволить Инженеру должным образом изучить представленный документ без задержки темпов выполнения Работ.

Термин "документы" включает, не ограничиваясь перечисленным, описание технологии производства работ, предложения, описания, чертежи, расчеты, графики, отчеты о ходе работ, информацию, литературу, материалы, отчеты о лабораторных испытаниях, сертификаты, просьбы об одобрении скрытых работ и все прочие документы, представление которых требуется от Подрядчика в соответствии с Контрактом, или те, которые Инженер может разумно затребовать.

Документы, кроме чертежей и печатной литературы, должны быть представлены на рассмотрение в формате А4 (297 мм х 210 мм), если иное не согласовано Инженером. Все документы должны быть на английском языке, за исключением того, что печатная литература может быть представлена на языке ином, чем английский, если она сопровождается переводом на английский язык. Все сокращения должны быть полностью объяснены.

Все расчеты и техническая информация должны быть в международной системе единиц (МСЕ) «Système Inteгnationale» (SI). Все чертежи должны быть представлены на рассмотрение на листах формата А3 (297 мм х 420 мм), если иное не согласовано Инженером. Все примечания должны быть на английском языке. Все размеры должны быть в метрах и/или в миллиметрах, а все весовые показатели - в метрических единицах.

Все чертежи в нижней части должны включать наименование Контракта, после которого указывается наименование чертежа. Все чертежи должны быть пронумерованы, и включать соответствующие масштабы и дату. Если чертеж является изменением подготовленного ранее чертежа, изменения должны быть отмечены и датированы.

Подрядчик должен получить одобрение Инженера относительно формата, наименования и нумерации чертежей, произведя представление образца и следовать форме представления, согласованной с Инженером для дальнейшего рассмотрения.

Согласование или одобрение Инженером любого документа, представленного Подрядчиком, не освобождает Подрядчика от его обязанностей по Контракту.

Подрядчик должен выполнить и представить Инженеру точные записи, (строительные) чертежи, отражающие состояние дороги на момент окончания строительных работ, в полном объеме и соответствующем масштабе, если не оговаривались другие условия. На чертежах должны быть показаны все существовавшие и измененные отметки (старая и новая отметки, планы, продольные и поперечные сечения, расположение всех элементов обустройства, смотровых колодцев, входных отверстий, размеры бетонных оснований и конструкций и все другие элементы, соответствующие полностью завершенным работам). На этих чертежах должны быть показаны также места расположения имеющихся коммуникаций.

Подрядчик должен представить Инженеру один комплект всех чертежей с пометками, включая крупномасштабные чертежи, где необходимо точно показать соответствующие детали, и включая все чертежи по коммуникациям, по которым проводились ремонтные работы, или которые являются частью проекта.

Подрядчик должен представить чертежи в соответствии с вышеизложенными требованиями не позднее, чем через 28 дней после окончания работ. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется только после сдачи исполнительных чертежей Инженеру и их одобрения.

108 ПРОГРАММА

В соответствии с Условиями Контракта, Подрядчик должен представить программу выполнения работ с указанием описания и сроков реализации работ в виде линейного графика и гистограммы с планом использования оборудования и других необходимых ресурсов, с указанием порядка выполнения и технологии, которую он предлагает использовать для выполнения Работ. На графике должны быть четко указаны наиболее важные виды работ. Подрядчик должен заранее получить от Инженера одобрение по форме и стилю представления гистограммы, причем Инженер имеет право внести изменения в представленный график прежде, чем он одобрит его.

Вместе с графиком Подрядчик должен представить расчет потока наличности в соответствии с Условиями Контракта.

Если в какой-либо момент Инженер сочтет, что фактический темп выполнения работ не соответствует представленному Подрядчиком графику, Подрядчик, после получения запроса от Инженера, должен подготовить и представить на одобрение Инженера измененный график с указанием изменений, необходимых для завершения Работ в указанные сроки, как определено Условиями Контракта.

109 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Не позднее, чем через 28 дней после подписания Контракта, Подрядчик должен представить на рассмотрение Инженеру предложения об организации и технологии производства Работ, включая, без ограничения, описание Временных Работ, оборудования Подрядчика и планируемой производительности, рабочей силы, рабочих смен и организации внутреннего надзора, организации временных коммуникаций, транспортировки и хранения всех материалов, требуемых для Работ, временных зданий и подъездных дорог, а также методов испытаний и средств обслуживания.

Никакое действие не должно быть выполнено Подрядчиком до подачи письменного извещения Инженеру. Такое извещение должно содержать полное описание такой работы и давать достаточно времени до начала работ, чтобы Инженер мог предпринять такие действия, которые он сочтет необходимыми для инспекции и проверки работы. Каждая стадия Работ должна быть проверена и принята, по согласованию с Инженером.

Согласно условиям Пункта 301 Подрядчик должен подать письменное извещение Инженеру не позднее, чем за один рабочий день до его намерения произвести работы по выносу в натуру или дать отметки для любой части Работ, чтобы Инженер мог принять необходимые меры для проведения проверки.

110 ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ

До начала выполнения временных работ Подрядчик должен представить на рассмотрение Инженера полное их описание. Эта информация должна включать чертежи, расчеты, описание выноса в натуру и все другие сведения, которые в разумных пределах может потребовать Инженер для оценки предложения.

За все временные работы, а также за используемые заводы и оборудование несет ответственность Подрядчик. Никакое одобрение Инженером предложений Подрядчика (включая предложения от субподрядчиков любого уровня) не освобождает Подрядчика от его обязанностей и обязательств согласно Контракту в части полноты и безопасности Временных Работ.

111 ВОДООТВОД

Все работы должны быть выполнены на сухой территории и окружающая территория должна оставаться свободной от воды (включая воду в замороженном виде, как снег или лед), если иное не указано Инженером. Подрядчик должен обеспечить быстрое удаление воды (включая снег или лед), которая поступает на участок Работы из любого источника, а метод ее удаления должен быть одобрен Инженером.

Подрядчик должен обеспечивать, где необходимо, временные русла, водо-направляющие стенки, канавы, дренажи, дамбы, и тому подобное, а также насосные средства обслуживания (включая водотоки по мере необходимости), которые должны быть одобрены Инженером, чтобы поддержать участок Работы свободным от воды все время. Там, где используются насосы, Подрядчик должен обеспечивать адекватные резервные средства в случае отказа оборудования.

Подрядчик должен предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что вода, удаляемая с территории Объекта, не повреждала соседние участки.

112 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Подрядчик не должен использовать взрывчатые вещества без предварительного письменного одобрения Инженера. Такое одобрение не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств или обязанностей, чтобы гарантировать, что буровзрывные работы будут выполнены безопасным способом и полностью отвечают всем соответствующим требованиям, установленным законом.

Подрядчик должен получить все необходимые согласования и произвести все необходимые оплаты за приобретение, хранение и использование взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он должен представить на рассмотрение Инженеру полное описание и получить одобрение в письменной форме для каждого случая, когда он намеревается использовать взрывчатые вещества, такое описание должно включать без ограничения дату и время взрыва, размер заряда, метод взрывания, а также описание принятых защитных мер.

Подрядчик должен хранить все взрывчатые вещества и взрывные устройства в безопасном месте и в соответствии с требованиями, установленными законом, и с одобрения Инженера. Местоположение хранилища должно быть ясно и выразительно отмечено надписью "Опасно - взрывчатые вещества", жирно написанной на русском и других языках, используемых на Объекте.

Подрядчик должен назначить ответственное лицо или лиц, которые будут заказывать и получать взрывчатые вещества на Объекте, и нести ответственность за все взрывные работы на Объекте. Фамилия(и) с указанием опыта работы такого лица или лиц должны быть представлены на рассмотрение Инженеру для одобрения.

Подрядчик должен нанимать только рабочих с соответствующими квалификациями, одобренных Инженером, для закладки и взрывания всех зарядов.

Подрядчик должен обеспечивать одобренную систему предупреждения общественности (включая дорожный транспорт) и весь персонал Объекта взрыва о предстоящем взрыве звуковыми и визуальными средствами, и должен гарантировать, что район взрыва, опасный для персонала, освобожден от всего персонала до взрывания.

Подрядчик должен предпринять все необходимые меры, чтобы защитить персонал и собственность, и предотвратить опасное попадание на них любых осколков, разлетающихся при взрывах.

Если взрывы планируются вблизи воздушных электрических кабелей, Подрядчик должен проверить наличие электрических токов, создающих помехи на территории проведения взрывных работ, до начала взрывания. Если взрывы должны выполняться в местах, где они могут стать причиной повреждений конструкций/собственности, находящимся поблизости, должны быть приняты меры по управлению взрывом, как одобрено Инженером.

Подрядчик должен вести учет всех взрывчатых веществ и взрывных устройств, полученных и использованных, и представлять ежемесячно Инженеру отчет с указанием использования всех взрывчатых веществ и взрывных устройств, по датам и местоположению.

113 КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ И ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик должен быть ответственный за обеспечение безопасности движения и его контроль, включающие строительство временных объездных дорог, которые могут быть необходимы для регулирования транспортных потоков в течение периода производства работ и должен полностью отвечать требованиям дорожной полиции и местной администрации и в соответствии с требованиями "Инструкции по организации движения в местах производства дорожных работ на автомобильных дорогах Казахстана" ВСН 41-92.

Необходимая земля может быть выделена для Подрядчиков для строительства временных объездных дорог, но Подрядчик остается полностью ответственным за разработку предложений по временным объездным дорогам для транспорта и за получение всей необходимой дополнительной земли.

Б ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Подрядчик должен, основываясь на консультациях с дорожной полицией и соответствующими местными органами представить план организации движения для рассмотрения Инженера за 28 дней до начала производства работ, которые могут оказать влияние на население или на частное землепользование. Этот план должен показывать предлагаемые графики движения транспорта и методы управления, в том числе он должен содержать описание всех строительных деталей, временных светофоров и знаков и программу работ. Кроме того, Подрядчик должен предоставить такую дополнительную информацию, которая необходима для выполнения работ или которую запросит Инженер.

В дополнение к вышеизложенным требованиям, план управления движением должен включать чертежи по организации контроля движения и альтернативные схемы контроля движения, включающие следующее:

- 1) Детальную схему, показывающую расположение всех средств для регулирования дорожного движения, включая предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ и знаки ограничения скорости, а также методы, протяженность и длительность перекрытия полос; местонахождение регулировщиков и длительность работ с флажковой сигнализацией.

- 2) Все средства для регулирования дорожного движения должны быть представлены детально в форме таблицы.

- 3) Необходимо также представить план обеспечения доступа ко всем объектам, если это может потребоваться по ходу строительства. На этом плане должны быть показаны места хранения оборудования, парковки транспортных средств, хранения строительных материалов и знаков о проведении строительных работ, если они находятся в пределах строительной площадки.

- 4) Регулирование пешеходного движения.

Подрядчик должен назначить компетентного специалиста для обеспечения норм безопасности движения, который обязан:

- 1) Иметь образование по безопасности дорожного движения или опыт работы по содержанию средств контроля движения и защиты транспорта в рамках дорожно-строительных проектов.

- 2) Проверять исправность и расположение действующих устройств для регулирования движения.

- 3) Проанализировать Проект на предмет потребности в устройствах для поддержания безопасного и эффективного движения транспорта.

- 4) Устранять все неисправности и недостатки в системе регулирования дорожного движения.

- 5) Осуществлять координацию между инженером по надзору и дорожной полицией по вопросам обеспечения безопасности движения

- 6) Осуществлять проверку территории строительства, мест хранения и использования оборудования и мест хранения и транспортировки строительных материалов на предмет соблюдения норм безопасности движения.

- 7) Проводить еженедельный инструктаж рабочих и специалистов подрядчика по вопросам безопасности движения. Консультирование Инженера по надзору в целях повышения безопасности движения.

В ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ

Подрядчик несет ответственность за защиту, за сохранность телефонных линий, линий электропередач или других коммуникаций, а также памятников старины и археологических, культурных, религиозных и исторического наследия, которые расположены в местах объездных дорог или пересекаются объездными дорогами. Подрядчик должен выполнять требования данных спецификаций и соответствующих органов или владельцев этих коммуникаций в соответствии с типом требуемой защиты и методами замены или переноса проводов, столбов и т.д.

Подрядчик должен представить на одобрение Инженеру шесть (6) копий предлагаемого профиля объездных дорог в масштабе 1:10.000 в составе своего плана регулирования дорожного движения. Этот документ должен сопровождаться всеми необходимыми согласованиями и/или разрешениями от соответствующих местных органов. Объездные дороги должны иметь гравийное покрытие с минимальным объемом земляного полотна в пониженных местах и водоотводом. Подрядчик должен обеспечить гравийное покрытие объездных дорог толщиной 100 мм в уплотненном состоянии. Материал для устройства гравийного покрытия должен соответствовать требованиям для устройства обочин в соответствии с данными спецификациями. Если иное не будет указано Инженером, объездные дороги должны иметь проезжую часть шириной 7 м и обочины по 1м.

Одностороннее движение должно допускаться в местах, которые одобрены ГАИ и Инженером. Ширина однополосного движения не должна быть менее 3,5 м с осуществлением контроля за движением и 50 м разъездами приблизительно через 250 м.

Все случаи закрытия полос или дороги должны быть согласованы с Инженером по надзору. Заявку на закрытие необходимо представлять за 24 часа до закрытия. Закрытие полос разрешается только на время проведения дорожных работ.

В целях безопасности движения Подрядчик должен обеспечить содержание дороги и используемой полосы в хорошем состоянии. Если Подрядчик не предпринимает немедленных действий по обеспечению условий безопасности движения, то он является ответственным за оплату необходимых работ.

Подрядчик должен организовать свою работу в соответствии со следующими принципами:

- 1) Там, где это целесообразно, использовать дорожно-строительную технику в направлении дорожного движения;

- 2) Как можно скорее довести высоту примыкающих полос до одной и той же отметки;

- 3) Довести высоту обочин до одной отметки в течение 14 дней;

- 4) В тех местах, где бровки дороги были деформированы в ходе строительных работ, для формирования полос использовать барьерные ограждения, тумбы или другие устройства для разделения полос движения;

- 5) Размещать технологические площадки на расстоянии не менее 4 м от проезжей части или за дозволенными ограждениями

- 6) Парковать дорожно-строительную технику на расстоянии не менее 4 м от проезжей части или за дозволенными ограждениями.

Подготовка территории и все необходимые земляные работы должны выполняться в соответствии с Разделами 400 и 500 этих спецификаций.

В течение строительства объездных дорог, Подрядчик должен обеспечить водоотвод для всех водных источников, пересекающих объездную дорогу и остающихся действующими. Временные лотки, трубы и мосты необходимых размеров и прочности должны быть построены на объездной дороге по требованию Инженера.

До начала строительства или занятия земли для какой-либо объездной дороги Подрядчик должен представить Инженеру цветные фотографии размером 125 x 175 мм, с максимальным интервалом через 500 м вдоль объездной дороги. Подрядчик должен начать строительство только той объездной дороги, которая подтверждена Инженером, при этом предоставляя доклады о существующих условиях, включающих: занимаемые земли, посадки, существующие дороги и проезды, водоотвод и другие обустройства, имеющиеся до начала строительства.

Подрядчик должен восстановить занимаемые земли объездными дорогами до первоначального состояния. Фотографии могут использоваться Инженером, чтобы оценить качество по восстановлению земель занимаемыми объездными дорогами.

Подрядчик должен содержать объездные дороги в соответствии со стандартами одобренные Инженером с момента открытия движения по объездным дорогам. Объездные дороги должны содержаться с момента открытия по ним движения до завершения строительства Объектов новой дороги и открытия по ним движения.

Содержание объездной дороги включает, но не ограничивается:

- 1) Увлажнение;

- 2) Борьба с пылеобразованием;

- 3) Профилирование на полную ширину;

- 4) Выравнивание и уплотнение;

- 5) Обеспечение пропуска воды через каналы, русла и трубы;

- 6) Небольшой ремонт труб и мостов;

- 7) Организация движения.

Если, по мнению Инженера, немедленные работы должны быть выполнены на объездной дороге или существующих дорогах из-за трудности движения вызванных деятельностью Подрядчика, все такие работы должны быть выполнены за счет Подрядчика.

Г КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Там, где показано на чертежах или проинструктировано Инженером, где движение проходит через, рядом или пересекает места выполнения работ, Подрядчик должен выполнять работы на половине ширины или на коротких Объектах, обеспечивая безопасный проезд транспорта.

Частота и продолжительность задержки движения проходящего через, рядом или пересекая места выполнения работ, должны быть сведены до минимума. Задержки не должны превышать 30 мин без предварительного разрешения Инженера и не должны обычно превышать 5 мин. Если любые предложенные методы работ требуют закрытие дороги более 30 мин, Подрядчик должен направить Инженеру за 48 часов письменное уведомление. По получению такого уведомления Инженер может отказать в закрытии движения, разрешить закрытие движения или изменить время закрытия движения.

Где движение проходит рядом или пересекает места проведения работ, Подрядчик должен обеспечить установку барьеров в местах разработки грунта и других опасных местах и хорошее освещение этих мест в ночное время. Любые разрушения вызванные проездом транспорта через, рядом или пересекая места выполнения работ, должны быть устранены за счет Подрядчика.

Там, где движение транспорта осуществляется по одной полосе, Подрядчик должен установить содержать и обслуживать светофоры. Используемые знаки остановка и проезд на границах устанавливается и содержится Подрядчиками, они могут применяться вместо светофоров, если получено разрешение. Предпочтительно использование светофоров во всех случаях. Использование флажков вместо знаков «стойте» и «идите» или светофоров не должно быть разрешено.

Д СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Подрядчик должен приобрести, установить и содержать временные и дорожные знаки, барьеры, огни и светофоры, вдоль существующих дорог и объездных дорог, как показано на чертежах и проинструктировано Инженером. Количество, тип и места расположения этих дорожных знаков, барьеров и светофоров должны быть в соответствии с требованиями "Инструкции по организации движения в местах производства дорожных работ на автомобильных дорогах Казахстана" ВСН 41-92. Министерства автомобильных дорог Казахстана. 1992 г. или как определено Инженером.

Конструкция, тип и размеры всех предупреждающих, регулирующих, запрещающих и приоритетных знаков используемых в качестве временных знаков должны полностью соответствовать требованиям СТ РК 1125-2002. Все временные знаки должны быть со светоотражающейся поверхностью и их типы должны быть одобрены Инженером. Знаки должны содержаться в чистоте и находится в хорошем состоянии.

Заборы и ограждения должны быть одобрены Инженером и должны быть чистыми и содержаться в хорошем состоянии. Барьеры должны быть окрашены красно-белыми штрихами и должны иметь полоски из светоотражающей пленки или красно-белые отражатели. Барьеры и другие ограждения, показывающие въезды и выезды на объездные дороги, линии с движением транспорта в одном направлении, должны быть из светоотражающего материала для видимости в ночное время и должны быть предоставлены Подрядчиком в соответствии с национальным стандартом. Подрядчик должен обеспечить специалиста для мойки и охраны знаков в ночное время, чтобы знаки были светлыми и читаемыми, не зависимо от элементов вандализма или воровства.

Е ТЕКУЩЕЕ, АВАРИЙНОЕ И ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕАБИЛИТИРУЕМОГО

УЧАСТКА ДОРОГИ И КОНТРОЛЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Не ограничивая общих обязанностей Подрядчика по Условиям контракта, Подрядчик должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся реабилитационные работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение строительной площадки до даты выдачи Сертификата приема – передачи с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает Подрядчик работы в течение зимнего периода или нет.

Детальный план мероприятий по содержанию дороги, предлагаемый Подрядчиком, должен быть представлен на одобрение Инженеру, как часть Плана по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта и должен соответствовать нормативным документам и законодательным актам Казахстана, а также должен быть согласован Дорожной полицией и областным Управлением автомобильных дорог.

Подрядчик должен содержать дорогу и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта ежедневно и немедленно принимать необходимые меры по ремонту или устранению появившихся дефектов и разрушений. Существующая дорога или, при необходимости, альтернативный проезд по временной объездной дороге должны быть непрерывно открыты для движения транспорта в зимний период, предусматривая очистку дороги от снега с помощью соответствующей снегоуборочной техники.

Ж УДАЛЕНИЕ НЕИСПРАВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Подрядчик должен содержать эвакуатор в пределах 20 км от всех схем управления местами расположения всех объездных дорог, чтобы можно было удалить сломанное транспортное средства и ослабить напряжение в непосредственной близости к дорожным работам. Обязанности Подрядчика ограничиваются только удалением сломанного транспортного средства на участок открытой дороги, а не до ближайшей ремонтной мастерской.

114 СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОММУНИКАЦИИ

Подрядчик должен установить и принять во внимание в своем методе работы наличие коммуникаций на и около Объекта. Он должен также указать в своей программе работ требуемое расположение, доступ, защиту, поддержку и переустройство таких коммуникаций, включая любые периоды уведомления, требуемого для того, чтобы произвести такую работу после консультаций с организациями, использующими эти коммуникации.

Подрядчик должен согласовать периоды, требуемые для такой работы, посредством консультации с Инженером и с соответствующим владельцем коммуникаций.

Подрядчик несет ответственность за размещение или подтверждение деталей и местоположение всех коммуникаций на или около Объекта. Подрядчик должен обращать внимание на любые детали коммуникаций в пределах Объекта, показанного на Чертежах и должен делать необходимые дальнейшие запросы и исследования, чтобы проверить и подтвердить данную информацию.

Подрядчик должен уведомлять Инженера относительно всех коммуникаций, найденных на Объекте, которые не отражены на Чертежах.

После определения местоположения Подрядчик должен представлять на рассмотрение Инженеру предложения о производстве работ, для обзора и одобрения. Любая оплата для работ, связанных с коммуникациями, или для работы, предпринятой Подрядчиком по обеспечению переустройства существующих коммуникаций, должна быть оплачена за счет суммы указанной в Ведомости Объемов Работ №100.

Подрядчик всегда должен соблюдать самую большую осторожность, чтобы избежать повреждения или вмешательства в работу коммуникаций и должен быть ответственен за любое повреждение или вмешательство, вызванное им или его субподрядчиками непосредственно или косвенно, или являющееся результатом чьего-либо действия или упущения по работе и полному восстановлению повреждения.

Если, по мнению Инженера, повреждение коммуникаций может быть вызвано действием механического оборудования или другими действиями на Объекте, Подрядчик должен предпринять такие шаги, которые, по мнению Инженера, необходимы, чтобы предотвратить такое повреждение.

При нарушенном существующем почвенного слое из-за строительных Работ, Подрядчик должен выполнять полные и адекватные предварительные исследования, чтобы определить расположение всех коммуникаций на Объекте посредством вырытых вручную пробных лунок и траншей в комбинации с электронными и электромеханическими устройствами, где они применимы. Каждая обнаруженная таким образом коммуникация должна быть идентифицирована совместно с Инженером и с соответствующим владельцем. Каждая такая коммуникация в зоне риска должна быть полностью выставлена и соответственно защищена и должна поддерживаться на месте или переустраиваться к удовлетворению Инженера и соответствующего владельца до начала такого строительства.

Когда Подрядчик работает около воздушных линий электропередач, он должен установить и обеспечить для себя безопасные расстояния от электрических кабелей, которые нужно соблюдать, после консультации с организацией, использующей электрическую линию.

Если существующие воздушные линии электропередач, кабели связи или другие основные коммуникации требуют переноса, Инженер должен направить Подрядчика к назначенным специализированным предприятиям с необходимыми навыками и технологией, чтобы выполнить работу. Подрядчик должен получить от предприятий цены на выполнение работ, принимающих во внимание требования его программы, а Инженер должен сравнить цены и указать предприятие-победителя. Подрядчик должен вслед за этим нанять это предприятие как назначенного субподрядчика в соответствии с Условиями Контракта.

115 МАТЕРИАЛЫ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

Работы должны быть выполнены в соответствии со Спецификацией. Если Подрядчик желает отказаться от стандартов, заявленных в Спецификации, или поставить материал по равным, но альтернативным стандартам или спецификациям, он должен представлять на рассмотрение Инженеру для одобрения предложение о точной причине отказа, полностью поддержанной копиями альтернативных стандартов и завершенной спецификации альтернативных предложенных материалов. Такие материалы должны быть проверены и сертифицированы лабораторией, приемлемой для Инженера, за счет Подрядчика.

Если иначе не заявлено, все товары, материалы, транспортирование, оборудование и услуги для Работ должны обеспечиваться Подрядчиком. Подрядчик должен быть полностью ответственен за идентификацию источников материалов и их поставку в соответствии с требованиями спецификаций.

Любая информация, предоставленная Инженером перспективным участникам тендера, в том числе отчет Инженера по материалам, не считается частью Контракта. Подрядчик является единственным лицом, ответственным за все выводы, к которым он может прийти на основании информации, касающейся отбора образцов их испытаний и других исследований, которые проводились Инженером на Объекте Работ.

Внимание Подрядчика обращается на его обязательства в отношении изучения и обследования Объекта, как описано Условиями Контракта.

Рабочие и другие категории персонала, нанятого Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть полностью обучены и опытны для выполнения ими соответствующих задач, требуемых спецификациями и стандартами, способом, приемлемым для Инженера. Если Инженер не удовлетворен относительно пригодности любого рабочего, нанятого подрядчиком, такой рабочий должен быть немедленно удален с Объекта подрядчиком и заменен рабочим, приемлемым для Инженера.

Метрические единицы должны использоваться в проекте и при производстве Работ. Если любые материалы, описанные в Контракте или одобренные Инженером, описаны в метрической мере и, использовав все попытки, Подрядчик не может обеспечить такие материалы в мере, указанной в Контракте, но могут получить такие материалы в другой мере, по размерам приближающейся к описанным в Контракте, или одобренной Инженером, или могут получить альтернативные материалы в той же самой мере, как описано в Контракте, тогда Подрядчик должен немедленно дать письменное извещение Инженеру об этих фактах, указывающих размеры, по которым такие материалы или альтернативные материалы могут быть получены в другом измерении. Такое уведомление должно даваться заблаговременно, чтобы позволить Инженеру рассмотреть и одобрить, уведомив Заказчика любое изменение проекта, которое может требоваться, когда он соглашается с предложениями Подрядчика.

Условия пункта выше должны применяться независимо от того, должны ли рассматриваемые материалы поставляться в соответствии с Контрактом непосредственно Подрядчиком или субподрядчиком любого уровня.

Перед размещением любого заказа относительно материалов и изготовлением изделий для применения в Работах, Подрядчик должен представлять на рассмотрение Инженеру названия фирм, от которых он предлагает получить такие материалы и готовые изделия. Заявка должна включать, для каждой фирмы, описание материалов и готовых изделий, которые нужно поставить, их происхождение, спецификации изготовителя, и другие детали, как требуется Инженером. Подрядчик должен представить Инженеру образцы таких материалов и готовых изделий и, где требуется, сертификаты изготовителя о недавних испытаниях, выполненных на подобных материалах и готовых изделиях.

Подрядчик должен обеспечивать Инженера копиями всех расценок и заказов, размещенных для поставки материалов и готовых изделий, требуемых для Работ, которые Инженер может потребовать.

116 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Эта Спецификация содержит ссылки на определенные спецификации, выпущенные национальными организациями в определенных странах, которые признаны международно. Такие спецификации должны быть определены, и упоминаться в Контракте как Национальные Спецификации. Издания таких Национальных Спецификаций, чтобы они были применены в Контракте, должны быть введены в действие за 28 дней до даты подачи предложений Подрядчиком.

Подрядчик может предложить, чтобы материалы и качество исполнения были определены в соответствии с требованиями других, эквивалентных национальных спецификаций и Подрядчик может выполнить Работы в соответствии с такими другими национальными спецификациями, одобренными Инженером. Копия национальной спецификации вместе с переводом ее на английский язык должна быть представлена на рассмотрение Инженеру, с запросом о принятии.

Подрядчик все время должен поставлять и хранить в его офисе на Объекте полный набор всех Национальных Спецификаций, упомянутых в Контракте и всех других одобренных спецификаций. Подобный набор Национальных Спецификаций должен быть доступным Инженеру для его использования.

117 СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Подрядчик должен консультироваться с должностными лицами Правительства, включая, но не ограничиваясь вопросами, касающимися контроля за движением, и по всем другим вопросам относительно выполнения Работ, и должен обеспечивать все средства обслуживания, которые могут требоваться таким должностным лицам при выполнении их обязанностей относительно работ.

118 ФОТОГРАФИИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик должен делать тридцать шесть пронумерованных фотографий в месяц для того, чтобы регистрировать ход выполнения всех значительных работ и состояния собственности, расположенной в непосредственной близости с активными строительными площадками и в других местах, которые укажет Инженер. Дополнительные фотографии должны сниматься в случае каких-либо происшествий, которые могут стать причиной претензий или судебных разбирательств.

Фотографии должны быть цветными размером 200 мм х 150 мм и должны быть промаркированы на обратной стороне с указанием даты съемки, имени и адреса фотографа, идентификационного порядкового номера и краткого описания работ, включая километровую привязку и направление, в котором был сделан снимок.

Копии всех фотографий направляются Заказчику, а негативы и один набор распечатанных фотографий предоставляется Инженеру в течение 2 недель после проведения съемки. Ни одна фотография не будет использована для какой-либо цели без предварительного одобрения Заказчика.

В качестве варианта Подрядчик может представить фотографии в цифровом формате в случае одобрения Инженером.

119 ЩИТЫ С НАДПИСЯМИ

Подрядчик предоставляет, возводит и поддерживает щиты с надписями в местах расположения, которые должны быть одобрены Инженером. Подрядчик должен представить проектные документы на одобрение Инженеру со следующими минимальными характеристиками:

- i) размер щита должен быть не менее 2,5 м на 2,0 м.

- ii) должен быть установлен на двух опорах на бетонном фундаменте.

- iii) надписи в цвете и логотипы, включающие наименование проекта, имя Инженера, Наименование фирмы-Подрядчика, имена консультантов по проектированию и надзору, наименование финансирующего агентства, предполагаемая дата завершения, на государственном и английском языках.

Щиты должны быть установлены в течение 42 дней после подписания Письма о принятии предложения. Подрядчик может также установить не менее двух информационных щитов Подрядчика на Контракт и расположить их в тех местах, которые будут согласованы Инженером.

Подрядчик удаляет все предупреждающие щиты и информационные щиты Подрядчика сразу после завершения Периода устранения дефектов.

120 УДОБСТВА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

Средства обслуживания для Инженера предоставляются одновременно с началом работ и должны включать: обеспечение меблированием офиса на Объекте, обеспечение доступа к лаборатории, включающую мебель и лабораторное оборудование.

Средства обслуживания для Инженера должны также включать обеспечение транспортными средствами с полным приводом, как первоначальным оборудованием, так и взятым напрокат.

Объем работ далее будет включать обеспечение и обслуживание лабораторий и транспортных средств, принятых, вместе с их мебелью и обстановкой, оборудованием и сервисом.

Эти спецификации составляют индикативные требования, на основании которых Подрядчик подготовит и представит Инженеру на одобрение подробный план и проектные чертежи для зданий и сооружений с учетом государственных и местных нормативных документов.

Мебель, обстановка и оборудование для офисов и лабораторий должны иметь хороший дизайн и одобрены Инженером на основании подачи списков, представляемых Подрядчиком на рассмотрение, с указанием фирмы-изготовителя, модели и технических спецификаций, где это применимо, а также образцы, если они требуются Инженеру. Электрические, электронные и механические приборы и оборудование (такие как компьютер, принтеры, холодильники, кондиционеры воздуха, телевизоры, лабораторное оборудование и т. д.) должны иметь гарантию изготовителей против дефектов и работоспособности как минимум один год и должны быть открыты Инженеру, чтобы он проверил действие демонстрируемого оборудования, к его удовлетворению, прежде, чем дается одобрение для их приобретения.

Лабораторное/изыскательское оборудование должны иметь современный инженерный дизайн и конструкцию, а также размеры, характеристики и точность, требуемую для предполагаемых испытаний и наблюдений. Лабораторное оборудование должно быть получено от изготовителей с международной репутацией, соответствовать требованиям стандартов, указанных в данных спецификациях. Марки и технические спецификации лабораторного оборудования должны быть доставлены Инженеру наряду с паспортами изготовителя не позднее, чем за месяц до начала работ, и одобрение Инженера этого должно быть получено Подрядчиком прежде, чем оборудование получено.

Марка, модель, год изготовления и технические спецификации получаемого транспортного средства, как первоначального оборудования или взятого напрокат, должны быть предоставлены Инженеру для одобрения не позднее, чем за месяц.

A ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУСТРОЕННЫХ ОФИСОВ НА ОБЪЕКТЕ

Подрядчик должен обеспечить одновременно с началом работ полное обустройство помещения офиса.

Офис для Инженера обеспечивается в рамках контракта Заказчика с Инженером. В случае, если подрядные работы не закончены впределах предусмотренного периода или в пределах предоставленного продления времени на завершение, обеспечение и обслуживание Офиса, должно быть выполнено Подрячиком за его счет до выдачи акта приема – передачи.

Список мебели и оборудования, которое нужно обеспечить и содержать в офисе Объекта Инженера дается ниже.

Подрядчик должен организовать содержание строительного офиса вплоть до выдачи Акта приема-передачи за весь объем работ. Содержание включает в себя проведение ремонта различных частей мебели, офисного оборудования и сопутствующее обслуживание по мере необходимости, содержание необходимой охраны днем и ночью.

Перечень мебели и оборудования, которое должно быть предоставлено, и должно содержаться для строительного офиса Инженера

| Телефон с РАВХ средствами обслуживания - коммутатором (2 внешних линии и 6 внутренних линий) | 1 |
| --- | --- |
| Мобильные телефоны Фотокопировальное устройство (размер АЗ, большой мощности) с увеличением/уменьшением, автоподачей и сортером | 6 1 |
| Факс с отдельной линией связи IDD - международной | 1 |
| IBM-совместимый персональный компьютер с процессором Pentium 4, с цветным монитором 17” SVGA, 512 MB RAM, 100 GB Super IDE HDD, 1x1.44 MB FDD, 52-хскоростной DVD, CD RW, модем, клавиатура с 101 английской/русской клавишей, мышь Microsoft | 3 |
| Цветной лазерный принтер A3 (16 MB RAM, разрешение 600x600 dpi, скорость 16 ppm, с подачей бумаги с поддонов размером A3/A4, HP Laserjet или эквивалентный) | 1 |
| Цветной принтер Desk Jet, разрешение 600x600 dpi, 1000 страниц (минимум) в месяц | 1 |
| Портативный компьютер с процессором Core 2 Duo не ниже 2,20 HGz, цветной LCD монитор 19”, NVIDIA GeForce 9600, 200 GB HDD, 1.44 MB FDD, DVD-RW Drive, Wi-Fi модем, мышь | 2 |
| Программное обеспечение для компьютера MS Windows XP, MS Office XP (профессионал), MS Office XP (стандарт), включая MS Word, Excell, PowerPoint, Access, Project AutoCAD, Norton Antivirus Версии CD-ROM на английском и русском языках. | 1 |
| Беспроводная сетевая система для компьютеров и принтеров Широкий диапазон подключения к Интернету Цифровой цветной фотоаппарат для обработки фотографий с цветным принтером, совместимый с компьютером интерфейс и программное обеспечение. | 1 1 1 |
| Генератор на 5 кВА | 1 |
| Инженерный планшетный принтер (размер АО) | 1 |
| Переплетная машина (Spico) | 1 |
| Ламинатор (размер А3) | 1 |
| Чертежный инструмент (Rotring или эквивалентный) | 1 комплект |
| Офисные стулья | 30 |
| Офисные столы | 4 |
| Чертежные столы | 6 |
| Рабочие стулья | 6 |
| Стол для переговоров со стульями (10) | 1 комплект |
| Стальной шкаф с 4 выдвижными ящиками | 8 |
| Стальной сейф | 1 |
| Комнатный электрокамин 2 КW излучающего типа (National/GEC) | 5 |
| Стол для компьютера с 3 ящиками, клавиатурой, ковриком "Мыши" размером 1664мм х 900мм | 3 |
| Стол для принтера с 2 ящиками | 3 |
| Рабочие стулья для компьютерной комнаты/чертежной комнаты | 2 |
| Корзины для бумаги | 6 |
| Книжные шкафы (4-дверные) | 3 |
| Кондиционеры воздуха 1.5 КW | 5 |
| Холодильник, емкостью 300 л | 1 |
| Шкафы кабинетные (полный размер ) | 6 |
| Блок непрерывного электроснабжения, на одну линию 1 КVА со встроенными 2 батареями, на 60 минут |  |
| Прочее офисное оборудование, включая: Двух-камфорная электроплита, чайник, посуда для готовки, фаянсовая посуда, ножи; ножницы, степлеры, дыроколы и пр. |  |

Подрядчик должен снабжать все офисы Инженера оборудованием, включая, но не ограничиваясь, установку фотокопировального устройства, принтера, компьютера, всех канцелярских товаров, бланков, лабораторных расходуемых материалов, полевого изыскательского инструмента и т.д.

Б ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подрядчик должен предоставить следующее исследовательское оборудование и инструменты. Исследовательское оборудование должно быть новым, а изготовитель должен быть одобрен Инженером:

| i) | Точный автоматический нивелир с приложением микрометра, с рейками и нивелировщиками, с точностью отсчета 5 мм прямым наблюдением и с точностью по оценке ошибки 1 мм, или лучше |  | 3 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ii) | Электронный теодолит (Тоtаl station) с 2 запасными батареями и зарядным устройством, три рейки плюс тангенсы, достаточные для диапазона 4 км, вместе с электронным прибором записи данных, 6 пакетами данных и всем необходимым для работы программным обеспечением. |  | 2 компл. |
| iii) | Штативы |  | 6 компл. |
| iv) | 3-х метровая рейка и измерительный клин с набором клин-подкладок 100 мм высотой и 1 мм точности |  | 3 шт. |
| v) | Полевые зонты |  | 6 шт. |
| vi) | Вешки диаметром 50 мм, длиной 3 м, с одним коническим металлическим концом и окрашенные в черно-белый цвет по длине |  | 10 шт. |
| vii) | Шаблон для проверки поперечного профиля дороги, 6 м длиной, двухсекционные |  | 3 шт. |
| viii) | Рулетки длиной 5 – 50 м |  |  |
| a) | Длиной 5 м | 6 шт. |  |
| b) | Длиной 10 м | 6 шт. |  |
| c) | Длиной 20 м | 6 шт. |  |
| d) e) | Длиной 50 м Мерный ролик с ЖК-экроаном | 6 шт. 3 шт. |  |
| f) | Маркеры и колышки | По необходимости |  |
| ix) | Инфракрасный термометр с ЖК-экраном |  | 2 компл. |
| x) xi) | Простое оборудование для измерения шума Оборудование для измерения ровности дороги (толчкомер или эквивалент) |  | 1 компл. 1 компл. |
| xii) | Оборудование для испытания бетона (с помощью звука, исследование коверметром, испытание на глубину содержания карбонатов и хлорида) |  | 1 компл. |

Подрядчик должен содержать оборудование в хорошем состоянии в течении всего периода контракта и производить замену оборудования пришедшего в негодность.

в ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕБЛИРОВАННЫМ ЖИЛЬЕМ ШТАТА ИНЖЕНЕРА

Мебелированное жилье для Инженера обеспечивается в рамках контракта Заказчика с Инженером. В случае, если подрядные работы не закончены впределах предусмотренного периода или в пределах предоставленного продления времени на завершение, обеспечение и обслуживание жилого Объекта, должно быть выполнено Подрячиком за его счет до выдачи акта приема – передачи.

Г ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ НА ОБЪЕКТЕ

Работа охватывает обеспечение и обслуживание соответственно оборудованной лаборатории, как требуется на Объекте для контроля за качеством материалов и работ.

Подрядчик должен обеспечить полностью меблированную и соответственно оборудованную лабораторию, построенную согласно одобренным чертежам. Альтернативно, Подрядчик может предложить, с одобрением Инженером, ранее построенное здание лаборатории, предлагающее эквивалентные средства обслуживания. Лаборатория, предпочтительно, должна быть расположена на смежном с офисом Объекте Инженера, и обеспечиваться теми же удобствами, подобными электроснабжению, центральному отоплению, иметь все электрооборудование и вентиляцию, соответствующие розетки и электропроводку, водопровод, включая все трубы, стыки, резервуары, септик, коллекторные сети, дренажи, ограждение и т.д.

Здание должно иметь полезную площадь не меньше чем 140 кв.м, исключая веранды и автостоянку. На ней должно быть место офиса для Инженеров по материалам, одного со стороны Подрядчика и другого со стороны Инженера, и кладовой для хранения образцов. Остающаяся площадь должна обеспечиваться для установки оборудования, лабораторных столов и шкафов, рабочих мест для выполнения различных лабораторных испытаний, кроме раковины, туалета и рабочего резервуара для хранения бетонных образцов, деревянный /бетонный рабочий стол с рабочей поверхностью около 1м х 10м должен устанавливаться напротив стен, также обеспечиваются деревянные шкафы выше и ниже рабочих столов, чтобы хранить принадлежности для сыпучих образцов и т.д.; комнаты должны иметь потолки, ровные бетонные полы, с минимальной высотой 2,5 м между полом и потолком. Все комнаты должны быть соответствующим образом вентилироваться и освещаться, и все двери должны иметь цилиндрические замки, каждый с двумя ключами.

Лабораторная мебель и офисное оборудование, которое Подрядчику нужно обеспечить и поддерживать, должны включать следующее:

| Письменные столы 2.2 х 0.9 м с ящиками | 2 |
| --- | --- |
| Офисные столы 1.8 х 0.9 м с ящиками | 2 |
| Вращающиеся стулья, с регулируемой высотой, с подлокотниками | 2 |
| Стальной шкаф с 4 отделениями | 4 |
| Книжные полки - 3 кв.м | 2 |
| Шкафы | 2 |
| Лазерный принтер A4 (16 MB RAM, разрешение 600x600 dpi, скорость 16 ppm, размер бумаги A3/A4, HP Laserjet или эквивалентный) | 1 |
| Портативный компьютер с процессором Core 2 Duo не ниже 2,20 HGz, цветной LCD монитор 19”, NVIDIA GeForce 9600, 200 GB HDD, 1.44 MB FDD, DVD-RW Drive, Wi-Fi модем, мышь | 1 |

| Фотокопировальная машина, формат A3 | 1 |
| --- | --- |
| Офисные принадлежности, канцтовары, бумага для печатающих устройств, степлер, дырокол, линейка, резинка, скрепки и т.д. | По потребности |

Лабораторное оборудование должно обеспечиваться Подрядчиком для лаборатории в количестве, достаточном для выполнения всех полевых исследований в лаборатории, требуемых в Спецификациях. Это должно включать следующее:

| I | Общее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Весы настольные или циферблатные | 1 шт. |
|  | 2. | Весы лабораторные с приспособлением гидростатического взвешивания | 1 шт. |
|  | 3. | Весы лабораторные аналитические | 1 шт. |
|  | 4. | Набор сит для щебня с круглыми отверстиями | 1 шт. |
|  | 5. | Набор сит для щебня с квадратными отверстиями | 1 шт. |
|  | 6. | Набор сит для песка с круглыми отверстиями | 1 шт. |
|  | 7. | Набор сит для песка с квадратными отверстиями | 1 шт. |
|  | 8. | Набор сит для грунта | 1 шт. |
|  | 9. | Сито с отв. 0,071 мм | 1 шт. |
|  | 10. | Ступка фарфоровая | 1 шт. |
|  | 11. | Пестик с резиновым наконечником | 1 шт. |
|  | 12. | Груша резиновая | 1 шт. |
|  | 13. | Чаша фарфоровая | 1 шт. |
|  | 14. | Стаканчики алюминиевые для взвешивания (бюксы) | 50 шт. |
|  | 15. | Цилиндр мерный стеклянный 100, 500, 1000 мл | 2 шт. |
|  | 16. | Пикнометр или мерная колба 100, 250, 500, 1000 мл | 2 шт. |
|  | 17. | Шпатель металлический | 2 шт. |
|  | 18. | Лопата-мастерок | 2 шт. |
|  | 19. | Пластинки плоские с гладкой поверхностью | 2 шт. |
|  | 20. | Нож из нержавеющей стали с прямым лезвием | 5 шт. |
|  | 21. | Баня песчаная | 1 шт. |
|  | 22. | Сосуд для водонасыщения материалов 3, 5, 10 л | по 1 шт. |
|  | 23. | Термометр 100, 250, 350, 500 °С | по 5 шт. |
|  | 24. | Секундомер | 2 шт. |
|  | 25. | Линейка металлическая 50, 100 см | 2 шт. |
|  | 26. | Штангенциркуль | 2 шт. |
|  | 27. | Часы песчаный 3 мин. | 2 шт. |
|  | 28. | Лупа минералогическая | 1 шт. |
|  | 29. | Пипетка 50 мл | 2 шт. |
|  | 30. | Эксикатор | 2 шт. |
|  | 31. | Кристаллизатор | 2 шт. |
|  | 32. | Воронка стеклянная диаметром 1 10-120 мм | 2 шт. |
|  | 33. | Противень | 10 шт. |
|  | 34. | Кисточки | 2 шт. |
|  | 35. | Дистиллятор | 1 шт. |
|  | 36. | Вакуум-прибор | 1 шт. |
|  | 37. | Мешалка лабораторная | 1 шт. |
|  | 38. | Шкаф сушильный | 2 шт. |
|  | 39. | Муфельная печь | 1 шт. |
|  | 40. | Устройство для отбора проб грунта с комплектом колец-грунтоносов | 3 шт. |
|  | 41. | Балансирный конус Васильева | 2 шт. |
|  | 42. | Прибор для стандартного уплотнения грунта с ударником Союздорнии | 1 шт. |
|  | 43. | Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ | 1 шт. |
|  | 44. | Сосуд для отмучивания | 2 шт. |
|  | 45. | Пресс гидравлический с максимальным усилением до 500 кН | 1 шт. |
|  | 46. | Пресс гидравлический с максимальным усилением до 100 кН | 1 шт. |
|  | 47. | Цилиндры стальные с внутренними диаметрами 75 и 150 мм высотой соответственно 75 и 150 мм со съемным дном и плунжером | по 1 шт. |
|  | 48. | Дробилка щековая лабораторная | 1 шт. |
|  | 49. | Барабан полочный | 1 шт. |
|  | 50. | Шары стальные или чугунные 12 шт | 1 компл. |
|  | 51. | Камера морозильная, обеспечивающая достижение поддержания температуры до минус (20+2) °С | 1 шт. |
|  | 52. | Цилиндры мерные металлические 1.5, 10, 20, 50 л | 2 шт. |
|  | 53. | Песчаный конус для определения плотности слоев из несвязных материалов | 2 шт. |
|  | 54. | Форма для определения плотности минерального порошка | 1 шт. |
|  | 55. | Форма для определения набухания минерального порошка | 1 шт. |
|  | 56. | Прибор Вика с дополнительным грузом 170 г | 1 шт. |
|  | 57. | Радиометр для определения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов | 1 шт. |
|  | 58. | Прибор Фрааса для определения температуры хрупкости | 1 шт. |
|  | 59. | Вискозиметр | 1 шт. |
|  | 60. | Дуктилометр с формами – «восьмерками» | 1 шт. |
|  | 61. | Пенетрометр | 1 шт. |
|  | 62. | Игла пенетрационная | 2 шт. |
|  | 63. | Чашки пенетрационные | 4 шт. |
|  | 64. | Термостат, точность поддержания температуры +0,5 °С | 1 шт. |
|  | 65. | Кристаллизатор тонкостенный из нержавеющей стали, диаметром 140 мм | 2 шт. |
|  | 66. | Прибор определения температуры размягчения «Кольцо и шар» | 1 шт. |
|  | 67. | Прибор определения температуры вспышки в открытом тигле | 1 шт. |
|  | 68. | Пикнометр для определения удельного веса битума | 1 шт. |
|  | 69. | Прибор для определения содержания воды в битуме | 1 шт. |
|  | 70. | Чашки для определения изменения температуры размягчения после прогрева | 2 шт. |
|  | 71. | Виброплощадка лабораторная | 1 шт. |
|  | 72. | Форма для изготовления асфальтобетонных образцов диаметрами 50.5, 71.4, 101 мм с вкладышами | по 6 шт. |
|  | 73. | Оборудование для выдавливания образцов | 1 шт. |
|  | 74. | Прибор для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей | 1 шт. |
|  | 75. | Форма для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей | 2 шт. |
|  | 76. | Устройство для определения сдвигоустойсивости асфальтобетона с индикатором часового типа | 1 шт. |
|  | 77. | Установка для отбора кернов из асфальтобетонного покрытия с алмазными коронками диаметром 100, 150 мм | 1 шт. |
|  | 78. | Ванна с гидравлическим затвором | 1 шт. |
|  | 79. | Формы для изготовления образцов бетона (70,7х70,7х70,7)мм; (100х100х100)мм; (150х150х150)мм | по 3 шт. |
|  | 80. | Формы балочек (100х100х400)мм; (40х40х160)мм | по 3 шт. |
|  | 81. | Пластины для передачи нагрузки на половинки образцов – балочек (70х70) мм | 1 шт. |
|  | 82. | Молоток Кашкарова в комплекте с 10 стержнями | 1 шт. |
|  | 83. | Конус стандартный с воронкой | 1 шт. |
|  | 84. | Штыковка (длина 300 мм, диаметр 12 мм) | 2 шт. |
|  | 85. | Штыковка (длина 600 мм, диаметр 16 мм) | 2 шт. |
|  | 86. | Чаша затворения сферическая | 2 шт. |
|  | 87. | Приспособление для испытания на изгиб балочек | 1 шт. |
|  | 88. | Холодильник (морозильная камера) | 1 шт. |
|  | 89. | Сито 008 мм для определения тонкости помола цемента | 1 шт. |
|  | 90. | Стаканы стеклянные вместимостью 1000 см3,диаметром 10 см | 10 шт |
|  | 91. | Покровное стекло | 10 шт |
|  | 92. | Формы балочек для бетона 150х150х600 | 3 шт. |
|  | 93. | Устройство для испытания бетона на растяжение при изгибе для образцов балок 100х100х400 мм, 150х150х600 мм | 1 шт. |
|  | 94. | Прибор для определения жесткости бетонной смеси | 1 шт. |
|  | 95. | Прибор для определения вовлеченного воздуха в бетонную смесь | 1 шт. |
|  | 96. | Прибор для определения водонепроницаемости бетона | 1 шт. |
|  | 97. | Прибор для определения активности цемента | 1 шт. |
|  | 98. | Прибор для определения удельной поверхности цемента | 1 шт. |
|  | 99. | Термостат жидкостной или баня с регулируемой температурой от+20 до 200°С | 1 шт. |
|  | 100. | Визкозиметры для определения кинематической вязкости | 3 шт. |
|  | 101. | Визкозиметры для определения динамической вязкости | 2 шт. |
|  | 102. | Ваккумное оборудование для определения динамической вязкости | 1 шт. |
|  | 103. | Оборудование RTFOT для определения устойчивости битумов к старению | 1 комплект |
| II | Для испытания поверхности дороги |  |  |
|  | 1. | Прогибомер МАДИ-ЦНИП или балка Бенкельмана | 1 шт. |
|  | 2. | Толчкомер электронный с дистационным управлением ТЭД | 1 шт. |
|  | 3. | Уклономер – плотномер | 2 шт. |
|  | 4. | Прицепная установка ПКРС-2У | 1 шт. |
|  | 5. | Комплект для определения шероховатости методом песчаного пятна | 1 шт. |
|  | 6. | Трехметровая двухопорная рейка | 1 шт. |

Все оборудование должно быть изготовлено по принятым международным стандартам, пройти поверку в центре метрологии и стандартизации Республики Казахстан и одобрено Инженером.

Подрядчик должен быть ответственным за обеспечение опытным и квалифицированным лабораторным штатом, в достаточном количестве, чтобы выполнить все требования по испытаниям, по одобрению Инженера, и доставку всего штата, испытательного оборудования и образцов, необходимых для всесторонних испытаний с учетом времени и потребностей Объекта работ.

После окончания проекта лабораторные здания и оборудование должны быть собственностью Заказчика и земельный участок для лаборатории будет обеспечен Заказчиком.

Подрядчик должен обеспечить обслуживание и содержание лаборатории в удовлетворительном состоянии и будет осуществлять поставку запасных частей для оборудования и расходуемых материалов для лаборатории до выдачи Акта приема-передачи.

Подрядчик должен обеспечить все офисное оборудование Инженера, но не ограничиваясь этим, расходными материалами, в том числе, для фотокопировального аппарата, компьютера, канцелярские принадлежности, печатные формы, лабораторные и канцелярские принадлежности, материалы для изысканий и пр.

Д ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Подрядчик должен осуществить поставку новых транспортных средств, укомплектованных всем стандартным оборудованием в течение одного месяца с момента начала проекта в исключительное пользование Инженера и его сотрудников в соответствии со следующими типами и техническими требованиями:

Тип I – автомобиль – внедорожник четырехдверный, двойная кабина, пикап с объемом двигателя 2,5л или подобная одобренная,

Тип II (не приминяется)

Тип III (не применяется)

До покупки указанных транспортных средств Подрядчик должен предоставить арендованные автомобили.

Транспортные средства, все уполномоченные пассажиры и приборы должны быть застрахованы от всех неприятностей Подрядчиком, и иметь право на использование их на территории Казахстана любым водителем, имеющим водительское удостоверение, одобренным Инженером.

Каждое транспортное средство должно быть снабжено следующим дополнительным оборудованием: огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, крюком и тросом, набором инструментов (включая набор гаечных ключей, набор отверток, разводной ключ, набор регулируемых торцевых гаечных ключей), гидравлическим баллонным домкратом и ручкой и 2-х 20 л стальными канистрами для бензина.

Подрядчик должен немедленно предоставить подобную замену любому транспортному средству или оборудованию, вышедшему из строя в результате механической/ электрической поломки, угона или ДТП или по какой-либо другой причине.

Подрядчик предоставляет компетентных водителей с удостоверением, одобренных Инженером для каждого указанного транспортного средства. Соответствующие водители будут предоставлены в ночное время и в выходные дни, когда того потребует Инженер и его персонал.

Транспортные средства должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Подрядчик должен обеспечивать топливо, масло, смазочные материалы, другие расходуемые материалы, необходимое обслуживание, эксплуатацию, водителей, ремонт, и т.д. всех транспортных средств, предоставленных для использования Инженером и его штатом.

Транспорт должен будет полностью обслуживаться перед началом зимнего простоя и будет находиться в неподвижном состоянии в боксах со снятыми колесами, отсоединенными аккумуляторами и отапливаемых помещениях гаража в период каждого такого сезонного простоя. Моторы должны прогреваться и оборудование проверяться регулярно в течение всего периода простоя. Подрядчик несет ответственность за заботу об этих транспортных средствах в период простоя. Транспорт полностью обслуживается и готовится к использованию персоналом Инженера до возобновления строительных Работ непосредственно после завершения периода простоя.

Если подрядные работы не закончены впределах предусмотренного периода или в пределах предусмотренного продления времени на завершение, обеспечение и обслуживание транспорта должно быть выполнено Подрячиком за его счет до выдачи акта приема – передачи.

Е ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ (не применяется)

Ж ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Подрядчик предоставляет следующую защитную спецодежду для контролирующего персонала Инженера:

Раздел 100 – Общие требования

- 1) 10 шт. защитных касок;

- 2) 10 шт. водонепроницаемых костюмов;

- 3) 10 пар ботинок со стальными наконечниками;

- 4) 5 пар защитных перчаток;

- 5) 5 шт. защитных очков.

З СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНЖЕНЕРУ

Здание лаборатории, вся мебель и оборудование, предоставленные Подрядчиком и/или Заказчиком для лаборатории на месте строительства и офиса для Инженера должны быть застрахованы Подрядчиком против каких либо потерь или разрушений, пожара или кражи в течении всего периода Контракта, включая период устранения дефектов.

По завершению Контракта права собственности на всю офисную и лабораторную мебель, и лабораторное и изыскательское оборудование, остаются у Подрядчика.

И СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА СТРОЕНИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

Подрядчик содержит и обслуживает офис и лабораторию, используемые Инженером и его персоналом. Такое обслуживание включает, но не ограничивается следующим:

- i) содержание, уборка и ремонт офисных зданий и лаборатории,

- ii) содержание и обслуживание офисного оборудования, включая замену оборудования, если необходимо,

- iii) содержание и ремонт офисной мебели, включая замену мебели, если необходимо,

- iv) содержание и ремонт мебели и оборудования в местах постоянного проживания, включая замену мебели и оборудования по мере необходимости (не применяется),

- v) содержание, уборка, ремонт услуг, включая непрерывную подачу в течение года воды, газа, электричества и связи (не применяется),

- vi) содержание, уборка и ремонт дорог, подъездных дорог, стоянок, пешеходных дорожек, заборов, охранного освещения и территорий озеленения, включая удаление и вывоз растительности и растительного мусора и защита от пылеобразования,

- vii) сбор и вывоз бытового мусора.

- viii) содержание и ремонт исследовательского оборудования, включая замену оборудования или его частей по мере необходимости.

- ix) содержание, обслуживание и ремонт систем радиосвязи, включая замену оборудования или его частей по мере необходимости (не применяется).

- x) обеспечение всеми офисными принадлежностями, включая, но не ограничиваясь фотокопировальными, принтерными, компьютерными расходными материалами, канцелярскими товарами, заранее подготовленными формами, кухонными и туалетными принадлежностями и пр.

- xi) обеспечение всеми исследовательскими расходными материалами, включая, но не ограничиваясь, полевыми книгами, исследовательскими канцелярскими принадлежностями, дорожными гвоздями, материалами для установки временных или постоянных заграждающих разметок, восковых красок, материалов для письма и пр.

- xii) уборка, ремонт и замена защитной спецодежды

- xiii) содержание, уборка, обслуживание и ремонт транспортных средств, включая обеспечение топливом, маслом, смазочными маслами и другими расходными материалами, запасными частями и транспортными средствами на замену, если потребуется,

Подрядчик немедленно предоставляет замену любого вышедшего из строя транспортного средства или оборудования в случае плановой профилактики или в результате механической или электрической поломки, кражи или дорожно-транспортного происшествия или по какой-либо другой причине.

Подрядчик обеспечивает охрану в течение 24 часов для офиса Инженера на Строительной площадке, в том числе в периоды простоя, такие как в зимние месяцы. Подрядчик представляет на рассмотрение Инженеру описание предлагаемых им организационных мер по охране в течение 28 дней со дня подписания Письма о принятии заявки.

121 СОКРАЩЕНИЯ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАНДАРТЫ

A СОКРАЩЕНИЯ

В Контракте используются следующие сокращения:

AASHTO Американская ассоциация гос.служащих автодорожной и транспортной отрасли

ACV Показатель дробимости каменного материала

AIV Показатель динамического воздействия на каменный мат-л

ALD Средний наименьший размер

BA Химический состав битума

CBR Калифорнийский показатель плотности материала

CR Коэффициент дробимости

FI Показатель отслаиваемости (лещадности)

HYSD Деформация высокого давления

LAA Показатель истираемости (абразивности) по Лос-Анжелесу

LL Предел текучести

LS Линейная усадка

MC Влажность

MDD Объемная масса

OMC Оптимальная влажность

PI Показатель пластичности

PL Предел пластичности

PM Модуль пластичности ИП х (% прохождения сита 0,425мм)

PP Продукт пластичности ИП х (%прохождения сита 0,075мм)

SE Модуль крупности песка

SG Удельный вес

SI Международная система единиц измерения

SSS Испытание на морозостойкость под воздействием сульфата натрия, потери после 5 циклов

STV Стандартная вязкость гудрона

TFOT Испытание методом протяжки в печи

TS Прочность на растяжение

UC Коэффициент однородности

UCS Прочность на сжатие

VMA Пустоты в минеральных заполнителях

OPC Обычный портланд-цемент

шт. Количество (единиц) как 6 шт.

№ Номер (по порядку) как №6

в/ц Вода/цемент (соотношение)

вес Вес

% Процент

макс. Максимум

мин. Минимум

D Диаметр

ч. Час

мин. Минута

сек. Секунда

нед. Неделя

мес. Месяц

Б ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Символы для единиц измерения соответствуют системе СИ:

μм микрон = м х 10-6

мм миллиметр

м метр

км километр

мм2 квадратный миллиметр

м2 квадратный метр

км2 квадратный километр

га гектар

м3 кубический метр

л литр

рад радиан

сек. Секунда

°С градус Цельсия

кг килограмм

г грамм = кг х 10-3

мг миллиграмм = кг х 10-6

мг/л миллиграмм на литр

т тонна = кг х 103

кг/м3 килограмм на кубический метр

т/м3 тонн на кубический метр

Н Ньютон

Н/м2 Ньютон на квадратный метр

Па Паскаль = 1Н/м2

Мпа мегапаскаль = Па х 106

Дж Джоуль

Вт Ватт

кВт киловатт

А Ампер

В Вольт

cSt сантисток

В СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Ниже приведены основные стандарты, которые принципиально влияют на качество выполняемых работ.

| Номер стандарта | Наименование |
| --- | --- |
| Стандарты по земляным и работам по покрытию |  |
| СниП РК 3.03-09-2006 | Автомобильные дороги |
| СН РК 3.03-19-2006 | Проектирование дорожных одежд нежесткого типа |
| СТ РК 1380-2005 | Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия |
| СНиП 2.05.03-84* | Мосты и трубы |
| СТ РК 1225-2003 | Смечи асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| ГОСТ 18659-81 | Эмульсии битумные дорожные.Технические условия |
| ГОСТ 16557-78 | Порошок минеральный, для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
| ГОСТ 25607-94 | Смеси щебеночно0гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| ГОСТ 10060-87 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| ГОСТ 310.1-4-76-84 | Цемент. Методы испытаний |
| ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |

122 ЧАСЫ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА

Нормированными часами работы Инженера является время с 8:00 до 17:00 в рабочие дни и с 8:00 до 14:00 в субботу, а воскресенье и праздники предусматриваются для отдыха. Если Подрядчик пожелает выполнять работу за пределами рабочих часов, он должен получить письменное разрешение Инженера не менее, чем за два полных рабочих дня, чтобы Инженер мог организовать надзор за выполнением этих работ.

Обычно работа Подрядчика ограничивается шестью рабочими днями в неделю, когда могут выполняться Постоянные работы. Разрешение на работу сверхурочно потребуется от Инженера. Исключения будут составлять непостоянные работы, которые могут потребоваться для того, чтобы защитить здоровье и обеспечить безопасность населения или работников Подрядчика или Инженера или Постоянных работ или окружающей среды.

В настоящее время утверждены следующие праздничные дни:

| Новый год | 1 и 2 января |
| --- | --- |
| Международный женский день | 8 марта |
| Наурыз мейрамы | 21, 22, 23 марта |
| Праздник единства народов Казахстана | 1 мая |
| День Победы | 9 мая |
| День конституции | 30 августа |
| День Столицы | 6 июля |
| День Независимости | 16-17 декабря |
| Новый год | 1 и 2 января |

Подрядчик должен подтвердить официальные праздники.

123 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подрядчик должен подготовить и представить Инженеру с регулярными интервалами, подробные записи на английском и русском языках по набору чертежей с четким указанием следующего,

- i) расположение и описание всех существующих коммуникаций на строительной площадке,

- ii) расположение и описание брошенных коммуникаций,

- iii) расположение и описание всех переносимых коммуникаций,

- iv) чертежи с указанием положения и конструкции покрытия дороги, насыпи и подстилающих слоев,

- v) работы, выполняемые по водосточным канавам и водотокам

- vi) расположение и конструкция автодороги,

- vii) все знаки, ограждения, дорожная разметка и другие элементы,

- viii) расположение и описание месторождений,

- ix) расположение и описание карьеров камня,

- x) описание владения землей и ее приобретения,

- xi) вся другая информация, требуемая Инженером.

Такие строительные чертежи должны учитывать все инструкции по строительной площадке, разъяснения или приказы о внесении изменений, выданные Инженером.

124 РАБОТЫ НАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

Подрядчик должен связаться с соответствующими железнодорожными организациями в связи с любыми работами, производимыми над железнодорожными путями или в непосредственной близости к ним. Подрядчик должен принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать повреждений железнодорожной инфраструктуре или задержек движения поездов. Подрядчик должен выполнить все требования железнодорожной организации при выполнении работ над железнодорожными путями или в непосредственной близости к ним.

Предоставляя свою программу в соответствии с Условиями контракта и данным Разделом спецификаций, Подрядчик должен предусмотреть необходимые контакты с железнодорожными организациями, а также выполнение требований и положений этих организаций, и принять все необходимые меры во избежание повреждения железнодорожной инфраструктуры или задержек движения поездов.