РАЗДЕЛ 1200 - РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

1201 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ.................................................................2

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...........................................................................................................................................2

Б ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ..................................................................2

I Общие положения...........................................................................................................................................2

II Допустимые отклонения...............................................................................................................................3

III Испытания.....................................................................................................................................................3

В УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ....................................................................................3

I Общие требования..........................................................................................................................................3

II Установка опорных частей пролетных строений.......................................................................................4

1202 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ ЭЛАСТИЧНОГО ТИПА ГОРЯЧЕЙ ЗАЛИВКИ....................................4

A ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ...........................................................................................................................................4

Б МАТЕРИАЛЫ........................................................................................................................................................5

В УСТРОЙСТВО.......................................................................................................................................................5

1203 ДЕФОРМАЦИННЫЕ ШВЫ........................................................................................................................5

1204 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВОГО ПОЛОТНА....................................................................................6

1205 ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ..................................................................................................................7

А ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..........................................................................................................................................7

Б МАТЕРИАЛЫ.......................................................................................................................................................7

В ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА.................................................................................................7

1206 ТРАНСПОРТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.........................................................................................................8

А ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................................................8

Б МАТЕРИАЛЫ......................................................................................................................................................8

В ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА................................................................................................8

1201 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ

A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Опорные части пролетных строений мостов должны соответствовать «Техническим требованиям по применению в мостах опорных частей из полимерных материалов», ВСН-86-83, (изд. СоюздорНИИ, Москва). Опорные части изготавливаются по типовому проекту «Резиновые слоистые опорные части автодорожных и городских мостов», Союздорпроект, Киевский филиал, 1980г.

Опорные части пролетных строений мостов должны выпускаться и устанавливаться в соответствии с описанием, показанным на чертежах, или как описывается в данных спецификациях. Они должны адекватно предусматривать температурные деформации, поворот, наклон, сдвиг и усадку тех структурных элементов, которым они служат опорой.

Поверхность опорных частей пролетных строений мостов необходимо освобождать от загрязнения, а после завершения мостового полотна каждая опорная часть пролетных строений мостов и территория вокруг нее должны оставаться чистыми.

Все опорные части пролетных строений мостов должны быть промаркированы нестираемой краской с указанием их соответствующего типа и порядкового номера, которые можно легко разглядеть после установки, и должны обеспечиваться анкерным устройством, анкерными болтами, анкерными гайками, шайбами, болтами, сливами и другими подобного рода предметами, если необходимо.

Если Подрядчик желает использовать систему альтернативную той, что показана в чертежах, он должен предоставить Инженеру все описания и технические спецификации альтернативной системы и должен доказать Инженеру, что эта альтернативная система подходит. Подрядчик должен получить письменное одобрение Инженера на любую альтернативную систему или измененный тип опорных частей пролетных строений мостов или опорных систем.

Опорные части пролетных строений мостов не должны отправляться на строительную площадку до тех пор, пока они не пройдут испытание в соответствии с требованиями данных спецификаций и засвидетельствованные результаты таких испытаний не будут одобрены Инженером.

Опорные части пролетных строений мостов и их компоненты не должны при хранении соприкасаться с землей, находясь в складском помещении до тех пор, пока они не потребуются для установки. Особую заботу необходимо проявить в отношении того, чтобы не допустить повреждения скользящих поверхностей компонентов опорных частей пролетных строений мостов. Защитную часть вокруг опорных частей пролетных строений мостов нельзя удалять до самого момента установки опорных частей пролетных строений мостов.

Б ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ

I Общие положения

Эластомерные опорные части пролетных строений мостов должны быть заламинированы дополнительными слоями эластомера и металла. Единственный полимер в составе эластомерного составляющего должен быть чистым устойчивым

к кристаллизации неопреном, а металл должен быть в виде катушечной мягкой стальной пластины.

II Допустимые отклонения

Опорные части пролетных строений должны производиться по проектируемым размерам и в соответствии с данными Спецификациями в пределах допустимых отклонений, установленных в ВСН-86-83 “Технические требования по применению в мостах опорных частей из полимерных материалов”.

III Испытания

Подрядчик должен предоставить сертификаты испытаний от производителя на все сырье.

Взятие проб, проведение испытаний и критерии принятия для опорных частей пролетных строений должны производиться на основе партии изделия. Физические свойства прочности эластомерного составляющего должны определяться с использованием образцов, отобранных из изготовленных на производстве опорных частей пролетных строений. При исследовании физических свойств эластомера может понадобиться разрушение одной или более опорной части пролетного строения.

Подрядчик должен выбрать для проведения испытаний наугад образец опорных частей пролетных строений из всей партии опор. Производитель должен выполнить необходимое испытание и определить соответствие Спецификациям до предоставления партий опорных частей для проверки гарантии качества, испытаний и принятия решения Инженером. Результаты испытаний, проводимых производителем, должны быть предоставлены Инженеру.

Испытания должны проводиться Подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Испытание на сдвиг при низкой температуре в сторону отрицательного значения должны пройти как минимум две опорные части из партии.

Если какая-либо из испытываемых опорных частей пролетных строений не соответствует требованиям, вся партия выбраковывается.

Опорные части пролетных строений, которые не имеют видимых повреждений в ходе тестирования, могут быть включены в Постоянные работы.

Инженер имеет право на получение одного образца опорной части пролетного строения каждого типа со строительной площадки для испытания, чтобы подтвердить соответствие данным спецификациям. Должно быть выделено как минимум 28 дней для проведения осмотра, отбора образцов и обеспечения качества испытания выпущенных на производстве опорных частей пролетных строений и составляющих материалов.

В УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

I Общие требования

Опорные части пролетных строений должны устанавливаться в соответствии с указаниями производителя и под контролем представителя производителя.

Опорные части пролетных строений должны устанавливаться в пределах допустимых отклонений, определенных данными спецификациями или показанных на чертежах.

Материалом, укладываемым в основание опорных частей пролетных строений, должен быть или портландцемент, уложенный на не дающий усадку раствор с веществом, способствующим вовлечению воздуха, в соответствии с Разделом 900 данных спецификаций, или одобренным слоем на эпоксидной основе. Запатентованные смеси цементного раствора должны быть перемешаны, уложены и хорошо затвердеть в соответствии с указаниями производителя. Подрядчик должен проводить испытания на строительной площадке, для получения одобрения Инженера, чтобы определить более предпочтительный материал для укладки его в основание опорных частей пролетных строений, до того как будут установлены опорные части пролетных строений моста.

Рабочие нагрузки должны переноситься на опорные части пролетных строений только после того, как материал, укладываемый в основание опорных частей пролетных строений, станет достаточно прочным, а это определяется при испытаниях на раздавливание образца в форме кубика.

II Установка опорных частей пролетных строений

Установка опорных частей пролетных строений проводится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ», ВСН-86-83 «Технические требования по применению в мостах опорных частей из полимерных материалов». Выбранный метод должен быть заранее одобрен Инженером.

1202 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ ЭЛАСТИЧНОГО ТИПА ГОРЯЧЕЙ ЗАЛИВКИ

A ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Температурные швы эластичного типа горячей заливки должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) швы должны быть заполнены битумной мастикой горячей заливки, приготовленной на месте с использованием одобренных запатентованных компонентов для заливки температурного шва,

- 2) полоска, протянувшаяся вниз до бетонной поверхности и за пределы водонепроницаемой мембраны, должна быть спилена станком через готовую асфальтобетонную поверхность,

- 3) промежуток между соседними элементами моста должен быть заполнен пластичным материалом типа пенорезины,

- 4) основание температурного шва должно быть закрыто оцинкованной толстолистовой сталью с нанесением покрытия способом погружения в подогретый пропиточный состав и закрепляется на месте путем установки штырей, вколоченных через основу толстолистовой стали в наполнитель,

- 5) шов должен состоять из заполнителя единого состава и эластомера горячей заливки из модифицированного битумного вяжущего материала,

- 6) заполнение должно образовать сильную связь как с открытой горизонтальной бетонной поверхностью, так и с вертикальными срезами наружных поверхностей асфальтированной поверхности,

- 7) размеры шва должны быть достаточными для того, чтобы приспособиться к вертикальным перемещениям в 50 мм как определяется в спецификациях производителя,

- 8) швы должны иметь высокую несущую способность выдерживать нагрузки, быть устойчивыми к перепадам температуры окружающей среды от -30°С до +45°С, полностью водонепроницаемыми и деформируемыми во всех направлениях,

- 9) швы должны обладать способностью приспосабливаться к движению в вертикальном, круговом и наклонном направлениях.

Б МАТЕРИАЛЫ

Вяжущий материал должен представлять собой смесь битума, полимеров, наполнителя и поверхностно-активных веществ, составляющих комбинированную смесь в жидком состоянии при температуре применения, обеспечивая гибкость при низкой температуре и устойчивость к текучести при более высоких температурах окружающей среды. Вяжущий материал должен быть составлен таким образом, чтобы подходить к тем климатическим условиям, которые преобладают в Казахстане.

Заполнитель, который закладывается в температурные швы, должен представлять собой 20 мм гранулы единого размера из базальта, угловато-зернистого песчаника, габбро или из гранитных групп. Заполнитель должен быть очищен, рассортирован по крупности, упакован в пакеты в фабричных условиях для отправки на строительную площадку.

В УСТРОЙСТВО

Выровненные слои асфальтового покрытия должны быть спилены, а гидроизоляция полностью удалена для того, чтобы оголить поверхность пролетного строения. Углубления должны быть тщательно очищены и освобождены от грязи и мусора. Поверхность углублений должна быть подготовлена с помощью горячего сжатого воздуха, все швы должны быть заделаны наполнителем, установлена толстолистовая сталь на основание, и вся конструкция должна быть закреплена в соответствии с рекомендациями производителя.

Углубления должны быть загрунтованы горячим связующим веществом. Слой подогретого щебня, имеющего максимальный размер 40 мм, должен закладываться в швы и заливаться горячим связующим веществом. Шов должен формироваться в последовательных слоях до тех пор, пока он не достигнет 25 мм поверхности. Окончательный слой должен быть устроен из предварительно приготовленной смеси из тех же самых материалов и обработан заподлицо со слоем асфальтобетонного покрытия.

- 1203 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Конструкция деформационного шва компенсаторного типа и материалы его заполнения должны выполнятся в соответствии с техническими требованиями типового проекта 3.503.1-101; выпуск 0, выпуск1.

Материалы для заполнения расширительных швов доставляются аккуратно Подрядчиком и складируются, не соприкасаясь с землей на стеллажах или в контейнерах во избежание повреждений.

Швы устраиваются в соответствии с размерами, указанными на Чертежах. Поверхности промежутков должны быть тщательно зачищены, чтобы удалить весь свободный материал, грязь и мусор, затем промыт или продут.

Швы не должны заполняться без проверки и предварительного одобрения Инженера.

Готовый заполнитель расширительных швов должен укладываться только непосредственно перед укладкой смежного материала. Если противоположные поверхности одного шва укладываются в разное время, заполнитель шва не должен укладываться до тех пор, пока материал, формирующий вторую поверхность, не будет готов к укладке.

Герметик и подгрунтовка швов применяется в соответствии с рекомендациями производителя. Герметик должен быть такой марки, чтобы он мог противостоять пешеходному движению и который будет эффективен в погодных условиях Западного Казахстана.

Все следы пролива или разбрызгивания материала швов на готовой поверхности моста удаляются, а поверхность приводится в порядок для получения одобрения Инженера.

1204 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

Запатентованная гидроизоляция мостового полотна должна быть установлена в соответствии с указаниями производителя.

Гидроизоляция мостового полотна должна представлять собой гидроизолирующее покрытие, изготавливаемое заводским способом и используемое в холодном состоянии. Оно состоит из самоклеющегося сверхмощного полипропиленового ячеистого усиленного резиной битумного составляющего, защищенного бумагой, выделяющей силикон. Минимальная общая толщина гидроизоляции покрытия должна составлять 1,5 мм. Гидроизолирующее покрытие должно доставляться в рулонах обычно шириной 1 м и 20 м длиной. По гидроизоляции укладываются защитный ковровый слой из песчаного асфальтобетона в горячем состоянии.

Подрядчик должен гарантировать, что бетонные поверхности, на которые накладывается гидроизолирующее покрытие, являются чистыми и сухими и не содержат цементного молока, несвязанных заполнителей или других разрушающихся материалов. Неровности, выступающие на поверхность более чем на 3мм, должны быть срезаны или заполнены раствором высокой прочности или должны быть устранены таким способом, который приемлем, по мнению Инженера. Бетонная поверхность обрабатывается в соответствии с инструкциями производителя перед укладкой водонепроницаемой мембраны.

Поверх водонепроницаемой мембраны устраивается защитный слой из песчаного асфальта. Смешивание, укладка, уплотнение, обработка и испытания слоя из песчаного асфальтобетона должны соответствовать требованиям Раздела 800 данных Спецификаций. Слой из песчаного асфальтобетона должен иметь физические свойства, равные асфальтобетону с номинальным размером каменного материала 9,5 мм в соответствии с Разделом 800 данных Спецификаций. Гранулометрический состав слоя из песчаного асфальта должен соответствовать ГОСТу 9128-97* “Cмеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон. Технические условия “.

1205 ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

А ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перильные ограждения должны быть стальными и состоять из двух горизонтальных брусьев на вертикальных опорах с вертикальными заполнительными прутьями.

Верхний горизонтальный брус располагается на растоянии 1000 - 1200 мм над поверхностью дорожного покрытия. Нижний горизонтальный брус должен быть расположен на расстоянии от 100 до 200 мм от поверхности проезжей части. Как верхний, так и нижний горизонтальный брусья формируются из стальных элементов одного размера.

Вертикальные опоры с пластинами основания должны быть расположены на расстоянии 2000 мм от оси друг друга. Вертикальные заполнительные прутья между горизонтальными брусьями должны иметь круглое сечение диаметром 25 мм или квадратное 25 х 25 мм и быть расположены на расстоянии 100 мм от оси друг друга. Вертикальные опоры прикрепляются к бетону при помощи крепежных болтов, вмонтированных в анкерный элемент или в розетки, влитые в бетон. Анкерные элементы или розетки должны иметь форму, приемлемую для Инженера.

Все соединения между компонентами перильных ограждений свариваются. Все оголенные сварные швы загрунтовываются путем шлифования или заточки.

Перильные ограждения должны выдерживать горизонтальную нагрузку 1400 Н/м (Ньютон на метр) на верхний брус.

Крепежные болты и анкерное устройство для бетона должны выдерживать изгибающий момент в 1,5 раза больше расчетного.

Над всеми деформационными швами в перильных ограждениях должны быть предусмотрены устройства, допускающие перемещения.

Подрядчик представляет полные подробные рабочие чертежи, включая подтверждающие расчеты, Инженеру за 28 дней доя начала установки перильных ограждений.

Б МАТЕРИАЛЫ

Материалы для перильных ограждений должны соответствовать Разделу 200 данных Спецификаций.

В ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Перильные ограждения доставляются, перевозятся, складируются и устанавливаются таким образом, чтобы не допускалось повреждение компонентов и защитной обработки.

Перильные ограждения монтируются по точному уровню и отвесу.

Перильные ограждения надежно закрепляются в проектном положении до тех пор, пока анкерный раствор и фундамент не достигнут достаточной прочности.

Перед доставкой на строительную площадку компоненты перильных ограждений маркируются с указанием их положения в готовом ограждении, причем опознавательный знак удаляется после монтажа, не повреждая при этом материал.

1206 ТРАНСПОРТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

А ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Транспортные ограждения на мостах должны быть металлическими рифлеными балочного типа на стальных опорах.

Опоры должны быть закреплены в бетоне при помощи крепежных болтов, вмонтированных в анкерной устройство или розетку, залитую в бетон. Анкерное устройство или розетка должны иметь форму, приемлемую для Инженера. Крепежные болты и анкерное устройство в бетоне должны иметь сопротивление изгибающему моменту равному 1,5 значению изгибающего момента от расчетных нагрузок.

Над всеми деформационными швами в ограждениях должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие перемещения.

Ограждения должны продолжаться на 30 м от конца моста, как показано на чертеже, или на любое другое расстояние, которое укажет Инженер. Строительство ограждений за пределами моста должно соответствовать требованиям Раздела 1300 данных Спецификаций.

Б МАТЕРИАЛЫ

Компоненты транспортных ограждений на мостах должны соответствовать требованиям Раздела 200 данных спецификаций.

В ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Ограждения доставляются, перевозятся, складируются и устанавливаются таким образом, чтобы не допускалось повреждение компонентов и защитной обработки.

Ограждения монтируются точно по уровню и отвесу.

Ограждения надежно закрепляются в проектном положении до тех пор, пока анкерный раствор и фундамент не достигнут достаточной прочности.