РАЗДЕЛ 400 – РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

| 401 | РАСЧИТСКА ТЕРРИТОРИИ ……………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 402 | РАЗБОРКА МОСТОВ ……………………………………………………………………………….. | 2 |
| 403 | РАЗБОРКА ОБСТАНОВКИ ПУТИ …………………………………………………………………. | 3 |
| 404 | РАЗБОРКА КОНЦЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ ………………………………………………………. | 3 |

# 401	РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Расчистка территории определяется как расчистка, сбор, разборка удаление и вывоз всей растительности, подземных элементов, конструкций и мусора.

Территории, на которых должна быть проведена расчистка в пределах полосы отвода дороги, расчищаются в соответствии с инструкциями Инженера. На территориях земли для временных работ за пределами полосы отвода дороги, включая площади резервов и карьеров, расчистка проводится по одобрению Инженера.

Расчистка территории проводится с учетом требований защиты окружающей среды Раздела 100 данных спецификаций.

Инженер может выдать распоряжение, чтобы определенные деревья или другие предметы в пределах резерва дороги не удалялись в ходе операций по расчистке. Деревья или другие объекты, непосредственно примыкающие к дороге, постоянно находятся под защитой, если Инженер не отдаст распоряжение по удалению или избирательному спиливанию веток для облегчения Работ.

Все материалы, полученные в результате расчистки территории, утилизируются, таким образом, как это одобрено Инженером.

Все ямы, полученные в результате удаления подземных элементов, заполняются одобренным материалом, уплотненным до 95%  до существующего уровня грунта.

# РАЗБОРКА МОСТОВ

Подрядчик разбирает существующие мосты, если указано на чертежах или этого требует Инженер. Материалы, полученные в результате разборки моста, утилизируются таким способом, который одобрен Инженером.

Полная разборка мостов там, где требуется, включает удаление верхних и нижних конструкций до 300 мм ниже существующего уровня грунта или уровня потока воды. Разборка и удаление фундамента и нижних конструкций ниже существующего уровня грунта или уровня воды проводится в соответствии с инструкцией, как необходимо для новых мостовых работ. Подрядчик производит отсыпку, как указано на Чертежах, или как укажет Инженер, до нижнего уровня бетонной подготовки с использованием бетона класса 10/20 или выбранного материала отсыпки в соответствии с инструкцией.

Подрядчик приводит в порядок существующий грунт и берега водотоков с обеих сторон моста, после разборки моста.

Подрядчик не разбирает ни один мост до тех пор, пока не будут предприняты меры по контролю дорожного движения в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.

Разборка моста проводится с учетом требований Условий Контракта по защите окружающей среды и Раздела 100 данных спецификаций.

# РАЗборка обстановки пути

Подрядчик должен удалить всю обстановку дороги, включая дорожные знаки, ограждения для безопасности транспорта, столбики и фундаменты и пр., если это обусловлено строительством или в соответствии с инструкцией Инженера; произвести обратную засыпку ям уплотненным отобранным подходящим материалом; удалить весь мусор в отвал. и либо очистить и сложить в кучу столбики, щиты дорожных знаков и балки для повторного использования или удаления их в мусор.

Подрядчик должен смонтировать все временные заменяемые знаки и ограждения и пр., которые могут потребоваться для того, чтобы обеспечить безопасность для населения до того момента, когда Работы будут завершены и не будут установлены постоянные заменяемые знаки и пр.

# РАЗБОРКА ЗВЕНЬЕВ ТРУБ

Подрядчик должен разобрать существующие звенья труб, как показано на Чертежах или указано Инженером. Материалы, полученные в результате такой разборки, должны быть утилизированы способом, одобренным Инженером.

Разборка звеньев труб должна включать удаление конструкции до 300мм под существующим уровнем грунта или уровнем водного русла. Если такая разборка потребуется для строительства новой трубы, фундамент звена удаляется до 200 мм ниже уровня основания новой трубы или уровня фундамента звена. Подрядчик должен произвести отсыпку, как указано на чертежах или содержится в инструкции Инженера, до нижнего уровня основания трубы/уровня фундамента конструкции бетоном класса 10/20 или отобранным заполнителем, как будет указано.

Подрядчик должен привести в должный вид существующий грунт и откосы насыпи/выемки.

Подрядчик не должен разбирать какую-либо конструкцию и трубу до тех пор, пока не будут предприняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.