Ведомость объемов работ

А. Преамбула

- Ведомости объемов работ рассматриваются вместе с общими условиями контракта с изменениями и дополнениями, содержащимися в Особых Условиях контракта, Техническими спецификациями и Чертежами.

- Объемы, представленные в Ведомости объемов работ, являются сметными и резервными и представлены для того, чтобы служить общим основанием для подачи заявки. Основанием для оплаты будут служить фактические объемы работ, заявленные и выполненные, измеренные Инженером и оцененные по ставкам и расценкам в Ведомости объемов работ, если необходимо, или по таким ставкам и расценкам, которые Инженер может установить в рамках условий контракта.

- Ставки и цены, заявленные в Ведомости объемов работ, должны, кроме случаев, предусмотренных в Контракте, включают строительную технику, труд, надзор, материалы, монтаж, содержание, страховку, прибыль, налоги и пошлины со всеми рисками, обязательства, предусмотренные или разумно вытекающие из Контракта.

- Ставки или расценки вносятся в казахстанских тенге, в то время как требования по стоимости в иностранной валюте, включенные в указанные расценки и ставки, должны быть указаны в Приложении  в Заявке на подряд.

- Ставки или единичные расценки должны вноситься напротив каждого пункта в Ведомости объема работ независимо от того, указаны объемы или нет. Стоимость по пунктам, по которым Подрядчик не внес расценки или цену, будут покрываться другими расценками и ценами, внесенными в Ведомость Объема работ.

- Все затраты, связанные с выполнением требований Контракта, будут включены в ставки и цены, указанные в Ведомости объемов работ. Если для каких-либо положений Контракта не предусмотрены отдельные статьи, связанные с такими объемами работ, расходы распределяются между другими ставками и ценами, указанными в Ведомости объемов работ.

- Общие указания и описания работ и материалов необязательно повторяются или включаются в Ведомости объемов работ. Должны быть сделаны ссылки на соответствующие разделы контрактной документации до указания цен по каждому пункту Ведомости объемов работ.

- Суммы резерва, включенные и предусмотренные в Ведомости объемов работ, расходуются       полностью или частично по указанию и по усмотрению Инженера в соответствии с подпунктом 13.5 Общими Условиями контракта.

- Любые арифметические ошибки исправляются Заказчиком  в соответствии с Инструкциями участников тендера и раздела III Оценка и критерии квалификации.

- Скальный грунт определяется как материал, который по мнению Инженера, требует взрывных работ или использования металлического клина или кузнечного молота, либо требует использования буров при помощи сжатого воздуха для его удаления и который не может быть разработан экскаватором мощностью не меньше 250 kW.

РАЗДЕЛ 100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отдельных замеров и оплаты по затратам, предусмотренным на выполнение Общих требований не предусматривается, за исключением случаев, специально указанных ниже.

Если не будет иных указаний, оплата фиксированных сумм должна производиться равными месячными суммами в течение всего периода Контракта, за исключением периода устранения дефектов. Однако в любой месяц, если Инженер считает, что Подрядчик не выполнил полностью все требования контракта, Инженер может удержать всю сумму или часть ее, и если Подрядчик не сможет выполнить письменные инструкции Инженера в течение 14 дней, эта сумма удерживается у Подрядчика полностью или частично, как определит Инженер.

1.	Пункт:	Гарантии

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя все затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии выполнения работ и Гарантии предоплаты

Оплата производится по получении Заказчиком квитанции на Банковскую гарантию выполнения работ.

2.	Пункт:	Страховые полисы

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя все затраты, связанные с предоставлением страховых полисов в соответствии с пунктами 18.1, 18.2, 18.3 и 18.4 Условий контракта на Работы и Оборудование Подрядчика, страхование третьей стороны и  случаи травматизма персонала.

Оплата производится по получении Инженером страхового полиса.

3.	Пункт:	Защита окружающей среды

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя затраты, связанные с соблюдением требований п.4.18 Условий контракта вместе с Разделом 106 Спецификаций и всех других экологических требований, предусмотренных или разумно вытекающих из Контракта.

4.	Пункт:	Удаление или перенос существующих коммуникаций

Единица измерения:	фиксированная сумма

Данные суммы включает в себя:

- на проведение переговоров с соответствующими органами власти и землевладельцами,

- соблюдение всех законодательных требований,

с    надзор, наблюдение и предоставление удобств для назначенных субподрядчиков или прочих исполнителей, если необходимо.

Переустройство и перенос существующих коммуникаций выполнять согласно чертежам одобренных Инженером.

5.	Пункт:            Обходы и контроль безопасности дорожного движения

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- консультации с дорожной полицией и местными органами власти,

- представление планов по организации дорожного движения на одобрение Инженера,

- строительство, содержание и последующее удаление всех знаков, ограждений, светофоров, освещения, табличек “стой - иди”, вывески и удаление по завершении всех схем управления движением, приборов управления движением, строительство, содержание и удаление всех временных обходов, временных мостов и связанных дренажных работ

- прохождение транспорта через участки, находящиеся в работе, путем организации временных объездных дорог или схем контроля движения, включая организацию движения транспорта по одной стороне,

- фотографирование в процессе выполнения работ,

- предоставление и работа восстановительной техники

6.	Пункт:	Защита существующих коммуникаций

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- проведение переговоров с владельцами коммуникаций и землевладельцами примыкающих территорий для установки местоположения существующих коммуникаций, включая проведение вскрытий и использование автоматических детекторов,

- выполнение всех местных юридических формальностей и положений, а также требований владельцев коммуникаций при работе вблизи существующих коммуникаций,

- принятие всех необходимых мер по защите существующих коммуникаций, включая временные опоры или предоставление альтернативных временных коммуникаций для облегчения выполнения постоянных работ,

- принятие всех необходимых мер предосторожности с целью обеспечения осведомленности всех людей, работающих возле линий электропередач, о рабочем расстоянии и соблюдения его,

- восстановление и оставление коммуникаций в безопасном и постоянном состоянии по завершении постоянных работ, примыкающих к данным коммуникациям,

- программой Подрядчика, должно быть предусмотрено все, что указано в данном пункте.

7.  Пункт:	Выполнение работ над или вблизи железнодорожный путей

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- проведение переговоров с владельцами железной дороги и получение их согласия о методах работы над или вблизи с существующими железнодорожными линиями, включая требования по временным объездным дорогам/мостам, выполнение работ в течение ограниченного времени владения, работа над и вблизи работающих железнодорожных путей при определенных ограничениях и пр.,

- выполнение всех местных юридических формальностей и положений, а также требований владельцев железных дорог при работе над и вблизи существующих железнодорожных линий,

- принятие всех необходимых мер во избежание повреждений для железнодорожной инфраструктуры или задержек по предоставлению железнодорожных услуг

- любые платежи, необходимые для надзора, выполненного железнодорожной компанией;

- программа Подрядчика, должна учитывать все, что предусмотрено по указанному пункту.

8.	Пункт:	Фотографии по ходу выполнения работ

(36 штук)

Единица измерения: комплект

Фотографии измеряются по количеству, как указано в данной преамбуле.

Ставки должны включать:

- съемку,

- проявление пленок и печать фотографий

- монтаж и переплет с надписями на двух языках и предоставление электронной копии на CDROM.

9.	Пункт:             Щиты с надписями

Единица измерения:	Штук

Щиты с надписями измеряются по количеству штук в соответствии с инструкцией.

Установка щитов должна включать:

- выемку любого материала и погрузку в транспортное средство,

- утилизацию излишков материала в отвал,

- покраску, обработку, столбики и приспособления,

- бетонный фундамент, включая опалубку, армирование и пр. в соответствии с Разделом 900,

- установку и монтаж, включая все временные опоры и крепления.

- Удаление и размещение щитов по завершению работ.

10.	Пункт: Офис Инженера и  лаборатория

Единица измерения:	Фиксированная сумма

Ставка включает в себя:

- монтаж зданий и сооружений вместе со всеми коммуникациями, площадками с покрытием, подъездными дорогами, пешеходными дорожками, окружающим забором, охранным освещением, всеми дополнительными работами, офисной мебелью и оборудованием в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.

- устройство всех временных зданий и сооружений до готовности постоянных офисов.

11.	Пункт: Содержание офиса Инженера и лаборатории

Единица измерения:	месяц

Ставка включает в себя:

- содержание, уборку, ремонт и замену по мере необходимости зданий, сооружений, дорог, подъездных дорог, площадок, пешеходных дорожек, заборов, охранного освещения, площадей озеленения, мебели и оборудования,

- покупку и поставку офисных принадлежностей,

- электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и вывоз мусора,

- аренда телефонной линии и местные телефонные звонки охрана офисов и оборудования.

Оплата производится ежемесячно, независимо от того, используются удобства или нет, и начинается с даты, когда укомплектованные удобства будут приняты для заселения и использования Инженером, и должна закончиться на дату, когда Инженер подтвердит, что эти офисы и оборудование и пр. больше не требуются.

12.        Пункт:	 Оборудование для проведения полевых изысканий для Инженера

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

а) покупка оборудований и передача инженеру;

б) ремонт и содержание оборудований и предоставление любых замен оборудований, которые считаются необходимыми по мнению Инженера;

в) обеспечение любых предметов повседневного спроса, требуемые Инженером, в том числе

13, 14 и 15.        Пункт:	Жилье для персонала Инженера

Единица измерения:	количество

Ставка включает:

а) возведение зданий и сооружений со всеми коммунальными услугами, подъездными дорогами, тротуарами, ограждениями по периметру, освещением, ландшафтом и всеми вспомогательными работами, мебелью и оборудованиями в соответствии с Разделом 100 Спецификаций.

б) предоставление всех временных зданий и сооружений до того, пока не будут доступны постоянные удобства.

16, 17 и 18.	Пункт:	Обеспечение транспортными средствами Инженера

Единица измерения:	количество

Ставка включает:

а) покупка, обеспечение и поставка в офис Инженера всех типов транспортных средств со всеми оборудованиями и в рабочем состоянии в соответствии с Разделом 100 Спецификаций.

б) все необходимые документы для регистрации и лицензирования для полного и непосредственного использование дорог.

Оплата должна производиться за количество транспорта и на дату получения транспортных средств на использование Инженером.

19, 20 и 21.	Пункт:	Содержание жилья Инженера

Единица измерения:	месяц

Ставка включает:

а) содержание, чистка, ремонт и замена при необходимости зданий, сооружений, подъездных дорог, тротуаров, ограждений по периметру, освещения, ландшафтные местности, мебель и оборудования.

б) покупка и поставка потребительских товаров

в) электричество, водоснабжение и газ, услуги по уборке мусора.

г) оплата телефонной линии и местных звонков, безопасность жилья и оборудований.

Оплата будет производиться ежемесячно, независимо от использования или неиспользования и должна начинаться с даты принятия каждого жилья для использования Инженером и должна завершиться на дату получения сертификата инженера, что каждое жилье больше не требуется.

22, 23 и 24.	Пункт:	Содержание транспортных средств Инженера

Единица измерения:	месяц

Ставка применяется для каждого транспортного средства, используемого Инженером на период 1 месяца.

Ставка включает:

а) 1 водитель для каждого транспортного средства;

б) заработная плата, сверхурочные, страховка, средства на предстоящие расходы и все другие расходы и затраты, выставленные водителю;

в) все связанные налоги, пошлины и др., требуемые властями;

г) содержание, чистка, обслуживание, ремонт транспортных средств и связанных оборудований;

д) полная страховка;

е) топливо, бензин, смазочные материалы, другие потребительские товары и запчасти;

ж) предоставление временных транспортных средств с эквивалентными свойствами, пока не будет обеспечено необходимое количество транспортных средств, или в любой момент, когда транспортные средства находятся на ремонте на период превышающий 1 день;

Оплата будет производиться ежемесячно и должна начинаться с даты принятия каждого транспорта для использования Инженером и должна завершиться на дату получения сертификата инженера, что каждое транспортное средство больше не требуется.

25.	Пункт:	Обеспечение средствами связи Инженера

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

а) обеспечение, установка и ввод в действие оговоренный контрактом оборудование связи

б) оплата лицензионного платежа, требуемого властями РК для обеспечения и эксплуатации оборудования;

в) обеспечение временного оборудования, требуемого пока не будет доступным постоянное оборудование.

25.	Пункт:	Содержание средств связи Инженера

Единица измерения:	месяц

Ставка включает:

а) все связанные затраты с эксплуатацией и использованием, требуемое руководствами РК;

б) содержание и обслуживание оборудований;

в) обеспечение временного оборудования на время пока оборудование находится на ремонте на период времени превышающее 1 день.

Оплата будет производиться ежемесячно и должна начинаться с даты принятия оборудования для использования Инженером и должна завершиться на дату получения сертификата инженера, что оборудование больше не требуется.

27.	Пункт:	Конторский и технический персонал поддержки для Инженера

Единица измерения:	месяц (для каждого персонала)

Ставка включает:

а) обеспечение Конторским и техническим персоналом поддержки для Инженера, включая общий персонал поддержки офиса, лаборанты, помощники геодезиста и должны измеряться человеко-месяцами;

б) зарплаты, сверхурочные, страховки, средства на будущие расходы, иные затраты, выставленные персоналу.

Оплата должна производиться за человеко-месяцы и должна начинаться с даты принятия каждого персонала для использования Инженером и должна завершиться на дату получения сертификата инженера, что такой персонал больше не требуется.

28.	Пункт:	Обеспечение средствами защиты персонала Инженера

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

а) обеспечение всех оговоренных контрактом средств защиты персонала

б) замена любого предмета средств защиты, который по мнению Инженера находится в плохом рабочем состоянии.

29.	Пункт:	Обеспечение организации участка Подрядчика

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка должна быть подходящей, когда офисы участка, резервы, баки, мастерские, жилье, и другие связанные временные работы укомплектованы и готовы к использованию.

30.	Пункт:	Содержание организации участка Подрядчика

Единица измерения:	месяц

Оплата должна производиться в месяц и начинаться с даты занятия для использования Подрядчиком полной организации участка и должна завершиться на дату завершения работ.

31.	Пункт:	Удаление организации участка Подрядчика

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка должна быть подходящей, когда офисы участка, резервы, баки, мастерские, жилье, и другие связанные временные работы снесены и удалены с участка и местность восстановлена для удовлетворения требований Инженера.

32.	Пункт:	Обязательства Подрядчика по п. 6.7 Условий Контракта

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает затраты соответствующие требованиям п. 6.7 Условий контракта.

33.	Пункт:	Чертежи после завершения строительства

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- сбор всех строительных описаний, инструкций по строительной площадке и информации по материалам и пр.

- подготовку чертежей

- предоставление Инженеру черновых копий всех чертежей и внесение изменений, требуемых Инженером.

- Предоставление окончательных копий чертежей в оговоренной форме.

РАЗДЕЛ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Отдельной статьи по замерам и оплате на химический анализ, пробные испытания и испытания с целью контроля при строительстве, наблюдения Инженера или какие-либо другие требования данного раздела спецификаций не предусматривается.

РАЗДЕЛ 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Отдельных пунктов по замерам и оплате установочных параметров или по обеспечению указанных допустимых отклонений, а также по ремонтным работам, по материалам и трудозатратам, выходящими за пределы допустимых отклонений, не предусматривается.

1.	Пункт:      Топографическая съемка и подготовка	рабочих чертежей		      	          для реабилитации дороги

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- расчистку всех существующих труб, включая восстановление входящих и выходящих отверстий для обеспечения свободного протекания воды,

- восстановление трассы и закрепление,

- привязка координат,

- нивелирование,

- привязка точек к государственной системе триангуляции,

- защита и замена закрепительных знаков, если необходимо,

- проведение подробного обследования трассы дороги, включая согласование отметок и пр. с Инженером,

- проведение подробного обследования поперечников на существующей дороге для выполнения замеров и подготовки рабочих чертежей, включая необходимые отметки на поперечниках для определения расположения, протяженности и глубины колейности,

- подготовка рабочих чертежей, включая наилучшим образом подходящую горизонтальную ось и оптимальные поперечники, а также продольный профиль и подробные установочные параметры,

- согласование с Инженером работ, которые необходимо выполнить,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей, включая изменения, на рассмотрение Инженеру.

2          Пункт:     Топографическая съемка существующих  мостов и 	подготовка	                          рабочих чертежей для реабилитации мостов

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- проведение подробных измерений размеров и нивелирование существующих мостов, которые подлежат реабилитации

- проведение подробного замера размеров и нивелирование примыкающих насыпей, откосов, русел рек и им подобных,

- подтверждение описания существующей конструкции шкафных стенок устоев,

- подготовка текущих чертежей

- согласование установочных параметров

- согласование с Инженером объема частичной разборки и реабилитационных работ, которые должны быть выполнены,

- подготовка рабочих чертежей, включая таблицы армирования для реабилитационных работ,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей и таблиц, со всеми изменениями, на рассмотрение Инженеру.

3.	Пункт:           Топографическая съемка существующих водопропускных		                                    труб и подготовка рабочих чертежей

Единица измерения:	фиксированная сумма

Ставка включает:

- проведение подробных измерений размеров и нивелирование существующих водопропускных труб,

- проведение подробного замера размеров и нивелирование примыкающих насыпей, откосов, русел рек и им подобных,

- подтверждение описания существующей конструкции,

- подготовка текущих чертежей

- согласование установочных параметров

- согласование с Инженером объема частичной разборки и реабилитационных работ, которые должны быть выполнены,

- подготовка рабочих чертежей, включая таблицы армирования для реабилитационных работ,

- предоставление шести копий согласованных рабочих чертежей и таблиц, со всеми изменениями, на рассмотрение Инженеру.

РАЗДЕЛ 400 - РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

1.	Пункт:	Расчистка территории

Единица измерения:	фиксированная сумма

Расчистка территории измеряется как фиксированная сумма на выполнение  всех работ по расчистке территории, кроме пунктов, предусмотренных ниже.

Ставка включает:

- выкорчевку и собирание в штабеля кустов, небольших деревьев, кустарников  и пней,

- вырубку деревьев

- расчистку и уборку мусора с обочин и откосов насыпи под новые земляные работы или для наращивания обочин, включая удаление номинального слоя плодородной почвы,

- разборку, взламывание и удаление покрытия проезжей части и тротуаров, асфальтобетонного покрытия автобусных остановок, бордюров и других препятствий на пути работ, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами оплаты.

- сбор, погрузку на транспорт, транспортировку и утилизацию способом, приемлемым для Инженера, всех свободных камней при разработке откосов и канав на существующих откосах выемки,

- погрузку, транспортировку и утилизацию всех излишков материалов способом, одобренным Инженером,

- работу вокруг деревьев и других элементов в пределах полосы отвода дороги или в непосредственной близости с резервом дороги, где сохранение этих элементов предусматривается инструкцией Инженера,

- обратную засыпку всех разработок пригодным материалом из любого источника и уплотнение в соответствии с соответствующим разделом Спецификаций,

- балансовая стоимость материала, который становится собственностью Подрядчика

- разъединение и опечатывание коммуникаций,

- приведение в порядок существующих ограждений и заборов.

Расчистка территории на площадках для временных работ и резерва дороги, включая карьеры и месторождения, должна быть включена в другие ставки и цены Подрядчика. Расчистка земли за пределами границ строительной площадки, в соответствии с пунктом 110 Спецификаций, оплачивается в рамках Раздела 100 Методы замеров, пункт 3.

2.	Пункт:	Удаление дорожных знаков

Единица измерения:	штук

3.	Пункт:               Удаление километровых столбов

Единица измерения:	штук

4.	Пункт:               Удаление дорожно - сигнальных столбиков

Единица измерения:	штук

Удаление дорожных знаков, километровых столбов и дорожно – сигнальных столбиков измеряется в количестве штук.

Ставка включает:

- удаление элементов обстановки пути, включая срезку и раскручивание столбиков и щитов, а также других элементов,

- вывоз столбиков, креплений и щитов на хранение и складирование для повторного использования или утилизации по согласованию с Инженером.

- взламывание и удаление бетона или другого фундамента,

- заполнение получившихся пустот пригодным материалом из любого источника в соответствии со Спецификациями,

- погрузка, транспортировка и утилизация материалов,

5.	Пункт:	Удаление транспортных ограждений на дороге

Единица измерения:	метр

Ставка включает:

а) удаление снятия болтов свай, ограждений и других элементов;

б) удаление стоек, арматур и ограждений для хранения для повторного использования по согласованию с Инженером;

в) развинчивание и удаление бетона или иных оснований;

г) заполнение пустот подходящими материалами из любых источников в соответствии с Спецификациями;

д) погрузка, транспортировка и размещение материалов.

6.	Пункт:               Удаление бетонных бордюров

Единица измерения:	погонный метр

Удаление  бетонных бордюров измеряется в погонных метрах, как указано на чертежах. Замеры производятся по проекции вдоль оси бетонного бордюра от начала и до конца конструкции, и должны включать удаление всех бордюр.

Ставка включает:

a      извлечение бетонных бордюр,

b  расчистка, защита, демонтаж и транспортировка блоков, складирования в виде, готовом для использования, по согласованию с Инженером,

c     взламывание и удаление бетона и другого фундамента под блоками,

d  заполнение получившихся пустот пригодным материалом из любого источника в соответствии со Спецификациями,

e    погрузка, транспортировка и утилизация материалов

7.	Пункт:	Разборка мостов

Единица измерения:	штук

Пункт включает работы по разборке мостов, которые не были включены в пункты 1,2,3,4,5,6 Ведомости 1200 – Разные мостовые работы

Ставка включает:

- взламывание и удаление,

- срезка арматур и соединений,

- погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация всех материалов способом, одобренным Инженером,

8.	Пункт:	Разборка автобусных павильонов

Единица измерения:	штук

Разборка автобусных павильонов измеряется в количестве удаляемых павильонов.

Ставка включает:

- Взламывание и разборка павильона и фундамента,

- срезка арматуры и соединений,

- погрузка на транспорт,

- транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

9.	Пункт:	Разборка существующих труб и их элементов.

Единица измерения:	м3

Разборка железобетонных элементов труб и укреплений измеряется как объем сборного или монолитного бетона элементов труб и укреплений, подлежащих удалению.

Ставка включает:

а     взламывание и разборка железобетонных элементов труб и укреплений

b    срезка арматуры и соединений

с    погрузка на транспорт

d    транспортировка и утилизация отходов способом, одобренным Инженером

е    обнесение забором и принятие мер безопасности для территории

f    приведение в порядок существующего уровня грунта и водотоков

10.	Пункт:	Удаление деревьев и корчевка пней .

Единица измерения:	шт

Ставка включает:

а) удаление всех деревьев, корчевка пней и удаление корней;

б) заполнение дыр подходящими материалами, уложенными по тем же требованиям как и насыпь;

в) размещение деревьев, пней и корней.

РАЗДЕЛ 500 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Для расчета всех объемов земляных работ должна быть принята соответствующая компьютерная программа на основании правила Симпсона с использованием поперечников, снятых через каждые 20м в соответствии с положениями Раздела 300 данных Спецификаций. На косогорах или кривых в плане малого радиуса  Инженер может дать инструкцию, чтобы поперечники снимались на более частом расстоянии.

Для целей замеров берется предпосылка, что один кубический метр материала выемки формирует один кубический метр уплотненной насыпи, и на замеры усадки и утруски дополнительных пунктов не предусматривается.

Для целей замеров все выемки из пригодного материала  и скальных грунтов должны измеряться  как объем уплотненной насыпи и других  мест тела насыпи  за вычетом объемов земляных работ из притрассовых резервов и грунтовых карьеров. Излишки грунта выемки подлежат утилизации.

Если в насыпи происходит просадка или проникновение насыпи в подстилающий грунт, ремонтные работы по восстановлению насыпи в соответствии с требованиями Контракта не должны измеряться для оплаты.

В случае карьеров и месторождений, отдельные замеры и оплата не предусматриваются ни по стоимости земли, ни на ведение переговоров с землевладельцами, ни на формирование подъездных дорог, ни на расчистку территории, ни на снятие плодородного слоя почвы, ни на удаление вскрыши и на ее восстановление.

Если территория отсыпки и источники пригодного материала расположены друг от друга на большом удалении, Подрядчик может, с одобрения Инженера, решить утилизировать непригодный материал в отвал и заменить его материалом из карьера. Однако, земляные работы будут измеряться как если бы весь пригодный материал выемки можно было использовать для укладки и уплотнения, поэтому расценки по земляным работам должны быть даны соответственно.

Ставки и цены Подрядчика должны включать все пробные испытания для демонстрации методов уплотнения, которые отличаются от тех, которые указаны в Контракте, кроме того, что такие материалы, уплотненные в ходе таких испытаний и принятые как часть Работ, будут включаться в замеры Работ.

Нарезка уступов в существующей насыпи для уширения не измеряется отдельно, а включается в ставки по выемке и отсыпке, которые должны включать все работы по формированию и уплотнению уступов, фрезерованию и уплотнению поверхностей уступов, и последующей укладке и уплотнению отсыпки на уступы.

1.	Пункт:	Удаление плодородного слоя почвы

Единица измерения:	м3

Удаление плодородного слоя почвы измеряется по поперечному сечению до и после удаления плодородного слоя.

Ставка включает:

- выемка и погрузка на транспорт,

- все перевозки,

- складирование на место укладки в постоянные работы или во временные штабеля или на другие одобренные площадки, включая предоставление площадей для хранения,

- многократная доставка материала выемки,

- защита Работ от воздействия воды,

Плодородный слой, снятый за пределами согласованной площади, не замеряется к оплате, и Подрядчик должен будет восстановить такие площади в соответствии со Спецификациями за свой счет.

2.	Пункт:           Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи

Единица измерения:	м3

Выемка пригодного материала измеряется как объем пустот, полученных в существующем грунте за исключением снятого плодородного слоя и снятого материала покрытия, и минус объем удаленного непригодного материала.

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя следующее:

- разработка грунта

- погрузка на транспорт,

- перевозка, складирование и уплотнение во временных штабелях, включая обеспечение площадок под штабеля,

- отбор материала указанного типа и послойная укладка на участках насыпи в местах, указанных на чертежах или как определено Инженером,

- распределение и разравнивание

- защита подстилающего слоя пригодным материалом и его последующее удаление,

- замена пригодного материала, который будет сочтен непригодным,

- удаление непригодного материала в отвал,

- подбор, разделение и многократная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды,

- крепления для земляных работ,

- ожидание, пока оттает мерзлый пригодный материал,

- рыхление материала для доведения его до пригодного материала для насыпи,

- формирование и уплотнение откосов, нарезка уступов и берм ,

- принятие мер предосторожности во избежание повреждений собственности, конструкций, водоотводных канав и коммуникаций,

- дополнительная выемка, которая может потребоваться Подрядчику для занятия под рабочие площади, строительные леса, опалубку и другие временные работы и их последующее заполнение одобренным материалом и уплотнение,

- в случае водотоков и труб, профилирование русел, а также работа в потоке воды и его регулирование.

3.	Пункт:	Рыхление и нарезка уступов на  откосах насыпи.

Единица измерения:	м3

Рыхление существующих откосов осуществляется на глубину 0,25м и нарезка уступов выполняется в местах уширения и досыпки земляного полотна.

Ставка  включает:

- выемку на любую глубину любого материала и погрузка, включая рыхление и киркование материала,

- нарезка уступов, утрамбовка, планировка и уплотнение участков разработки,

- рыхление существующих откосов на глубину 0,25м.,

- погрузка на транспорт,

- временное хранение в штабелях, выемка их штабелей и укладка и уплотнение пригодного материала в качестве обратной засыпки откосов конусов,

- удаление непригодного материала на территорию отвала,

- замена пригодного материала, признанного непригодным,

- отбор, разделение и многократная поставка материалов, включая разламывание пригодного материала для использования в насыпи

- защита земляных работ от воздействия воды,

- укрепление земляных работ,

- защита подстилающих слоев,

- ожидание оттаивания замороженных материалов.

4.	Пункт:	Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь

Единица измерения:	м2

Подготовка существующей поверхности грунта под насыпью измеряется в квадратных метрах всей площади под уплотненной насыпью.

Ставка включает:

- удаление слабых грунтов, непригодного материала и других дефектных площадей,

- рыхление на глубину 150мм, утрамбовка, и выравнивание  поверхности,

- прикатка, трамбование и уплотнение грунта/основания,

- подготовка поверхности  грунта/основания перед отсыпкой насыпи,

- принятие мер по защите подстилающего слоя от отрицательного воздействия воды и использование строительной техники

5.	Пункт:	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов

Единица измерения:	м3

Отсыпка насыпи из грунтовых резервов измеряется, как объем уплотненной насыпи  на подтопляемых участках и других участках отсыпки, как указано в чертежах или рекомендациях Инженера, кроме тех участков, которые примыкают к искусственным сооружениям и мостам.

Ставки по пунктам  5 включают:

- выбор материала, предоставленного Подрядчиком для согласования Инжененром из источников за пределами строительной площадки, включая притрассовые резервы и грунтовые резервы,

- разработка материалов,

- погрузка на транспорт и транспортировка из источников Подрядчика.

- рыхление и киркование грунтов при необходимости ,

- распределение и выравнивание в тело насыпи в местах подтопления или других местах, как указано на Чертежах и Инженером

- отбор материалов указанных типов  и укладка в слои или складирование  в местах, указанных на чертежах, или по указанию Инженера

- выполнение требований по выравниванию давления земли или последовательность при укладке,

- укладка материала на откосы в стороне от вертикально дренирующих слоев и обеспечение временного водоотвода с целью предотвращения попадания поверхностных вод в такие дренирующие слои,

- многократная доставка материалов выемки,

- защита земляных работ от воздействия воды,

- ожидание оттаивания замороженных материалов,

- утрамбовка и профилирование до требуемого уровня и контуров,

- защита подстилающего слоя пригодным материалом, и его удаление впоследствии,

- замена пригодного материала, который был признан непригодным,

- восстановление площадей разработки, включая смягчение контуров  и откосов в соответствии с Контрактом.

6.        Пункт:	Уплотнение грунта в насыпи

Единица измерения:	м3

Уплотнение грунта в насыпи и в других площадях отсыпки, кроме участков, примыкающих к конструкциям, измеряются как объем полученной насыпи или заполненных пустот до окончательного уровня земляных работ от существующего уровня грунта.  Или, в случае удаления плодородного слоя, от уровня подпочвы, и объем всех пустот, полученных ниже уровня грунта после удаления непригодного материала или участков откосов.

7.        Пункт:	Доуплотнение существующей насыпи

Единица измерения:	м3

Ставки по пунктам  6, 7  и 8 ,10 включают следующее:

- распределение и разравнивание,

- распределение,  разравнивание и уплотнение пригодного материала для защиты подстилающего слоя  и его последующее удаление,

- работы, необходимые для получения приемлемой поверхности грунта, где принимается метод укладки и уплотнения материала в слабый грунт или под водой,

- подготовка откосов,

- полив водой или высушивание для корректировки влажности,

- уплотнение,

- защита земляных работ от воздействия воды, и крепления для земляных работ,

- планировка, утрамбовка и уплотнение откосов, уступов и берм,

- выполнение требований по разравниванию давления земли или последовательности при отсыпке.

8.	Пункт:	Завершающая отделка земляного полотна

Единица измерения:	м2

Подготовка поверхности земляного полотна перед укладкой дорожного покрытия измеряется в квадратных метрах.

Ставка включает следующее:

- выемка слабых участков, непригодного материала и других дефектных участков,

- поставка, укладка, распределение и уплотнение заменяемого материала насыпи,

- уплотнение, выравнивание и укатка поверхности,

- окончательное уплотнение,

- завершение основания до укладки подстилающего слоя и прочего материала,

- принятие мер по защите подстилающего слоя от разрушений в связи с проникновением воды и использованием строительной техники.

9.	Пункт:	Отсыпка присыпных обочин из грунта

Единица измерения:	м3

Отсыпка обочин из грунтовых карьеров измеряется, как объем уплотненной обочины.

Ставки по пунктам 9 включают то же самое, что входит в ставки по пунктам  5.

10.	Пункт:	Уплотнение обочин

Единица измерения:	м3

Уплотнение грунта обочины измеряются как объем присыпанной обочины до окончательного уровня работ по верхнему слою основания дорожной одежды.

11.	Пункт:	Укладка плодородного слоя почвы

Единица измерения:	м2

Укладка плодородного слоя почвы измеряется в квадратных метрах грунта, на который по инструкции необходимо уложить плодородный слой.

Ставка включает в себя следующее:

- удаление мусора и камней с поверхности земляных работ, на которые укладывают плодородный слой,

- выемка из штабелей, погрузка на транспорт, транспортировка, укладка, распределение, разравнивание и уплотнение плодородного слоя на кромках, центральном резерве и откосах выемки и насыпи, а также на участках, где Контрактом предусмотрены другие площади отсыпки.

- увлажнение и содержание плодородного слоя почвы до появления естественной растительности.

РАЗДЕЛ 600 - ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,  ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Отдельных пунктов по замерам и оплате выемки и насыпи на водопропускных трубах и мелким водопропускных конструкциях не предусматривается, кроме случаев, указанных ниже.

1.	Пункт:	Водопропускные трубы  из сборного железобетона

Единица измерения:	погонный метр

Бетонные водопропускные трубы измеряются как длина трубы по оси до задней стенки любого оголовка или до края устоя примыкающей существующей трубы.

Ставка включает в себя следующее:

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб, укреплений и других различных компонентов и материалов,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепления для земляных работ,

- уплотнение и подготовка основания, включая бетонную подготовку,

- работа вокруг коммуникаций и защита их,

- дополнительные рабочие площади, необходимые для Подрядчика,

- срезка, укладка и присоединение труб, включая их соединение с оголовками,

- присоединение труб к существующим трубам,

- нанесение гидроизоляции (оклеечная и обмазочная), включая подготовку поверхности,

- укладка и уплотнение бетонной подушки и подготовки для труб,

- удаление опалубки,

- обратная засыпка пригодным отобранным материалом до уровня основания, включая послойное уплотнение,

- оставление подпорок в земле, если одобрено Инженером,

- расчистка и содержание,

- работа в потоке воды и управление им

2.	Пункт:	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и 				заменяемых концевых конструкций труб

Единица измерения:	штук

Элементы оголовков из сборного железобетона для новых и заменяемых концевых конструкций труб измеряются по количеству штук, которое должно быть установлено в соответствии с чертежами или с инструкцией Инженера.

3.	Пункт:             Элементы откосных крыльев из сборного железобетона

для новых и заменяемых концевых конструкций труб

Единица измерения:	штук

Элементы откосных крыльев из сборного железобетона на новых и заменяемых концевых конструкциях труб измеряются по количеству штук, которое должно быть установлено в соответствии с чертежами или с инструкцией Инженера.

Ставка по пунктам 2 и 3 включает в себя следующее:

- установка элементов из сборного железобетона, в соответствии с охватом ставки для элементов из сборного железобетона по Разделу 900 данных спецификаций,

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб и других различных компонентов и материалов,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление для земляных работ,

- уплотнение и подготовка основания, включая бетонную подготовку,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- блок фильтрационного экрана/стенки у подошвы,

- заполнение швов между примыкающими элементами и звеньями на любую ширину, включая опалубку,

- приведение в соответствие существующих бетонных укреплений русел, примыкающих к заменяемым элементам откосных крыльев и оголовков.

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- удаление опалубки,

- обратная засыпка и уплотнение до уровня основания,

- работа в потоке воды и управление им.

4.	Пункт:	Монолитный бетон для ремонта труб, оголовков, 					откосных крыльев   и  фундаментов

Единица измерения:	м3

Монолитный бетон для ремонта труб и фундаментов измеряется как объем пустот, занятых бетонными элементами, включая все перегородки и подушки.

Ставка включает в себя следующее:

- разборка и утилизация или повторное использование, как одобрит Инженер, существующих элементов оголовков и откосных крыльев труб и других различных компонентов и материалов,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых  или непригодных материалов, в отвал,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление для земляных работ,

- уплотнение и подготовка основания, включая бетонную подготовку,

- укладка и уплотнение материалов подушки,

- опалубка, бетон и армирование в соответствии с охватом ставки, предусмотренным по подобным пунктам в Разделе 900,

- удаление опалубки,

- битумная обмазка всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- обратная засыпка и уплотнение до уровня основания,

- расчистка и содержание,

- работа в потоке воды и управление им.

5.       Пункт:          Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков  сборным/монолитным бетоном.

Единица измерения:	м2

Укрепление монолитным бетоном измеряется в м2 на площади, на которой по инструкции должен быть уложен бетон.

Ставка включает в себя следующее:

- производство и поставка монолитного бетона в соответствии с Разделом 900,

- производство и поставка сборных плит укреплений,

- удаление поврежденных укреплений и погрузка на транспорт,

- выемка на любую глубину любого материала и погрузка на транспорт, включая рыхление и взламывание материала,

- транспортировка и укладка в насыпь, временные штабели или в случае излишков сверх требуемых или непригодных материалов, в отвал,

- подготовка откосов и внутренних поверхностей, утрамбовка, уплотнение и подготовка основания для укладки укреплений,

- укладка и уплотнение основания из щебня,

- подготовка участков для укладки монолитного бетона, включая зачистку, утрамбовку и утилизацию излишков материала,

- укладка сборных плит,

- укладка монолитного бетона,

- установка арматурной сетки,

- уход за бетоном,

- удаление опалубки,

- отбор и двойная поставка материалов,

6.          Пункт:              Упор у подошвы откосов

Единица измерения:	м3

К данному пункту применимы требования пункта 4.

7.          Пункт              Каменная рисберма

Единица измерения:	м3

Каменное рисберма измеряется как объем пустот, занятых защитными работами.

Ставка включает в себя следующее:

- удаление поврежденных защитных укреплений и погрузка на транспорт,

- отбор и двойная поставка материалов,

- защита земляных работ от воздействия воды и крепление каменным материалом,

## РАЗДЕЛ 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

1.	 Пункт:             Подстилающий слой из гранулированного материала

Единица измерения:	м3

2.	 Пункт:	Обочины из грунта и укрепленные материалом от разборки старого покрытия

Единица измерения:	м3

3.	 Пункт:	Основание из щебня С-10

Единица измерения:	м3

Фракционированный материал подстилающего слоя, обочин и основания, покрытия съездов и монтажных площадок для сооружения мостов, уложенный в один и более слоев, а также щебеночные подушки на сопряжение моста с насыпью и щебеночные подготовки для устоновки сборных и монолитных железобетонных конструкций, рассчитывается в пределах, указанных на чертежах или в инструкции Инженера по каждому типу материала. Материал верхнего слоя обочин и подстилающий слой при наращивании и уширении обочин измеряется вместе в пункте 2.

Ставка включает в себя следующее:

- предварительные пробные испытания,

- испытания Подрядчиком с целью демонстрации методов уплотнения,

- материалы и контроль при отборе образцов и испытаниях, проводимых Инженером,

- защита смешанных материалов при переходе и при ожидании складирования,

- обработка и модифицирование материалов для приведения их в соответствие со Спецификациями, включая реагенты, изменяющие пластичность,

- удаление и утилизация материала нестандартного размера способом, одобренным Инженером,

- погрузка, транспортировка и укладка материала в слои покрытия,

- доставка воды и увлажнение  или просушивание материала,

- перемешивание и обработка,

- фрезерование, утрамбовка и уплотнение существующего фракционированного материала перед укладкой новых гранулированных слоев,

- распределение и уплотнение уложенного материала в слоях,

- образование швов,

- подпорки для кромок,

- содержание поверхности,

- формирование поперечного профиля,

- принятие других мер, требующихся для защиты подстилающего слоя, основания, обочин от разрушения в результате проникновения воды и использования строительной техники,

- принятие мер по увеличению толщины и/или прочности подстилающего слоя, чтобы защитить подстилающий слой и нижний слой покрытия от повреждений, связанных с выбранным Подрядчиком методом строительства и строительной техники.

4.          Пункт:                Верхний слой обочин

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя  то же, что и пункт 3.

5.          Пункт:                Основание на разделительной полосе

Единица измерения:	м3

Ставка включает в себя следующее:

a     предварительные пробные испытания,

b     испытания Подрядчиком с целью демонстрации методов уплотнения,

c     материалы и контроль при отборе образцов и испытаниях, проводимых Инженером,

d     защита смешанных материалов при переходе и при ожидании складирования,

e     обработка и модифицирование материалов для приведения их в соответствие со Спецификациями, включая реагенты,

f   удаление и утилизация материала нестандартного размера способом, одобренным Инженером,

g     погрузка, транспортировка и укладка материала в слои покрытия,

h     доставка воды и увлажнение  или просушивание материала,

I      перемешивание и обработка,

J     фрезерование, утрамбовка и уплотнение существующего фракционированного материала перед укладкой новых гранулированных слоев,

k     распределение и уплотнение уложенного материала в слоях,

l      образование швов,

m    подпорки для кромок,

n     содержание поверхности,

o     формирование поперечного профиля,

РАЗДЕЛ 800 – РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА.

1.	Пункт:  	Фрезерование существующих слоев дорожной одежды,

устроенной с применением битума.

Единица измерения:	м3

Фрезерование существующего дорожной одежды измеряется как площадь плана, которая должна быть удалена по инструкции на глубину до 300мм или как укажет Инженер. Покрытия на тротуарах, автобусных остановках и других местах вне основной проезжей части не должны измеряться по этому пункту, но включаются в расчистке площадки.

Ставка включает в себя следующее:

- обследование  и предоставление соответствующих отчетов

- нанесение отметок и согласование площади и глубины, подлежащей киркованию,

- фрезерование,

- срезка краев покрытия для придания ровности,

- защита кромок дорожного покрытия, которые остаются на месте,

- работа на крутых склонах,

- работа на любой ширине,

- удаление сфрезерованного материала и расчистка сфрезерованной поверхности,

- погрузка сфрезерованного материала на транспорт,

- утилизация излишков материала по согласованию с Инженером,

- обработка асфальтового отхода для удовлетворения спецификациям на насыпи или дорожную одежду и последующее включение отходов асфальта в строительство,

- отделка, уплотнение или переуплотнение поверхности, полученной после удаления вскиркованного материала.

2. и 3.      Пункты:            Подгрунтовка  основания/покрытия

Единица измерения:	м2

Подгрунтовка основания/покрытия для каждого типа битумного связующего измеряется как произведение протяженности участка, на котором производится обработка, и обрабатываемой ширины.

Ставка по пунктам 2 и 3 включает в себя следующее:

- a    материалы и обслуживание для отбора проб и испытаний, проводимых Инженером,

- b    расчистка и подготовка поверхностей, на которые должен наноситься слой подгрунтовки,

- c    подготовка, измерение и смешивание материалов,

- d    защита бордюров, знаков и других элементов обстановки дороги и удаление излишков распыления, которые могут иметь место,

- e    распыление подгрунтовки и ожидание затвердения материала,

- f     нанесение подгрунтовки на расстоянии 150мм за пределами проезжей части в каждую сторону,

- h    работа на любую ширину

- i     работа на крутых уклонах,

- j     ликвидация излишков вяжущих,

- k    меры, требуемые для периода после нанесения и защиты слоя до тех пор, пока они не будет перекрыты последующими слоями и открыты для движения транспорта.

4.       Пункт:        Крупнозернистый  асфальтобетон для верхнего слоя основания, толщиной 12-15 см

Единица измерения:	м3

5.       Пункт:      Крупнозернистый  асфальтобетон  для    нижнего слоя покрытия, толщиной 10 см

Единица измерения:	м3

6.        Пункт:             Щебеночно-мастичный асфальтобетон, толщиной 5 см

Единица измерения:	м3

Каждый пункт измеряется в виде уплотненной площади сечения, показанной на чертежах или указанной в инструкции Инженера, без корректировки на допустимое отклонение по толщине слоя, и протяженности плана, измеренной по оси дороги.

Ставка включает в себя следующее:

- a    подготовка рабочих чертежей с указанием места и последовательности укладки слоев,

- b    уточнение мест производства работ на поверхности существующего покрытия,

- c    отбор проб и испытание всех материалов, выполненных с участием Инженера

- d    разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- e   дозирование, измерение, нагревание и перемешивание каменных материалов, вяжущего, минерального порошка и активаторов,

- f  варианты состава смеси с различным содержанием каменных материалов, вяжущего, минерального порошка и активаторов,

- g   поставка и применение битума в соответствии с требованиями раздела 805 Технических спецификаций,

- h разработка, испытание и одобрение формулы рабочей смеси асфальтобетона и последовательности внесения изменений в соответствии с требованиями Технических спецификаций,

- i    подготовка поверхности для укладки асфальтобетона,

- j    работа на любой ширине,

- k   работа на крутых уклонах,

- l    транспортировка, укладка и уплотнение,

- m формирование стыков, включая взламывание существующих битумных слоев для получения вертикальных швов в виде уступов,

- n  доведение до соответствия вплоть до прилегающих поверхностей, включая нанесение битума,

- o    укрепление  кромок,

- p  профилирование выпуклости, уклона и гребня и достижение указанного поперечного профиля поверхности,

- q    принятие мер по последующей обработке и защите слоев до перекрытия их последующими слоями и открытие дороги для транспорта.

РАЗДЕЛ 900 - БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

1.       Пункт:        Тротуарные блоки из монолитного  железобетона, бетон В30 F200

2.      Пункт:          Шкафные стенки, открылки из монолитного железобетона

марки В30, F200

3.      Пункт:          Насадки опор из монолитного  железобетона класса В30 F200

4.      Пункт:          Ригели опор из сборного  железобетона класса В30 F200

5.      Пункт:           Монолитный бетон ригеля, подферменных камней  класса В30, F200

6.      Пункт:          Монолитный железобетон класса B30 F200   для фундамента

7.     Пункт:          Омоноличивание сборных элементов опор бетоном класса  В30, F200

8.     Пункт:          Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном класса B30 F200

9.    Пункт:        Стенки из сборного железобетона класса  В30, F200

10. 1.       Монолитный железобетон мостового полотна класса В30,   F200

Единица измерения :	м3

Объем рассчитывается для каждого типа и класса указанного бетона по размерам, указанным на Чертежах или в инструкции Инженера. Никаких удержаний не должно производиться при оплате за следующее:

- отдельные буртики, фаски, скосы, карнизы, пазы, углубления, канавки и им подобные, общий периметр поперечного сечения которых составляет 100 мм и менее, измеренный по всем поверхностям контакта с опалубкой,

- армирование,

- в случае бетона с шаблонным профилем, все отклонения общей площадью поперечного сечения 100 мм и менее, измеренные по всей поверхности контакта с опалубкой шаблонного профиля.

- кабельные канавки.

Ставки по монолитному армированному и простому бетону должны включать следующее:

- пробные замесы,

- дозирование и перемешивание цемента, каменных материалов, воды, добавок и реагентов для содействия готовности бетона, включая предоставление информации на рассмотрение,

- отбор и химический анализ проб,

- подготовка поверхностей для укладки бетона,

- подъем, укладка на любую поверхность, уплотнение, в том числе вокруг арматуры, твердение и защита от погодных воздействий,

- обработка сформированных и несформированных поверхностей, указанных на чертежах или в инструкции Инженера,

- все подмости и опалубка, включая установку и демонтаж,

- укладка на поверхности откосов и на стенки,

- выполнение пробного замеса,

- весь дополнительный бетон для заполнения переходов или рабочих площадей,

- битумная гидроизоляция всех поверхностей, находящихся в контакте с почвой,

- дренажные отверстия,

- водоотвод с мостового полотна,

- штифты из нержавеющей стали и пропитанная битумом несущая подкладка для переходных плит,

- строительные, расширительные и деформационные швы,

- отверстия, карманы, розетки и им подобное,

r   буртики, фаски, скосы, карнизы, пазы, углубления, канавки и им подобные общий периметр поперечного сечений которых составляет 100 мм и менее

s    окраска бетонных поверхностей полимерцементными красками

Ставка по установке сборных блоков включает в себя следующее:

- поставка, установка и закрепление блоков, как указано на чертежах,

- подготовительные работы до установки блоков,

- доставка, складирование и все транспортные работы,

- укладка элементов по уровню и отвесу,

e    выполнение всех необходимых и присущих работ для завершения работы

Для уширения насадки  и фундаментов

-  очистить поверхность от мусора, грунта и всех других предметов

-  пробурить отверстия диаметром и глубиной в соответствии с указаниями в проекте.

-  установить в пробуренные отверстия стержни назначенного проектом диаметра и длины.

-  заполнение отверстий эпоксидным клеем

-  установка арматурных каркасов

-  бетонирование конструкции с целью ее уширения

11.    Пункт:          Сваи из сборного  железобетона   класса B30 F200

Единица измерения :	  	м3

Забитые сваи из сборного железобетона измеряются в  м3

Ставка включает в себя следующее:

- производство и поставка свай из сборного железобетона, включая бетон (с применимыми видами работ из пунктов 1 - 12), армирование (в том числе применимые виды работ по пункту 14), опалубку, подошвы свай, точки сужения, фаски, предварительно изготовленные швы и арматуру швов,

- установка техники по забивке свай, включая ее доставку на строительную площадку, монтаж и запуск оборудования, в том числе сборку и переустановку направляющих каркасов, устройство подъездных путей, подготовка и планировка площадок для размещения сваебойного оборудования, демонтаж, перемещение и удаление техники и оборудования со строительной площадке по завершению процесса погружения свай,

- перенос и установка техники и оборудования на каждой свае, включая подготовку и разравнивание площадки,

- забивка свай, включая предварительное бурение, поставку, установку сваи перед погружением и забивку на указанную глубину или уровень,

- повторная забивка извлеченных свай,

- удлинение свай, включая скалывание бетона, закрепление арматуры, установка опалубки и бетонирование,

- обработка головы свай для подготовки ее к омоноличиванию с насадкой или ростверком, заключающаяся в вырубке бетона, отгибе наружу рабочей арматуры, установке хомутов,

- погрузка, транспортировка и утилизация вырубленного бетона способом, одобренным Инженером

- ведение регистрации забивки свай и представление их Инженеру.

12.       Пункт:           Испытание свай

Единица измерения :	штук

Испытания свай измеряются в количестве испытываемых свай.

Ставка включает в себя следующее:

- установка оборудования для испытания свай, включая доставку испытательного стенда, противовеса и сопутствующего оборудования на строительную площадку и последующее его удаление,

- запуск испытательных стендов, противовеса, анкеров, анкерных свай и реперов,

- установку временных наголовников свай и их последующее удаление,

- запуск, работа, содержание и калибровка инструментов и аппаратуры,

- применение и удаление испытательной нагрузки,

g  считывание информации, замеров и наблюдений по поведению испытываемой сваи, регистрация результатов и представление отчетов Инженеру

13.       Пункт:            Арматура и закладные детали

Единица измерения :	  	т

Армирование рассчитывается по таблице армирования. Отдельные пункты измерения на установку арматуры или отходы при резке не учитываются.. Плотность стали берется как 7850 тонн на куб. м. В данном пункте измеряются стержни периодического профиля из высокопрочной стали и гладкая арматура.

Ставка включает в себя следующее:

- доставка и складирование,

- зачистка, резка и сгибание до определенной длины,

- отходы,

- подпорки и распорки,

- сварка,

- крепление арматуры на месте, включая предоставление проволоки или других материалов для подпорок и связывания арматуры на месте.

14.      Пункт:           Переходные плиты из сборного железобетона класса B30 F200

Единица измерения :	м3

15.      Пункт:           Объединение переходных плит бетоном класса B30 F200

Единица измерения :	м3

16.      Пункт:    Бордюры из сборного/монолитного бетона класса B20 F200,                                    гранитные бордюры

Единица измерения :	погонный метр

Бордюр измеряется в метрах длины.

17.      Пункт:     Лестничные сходы на откосах путепровода  из сборного железобетона класса B30 F20

Единица измерения :	погонный метр

Лестница на откосе конусов измеряется в погонных метрах длины.

Ставка включает в себя следующее:

a   поставка и закрепление сборной ж/б лестницы, как указано на чертежах,

b   подготовительные работы до установки и закрепления лестницы,

c    доставка, складирование и все транспортные работы,

d   укладка элементов по уровню и отвесу,

e   закрепление элементов сборной ж/б лестницы, как указано на чертежах,

f   выполнение всех необходимых и присущих работ для завершения работы

РАЗДЕЛ 1000 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

1.         Пункт:	            Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного	железобетона

Единица измерения :	штук каждого типа

2.	Пункт:	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного			 железобетона

Единица измерения :	штук каждого типа

Ставка включает в себя следующее:

- проектирование, а также подготовка и представление рабочих чертежей,

- пробные замесы,

- дозирование и перемешивание цемента, каменных материалов, воды, добавок и реагентов, включая предоставление описаний,

- отбор проб и химический анализ цемента,

- бетонирование, уплотнение, в том числе вокруг арматуры, твердение и защита от воздействий окружающей среды,

- обработка сформированных и несформированных поверхностей, как указано на чертежах или содержится в инструкции Инженера,

- опалубка,

- проволока и пучки для предварительного напряжения,

- натяжение и обрезка проволоки и пучков,

- ослабление проволоки и пучков,

- армирование, включая применимые виды работ по пункту 6 Раздела 900

- отверстия, карманы, розетки и им подобные,

- подъемные приспособления, в том числе монтажная траверса

- доставка, складирование и транспортировка,

- маркировка,

- укладка балок по уровню и отвесу,

- формирование стыков в конструкции между примыкающими балками, включая сварные соединения,

- окраска бетонных поверхностей полимерцементными красками.

3.	Пункт:	 Балки из предварительно напряженного железобетона – ВТК-24У

4.  Пункт :  Балки Мостотреста  длиной 22,16 м

5.  Пункт:  Балки ВТК-22,16с

РАЗДЕЛ 1100 – РЕМОНТ  БЕТОНА

1.	Пункт:	Обследование и выявление дефектов

Единица измерения :	фиксированная сумма

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площадке, на которой производится обследование,

- удаление, складирование и повторное крепление к поверхности

- опечатывание и разъединение электричества,

- расчистка путем пескоструйной обработки или под воздействием водной струи высокого давления всех оголенных поверхностей бетона, включая краевые и боковые стенки мостового полотна, опоры, откосные крылья и береговые устои,

- расчистка площадок для проб,

- визуальная инспекция,

- батиметрическая съемка,

- обследование при помощи прибора для измерения защитного слоя арматуры,

- отчеты об обследованиях, включая фотографии, результаты испытаний и чертежи по результатам испытаний.

2.	Пункт:	Испытание на глубину залегания карбонатов

Единица измерения :	штук испытаний

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади обследования,

- бурение или кернование в местах проведения испытаний,

- испытания на наличие карбонатов с использованием раствора фенолфталеина,

- регистрация результатов и отчетность.

3.        Пункт:  Образцы с поверхности бетона и испытания на   содержание  хлоридов

Единица измерения :	штук

Испытания образца из приращения на одну глубину на одной площадке испытаний должны проводиться в количестве 1 испытания.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади обследования,

- бурение и сбор образцов проб,

- испытание на содержание хлорида в одобренной лаборатории,

- регистрация результатов и отчетность.

4.	Пункт:	Замена бетона на глубину менее 100мм

Единица измерения :	м2

Замена бетона на глубину менее 100мм измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- пропитка в местах, где Подрядчик решает использовать этот метод обработки,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

5.	Пункт:	Замена бетона на глубину 100мм и более

Единица измерения :	м3

Замена бетона на глубину 100мм и более измеряется в кубических метрах ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- пропитка в местах, где Подрядчик решает использовать этот метод обработки,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

6.	Пункт:	Раствор для общего ремонта поверхностей

Единица измерения :	м2

Раствор для общего ремонта поверхностей измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

7.	Пункт:	Удаление ненужных креплений

Единица измерения :	штук

Удаление ненужных креплений измеряется  в количестве ремонтов поверхности, в соответствии с инструкцией.

Ставка включает в себя следующее:

- обеспечение безопасного доступа к площади ремонта,

- срезка или удаление ненужных креплений, включая подъемные крюки, крепления опалубки и им подобные,

- материалы и состав смеси,

- пробные смеси,

- удаление бетона, расчистка и подготовка поверхностей, подлежащих ремонту, включая все связующие реагенты,

- перемешивание, укладка и твердение бетона, включая заливку на вертикальных, горизонтальных, наклонных и перекрывающих поверхностях и в углах,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

- опробирование,

- опалубка,

- временные подпорки,

- подготовка и защита арматуры, включая нарезку и удаление поврежденной арматуры,

8.	Пункт:	Армирование и закладные детали

Единица измерения :	тонн

Армирование рассчитывается по таблице армирования. Дополнительно не измеряются расходы на установку или отходы при резке. Плотность стали берется 7.850 тонн на кубический метр. В данный пункт включаются стержни из высокопрочной ребристой стали и стальной сетки для армирования.

Ставка включает в себя следующее:

- поставка и складирование,

- зачистка, резка и гнутье до необходимой длины,

- отходы,

- подпорки и распорки,

- сварка,

- крепление арматуры, включая поставку проволоки или других материалов для подпорок и закрепления арматуры на месте,

9.	Пункт:	Штукатурка

Единица измерения :	м2

Штукатурка измеряется как площадь поверхности ремонтируемого бетона.

Ставка включает в себя следующее:

- складирование и защита материалов от погодных воздействий,

- зачистка и подготовка поверхностей,

- соблюдение ограничений по укладке материалов,

- защита готовых материалов от погодных воздействий,

10.	Пункт:	Покрытие бетонных поверхностей перхлорвиниловой краской, Мастерсил

Единица измерения :	м2

РАЗДЕЛ 1200 - РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

1.Пункт:Удаление металлических перил на мостах

Единица измерения :	м

2.Пункт: Удаление тротуарных блоков на мостах

Единица измерения :	м3

3.Пункт:Удаление покрытия проезжей части на мостах

Единица измерения :	пм

4.Пункт:Удаление деформационных швов

Единица измерения :	м

5Пункт:Удаление балок моста

Единица измерения :	шт

6.Пункт:Удаление мостовых опорных частей

Единица измерения :	шт

7.Пункт:Удаление опор моста

Единица измерения :	м3

8.Пункт: Полная разборка мостов

Единица измерения :фиксированная сумма

9.Пункт:Удаление  сборных переходных плит

Единица измерения :	м3

10.Пункт:Удаление бетонных элементов моста и укрепление

Единица измерения :	м3

11.Пункт: Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений

Единица измерения :	м3

12.Пункт: Отсыпка из дренир. грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений

Единица измерения :	м3

13.Пункт: Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений.

Единица измерения :	м3

14.Пункт:Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и обратной засыпки котлованов

Единица измерения :	м3

15.Пункт:Мелкозернистый асфальтобетон для мостов             4 см

16.Пункт:Крупнозернистый асфальтобетон для мостов           10 cм

17.Пункт:Щебеночно-мастичный асфальтобетон -10                3 см

19.Пункт:Обследование и выявление дефектов

Единица измерения :фиксированная сумма

20.Пункт: Испытание на глубину залегания карбонатов

Единица измерения :	шт

21.Пункт: Образцы с поверхности бетона и испытания на содержание хлоридов Единица измерения : шт

22.Пункт Замена бетона на глубину менее 100 мм Ед. изм. м2

23.Пункт: Замена бетона на глубину 100 мм и более ед.изм. м3

24.Пункт: Раствор для общего ремонта поверхностей Ед. изм. м2

25.Пункт: Удаление ненужных креплений Единица измерения : шт

26.Пункт: Армирование и закладные деталей Ед. изм. тн

27.Пункт: Штукатурка Ед. изм. м2

28.Пункт: Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловой краской Ед. изм. м2

29.Пункт: Устройство опор из шпальных клеток Ед. изм. шт

30.	Пункт:	Опорные части

Единица измерения :	штук каждого типа для каждого моста

Ставка включает в себя следующее:

- проектирование, подготовка чертежей и представление Инженеру,

- опробирование,

- контроль производителя,

- бурение отверстий и формирование карманов в конструкции и вмонтирование анкерных рукавов, анкерных болтов и штифтов,

- формирование цоколей, установка металлических рамок-шаблонов для заливки цементного раствора,

- установка резино-металлических опорных частей,

- заливка сцепляющих реагентов и эпоксидн ых растворов, цементного раствора или цементного молока

31.	Пункт:	Деформационные швы заполненного типа

Единица измерения :	погонный метр

Деформационные  швы эластичного типа горячей заливки измеряются как длина в плане, которую необходимо уложить по инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- формирование шовных углублений, включая утилизацию отходов в отвал,

- подготовка и зачистка поверхностей,

- нанесение герметика,

- образование качественного мостового деформационного шва в соответствии с рекомендациями производителя.

32.	Пункт:	Гидроизоляция мостового полотна

Единица измерения :	м2

Гидроизоляция мостового полотна измеряется как площадь гидроизоляционной мембраны, показанной на Чертежах или указанной для формирования.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка бетонной поверхности,

- подгрунтовка бетонной поверхности,

- установка запатентованной гидроизоляционной системы на мостовом полотне в соответствии с инструкциями производителя, включая резку и соединение мембраны,

- формирование мембраны вокруг углов,

- утилизация отходов.

33.	Пункт:        Перильные ограждения из стали

Единица измерения :	погонный метр

Пешеходные перила измеряются как длина перил, указанная на Чертежах как подлежащая монтажу, или как укажет Инженер.

Ставка включает в себя следующее:

- подготовка рабочих чертежей и представление Инженеру,

- поставка и монтаж пешеходных перил, включая временные подпорки для обеспечения точности по уровню и отвесу,

- вмонтирование анкерных элементов или розеток для болтов в новый бетон,

- сверление существующего бетона для формирования отверстий для розеток и установки болтов,

- укладка цементного раствора под пластинки основания, включая затвердение,

- окраска пешеходных перил,

34.	Пункт:	Транспортные ограждения из стали

Единица измерения :	погонный метр

Транспортные ограждения измеряются как длина ограждений, указанная на Чертежах как подлежащая монтажу на мосту, измеренном по осевой линии вдоль оси ограждения.

Ограждения, монтируемые на подъездах к мосту измеряются в Разделе 1300, Обстановка дороги.

Ставка включает в себя следующее:

a   производство и монтаж элементов ограждений, включая все крепления и стяжки, а также временные подпорки для обеспечения точности по уровню и отвесу,

b    вмонтирование анкерных элементов или розеток для болтов в новый бетон,

c    укладка цементного раствора под пластинки основания, включая твердение

d    окрашивание готовых поверхностей.

РАЗДЕЛ 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

1	Пункт:	 Дорожно – сигнальные столбики

Единица измерения:	штук

Дорожно – сигнальные столбики измеряются по количеству штук как показано на чертежах или будет указано в инструкции.

2	Пункт:	Километровые столбы.

Единица измерения:	штук

Километровые столбы измеряются по количеству штук как показано на чертежах или будет указано в инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- для элементов обстановки дороги удаление и вывоз для сохранности существующих столбов, утилизация поврежденных столбов, негодных для повторного использования, окраска столбов, признанных годными к использованию и поставка новых или заменяемых столбов по мере необходимости,

- для других типов обстановки пути поставка новых столбиков,

- выемка любого материала на любую глубину,

- монтаж столбиков, включая все временные подпорки и распорки,

- заливка, уплотнение и затвердение бетона Класса 20/20 в фундаменте столбиков и армирование, если потребуется,

- уплотнение обратной засыпки,

- погрузка и утилизация излишков материала котлована способом, одобренным Инженером,

- окраска,

- нанесение светоотражающих полосок

3.	Пункт:	Постоянные дорожные знаки

Единица измерения:	штук

Постоянные дорожные знаки измеряются в количестве штук лицевых щитов, как показано на чертежах или указано в инструкции, независимо от количества щитов, прикрепляемых к каждой опоре, по следующим категориям:

- < 1м2

- от 1м2 до 2м2

- от 7м2 до 10м2

- от 12м2 до 16м2

- > 26м2

Ставка включает в себя следующее:

- выемка любого материала на любую глубину,

- монтаж одностоечных или двустоечных опор, включая временные стяжки и подпорки,

- все приспособления и крепления,

- укладка, уплотнение и затвердение бетонного фундамента класса 20/20,

- поставка, укладка и уплотнение отобранного материала для обратной засыпки,

- погрузка и утилизация излишков материала способом, одобренным Инженером,

- производство, поставка и обработка лицевых щитов,

- крепление лицевых щитов,

- временное ограждение знака до тех пор, пока он не войдет в силу.

4.	Пункт:	Транспортные ограждения

Единица измерения:	погонный метр.

Как показано на Чертежах или как указано в инструкции Инженера. Измерения производятся по длине проекции вдоль оси бруса между концевыми элементами, указанными на чертежах для каждой категории или до стыка с транспортными ограждениями на мостовом полотне. Ограждения, показанные на чертеже как “ремонт и монтаж” заново не проектируются, а измеряются как “новые” ограждения только в связи с тем, что такие расстояния потребуют новых концевых секций или заменяемых элементов, а статьи должны быть расценены соответственно.

Ставка включает в себя следующее:

- вбивание или выемка любого материала на любую глубину, включая погрузку на транспорт, поддерживание бортов и защита выемки от воздействия воды,

- в случае “новых ограждений”: производство, окраска и монтаж всех новых компонентов ограждений, концевых элементов, креплений и стяжек, присоединение к транспортным ограждениям на мостах и временные опоры для обеспечения точного уровня и отвеса,

- в случае “ремонта ограждений”: взятие со склада, очистка, ремонт и окраска, а также монтаж существующих компонентов ограждений и приспособлений по согласованию с Инженером, включая новые концевые элементы, замену прочих элементов и приспособлений по мере необходимости, соединение с транспортными ограждениями на мостах и временные подпорки для обеспечения точного уровня и отвеса,

- сохранение опор,

- бетонирование фундамента бетоном класса 20/20, включая опалубку и армирование, где необходимо,

- поставка и уплотнение отобранной обратной засыпки,

- утилизация излишков материалов способом, одобренным Инженером.

5.	Пункт:	Автобусные павильоны

Единица измерения:	штук

Автобусные павильоны измеряются в количестве каждого типа, которые необходимо построить.

Ставка включает в себя следующее:

- выемка любого материала на любую глубину,

- погрузка на транспорт и перевозка в отвал всех излишков материала,

- бетон и армирование, включая приемлемые виды работ по пунктам 1 – 6 Раздела 900,

- подгонка элементов, как необходимо для работы вручную,

- маркировка для отчетности и доставки в соответствующей последовательности,

- подъемные устройства, включая удаление и несущие платформы,

- поставка, складирование и вся транспортировка,

- временные подпорки и распорки во избежание смещения,

- подготовка поверхностей для укладки сборных элементов,

- поставка, укладка и уплотнение материала подушки,

- поставка, укладка и уплотнение асфальтобетонного покрытия,

- монтаж по уровню и отвесу, включая работы на откосах,

- заделывание и герметизация стыков между сборными элементами,

- поставка и установка скамеек,

- поставка и монтаж указательных знаков.

6.        Пункт:       Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай

аварийной ситуации.

Единица измерения:	штук

7.        Пункт:       Туалеты на два очка.

Единица измерения:	штук

8. Пункт:  Перильные ограждения из стали

Единица измерения:	пм

Ставка включает в себя то же, что пункт 4

РАЗДЕЛ 1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

1.	Пункт:	Дорожная разметка - Белые линии

Единица измерения:	линейный метр

Белые линии измеряются в погонных метрах разметки, которая должна быть уложена предусмотренной ширины. Измеряется только твердая линия. Промежутки между разметкой не измеряются.

Ставка по белой линии включает в себя следующее:

- зачистка и высушивание поверхности,

- нанесение материала для разметки, включая использование светоотражающих стеклянных шариков,

- подгрунтовка

2.	Пункт:	Дорожная разметка - Символы

Единица измерения:	м2

Символы дорожной разметки, включая цифры, буквы, стрелки и пр., измеряются в квадратных метрах разметки, которая должна быть уложена по инструкции.

Ставка включает в себя следующее:

- зачистка и просушивание поверхности,

- нанесение маркирующего материала, включая использование светоотражающих стеклянных шариков,

- подгрунтовка,

- апострофы и акценты в случае числительных и букв.

3.	Пункт:	Дорожная разметка  (вертикальная)

Единица измерения м2.

РАЗДЕЛ 1500 – ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Единица измерения:	как указано в Ведомости объемов работ

Электроснабжение и освещение выполняются в соответствии с чертежами, с учетом требований инженера и службы электрических сетей. Заказная спецификация оборудования и материалов должна соответствовать ГОСТ 21.110-97 и типовому проекту 407–3–272 «Установка комплексных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кв» проектного института Сельхозэлектропроект, утвержденного бывшим Министерством энергетики СССР 24.12.80.

Ставка включает в себя следующее:

а) поставка материала на участок

б) планирование территории

в) установка, строительство оснований и установка опор освещения и скоб

г) земляные работы, рытье траншеи, прокладка постели из песка, прокладка кабеля,

д) установка осветительных приборов

е) засыпка траншей и размещение лишних материалов

ж) поставка и установка КТП, трансформаторов и заземление

з) подсоединение к источникам питания, проведение испытаний и ввод в действие